WÓJT GMINY STRAWCZYN

Program Ochrony Środowiska 
wraz z 
Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Strawczyn

Część II

kwiecień 2004

# Wykonawca:

EKOSTANDARD

Pracownia Analiz Środowiskowych

ul. Ożarowska 107

27-600 Sandomierz

Zespół autorski:

mgr Robert Siudak

mgr Katarzyna Pieczyńska

mgr Bartosz Kliber

mgr inż. Paweł Terlecki

Spis treści

1. Wstęp	7

1.1. Koncepcja planu gospodarki odpadami	7

1.2. Cel i zakres opracowania	7

1.3. Metodyka opracowania planu	8

1.4. Najważniejsze akty prawne dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej	9

1.4.1. Podstawowe akty prawne polskiego ustawodawstwa regulujące postępowanie z odpadami	9

1.4.2. Podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z odpadami w krajach Unii Europejskiej	9

2. Analiza aktualnej gospodarki odpadami	10

2.1. Charakterystyka gospodarki odpadami na terenach wiejskich	10

2.2. Ogólna charakterystyka gminy Strawczyn	11

2.3. Rodzaj, ilość i źródła wytwarzanych odpadów	12

2.3.1. Odpady w sektorze komunalnym	12

2.3.1.1. Wytwarzanie odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych	12

2.3.1.2. Morfologia odpadów wytwarzanych na terenach wiejskich	15

2.3.1.3. Odpady komunalne powstające w obiektach infrastruktury publicznej	16

2.3.1.4. System zbiórki odpadów komunalnych	17

2.3.1.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	18

2.3.1.6. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	19

2.3.1.7. Szczególne rodzaje odpadów komunalnych	20

2.3.1.7.1. Odpady wielkogabarytowe	20

2.3.1.7.2. Odpady budowlane i poremontowe	20

2.3.1.7.3. Komunalne osady ściekowe	21

2.3.1.7.4. Odpady z terenów zielonych	22

2.3.1.7.5. Padłe zwierzęta	22

2.3.1.7.6. Odpady niebezpieczne	22

2.3.2 Odpady gospodarcze	24

2.3.2.1. Odpady medyczne i weterynaryjne	24

2.3.2.2. Odpady zawierające azbest.	25

2.3.2.3. Pestycydy	25

2.3.2.4. Wraki samochodowe	25

3. Prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami	27

3.1. Zmiany ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Strawczyn	27

3.1.1. Prognoza liczby ludności dla gminy Strawczyn według danych GUS.	27

3.1.2. Prognoza wskaźników nagromadzenia odpadów w głównych strumieniach	28

3.1.3. Prognoza wytwarzania odpadów w gminie Strawczyn z podziałem na poszczególne strumienie	29

3.1.4. Prognozowana ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy oraz minimalne ilości odpadów opakowaniowych, które należy poddać recyklingowi i innym formom odzysku	29

3.1.5. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów wielkogabarytowych oraz wymagany odzysk tego strumienia odpadów	30

3.1.6. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów zielonych oraz wymagany odzysk tego strumienia odpadów	30

3.1.7. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji oraz wskaźnik redukcji składowania tego rodzaju odpadów	31

3.1.8. Prognozowana ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych	31

3.1.9. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów budowlanych oraz wymagany odzysk tego strumienia odpadów	31

3.1.10. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych oraz wymagany odzysk tego strumienia odpadów	31

3.2. Perspektywy zmian w systemie gospodarki odpadami	32

4. Cele i zadania dla przyszłego systemu gospodarki odpadami	33

4.1. Cele i zadania w planach wyższego szczebla – województwo świętokrzyskie	33

4.2. Cele i zadania w planach wyższego szczebla – powiat kielecki	37

4.3. Cele na poziomie gminy	38

4.4. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami	47

5. Zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat	48

5.1. Rozwój struktury organizacyjnej gospodarki odpadami	48

5.1.1. Odpady komunalne	48

WARIANT I - pojemniki	49

WARIANT II - worki foliowe	50

5.1.2 Odpady niebezpieczne	51

5.1.3. Odpady gospodarcze	51

5.1.4. Częstotliwość odbioru odpadów	52

5.1.5. Stawki opłat	52

5.2 Zapotrzebowanie na nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów	52

5.3. Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami	53

6. Harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat	55

7. Aspekty finansowe	61

WARIANT I	61

WARIANT II	62

8. Analiza oddziaływania gminnego planu gospodarki odpadami na środowisko	64

9. Monitoring i ocena wdrażania planu	67

9.1. Aktualizacja i modyfikacja Planu	67

9.2. Raportowanie wdrażania Planu	67

9.3. Wskaźniki monitorowania efektywności Planu	67

9.4. Wojewódzka baza danych o odpadach	68

10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	69

Literatura.	71

Załącznik 1	1

Spis tabel i Rysunków

Tabela 2.1. Struktura przestrzenna zaludnienia na terenie gminy Strawczyn	12

Tabela 2.2 Wskaźnik nagromadzenia odpadów dla terenów wiejskich	13

Tabela 2.3 Ilość wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych na terenie gminy w ujęciu poszczególnych sołectw	14

Tabela 2.4 Zebrane odpady w latach 2000-2002 na terenie gminy Strawczyn	14

Tabela 2.5 Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenach wiejskich (wg KPGO)	15

Rys.2.1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenach wiejskich [%]	15

Tabela 2.6 Ilość odpadów komunalnych z gospodarstw komunalnych powstających na terenie gminy Strawczyn	16

Tabela 2.7 Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury na terenach wiejskich (wg KPGO)	16

Tabela 2.8 Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg KPGO)	16

Tabela 2.9 Ilość odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury powstająca na terenie gminy Strawczyn	17

Tabela 2.10 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	19

Tabela 2.11 Dane nt. składowiska „Promnik” wg. Raportów WIOŚ	20

Tabela 2.12 Wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich (wg KPGO)	20

Tabela 2.13 Średni skład odpadów wielkogabarytowych(wg KPGO)	20

Tabela 2.14 Ilość odpadów wielkogabarytowych powstająca na terenie gminy Strawczyn	20

Tabela 2.15. Wskaźnik nagromadzenia odpadów budowlanych w odpadach komunalnych na terenach wiejskich (wg KPGO)	21

Tabela 2.16. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) (wg KPGO)	21

Tabela 2.17. Odpady budowlane z sektora komunalnego powstające na terenie gminy Strawczyn	21

Tabela 2.18 Rodzaje odpadów niebezpiecznych według Rozporządzenia Ministra Środowiska	23

Tabela 2.19. Rodzaje odpadów niebezpiecznych powstających na terenach wiejskich. (wg Żygadło, 2001.)	23

Tabela 2.20 Szacunkowa masa odpadów niebezpiecznych powstałych na terenie gminy Strawczyn w roku 2003	24

Tabela 3.1 Prognozowana liczba mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2004-2014	27

Tabela 3.2 Prognoza liczby mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2004-2014 w ujęciu poszczególnych sołectw	28

Tabela 3.3 Prognoza zmian[%] wskaźników nagromadzenia odpadów dla terenów wiejskich (wg KPGO)	28

Tabela 3.4 Prognozowana masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Strawczyn w latach 2004-2014	29

Tabela 3.5 Prognozowana masa powstałych odpadów opakowaniowych oraz limity odzysku	30

Tabela 3.6 Prognozowana masa powstałych odpadów wielkogabarytowych oraz limity odzysku	30

Tabela 3.7 Prognozowana masa powstałych odpadów zielonych oraz limity odzysku	30

Tabela 3.8. Prognozowana masa odpadów ulegających biodegradacji  oraz wymagane wskaźniki redukcji składowania tej grupy odpadów	31

Tabela 3.9 Prognozowana masa odpadów budowlanych  oraz wymagane wskaźniki odzysku tej grupy odpadów	31

Tabela 3.10 Prognozowana masa odpadów niebezpiecznych  oraz wymagane wskaźniki zbiórki i unieszkodliwiania tej grupy odpadów	31

Tabela 3.11 Prognozowana masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w 2006 i 2014r	32

Rys. 4.1 System gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim	33

Rys. 4.2 Projektowany system gospodarki odpadami w rejonie centralnym	37

Rys. 5.1 Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami dla gminy Strawczyn.	54

Tabela 7.1. Koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy Strawczyn w latach 2002-2003.	61

Tabela 7.2 Łączne nakłady finansowe w [tys. PLN] na wdrożenie planu gospodarki odpadami w latach 2005-2008	63

Tabela 9.1. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami	68

1. Wstęp

„Plan gospodarki odpadami dla gminy Strawczyn” stanowi integralną część opracowania „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Strawczyn” realizowanego w oparciu o umowę zawartą w dniu 08.03.2004r. pomiędzy Urzędem Gminy Strawczyn a firmą EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych.

1.1. Koncepcja planu gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami powstaje jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628), która w rozdziale 3, Art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Szczegółowe wymagania dotyczące gminnych planów gospodarki odpadami określa „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami”

Ponadto opracowany plan gospodarki odpadami uwzględnia założenia zawarte Polityce Ekologicznej Państwa, powiązania gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz niektóre elementy polityki Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami.

Plan jest skorelowany z „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami” oraz z Powiatowym i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Rozwiązania przyjęte w Planie uwzględniają w pierwszym rzędzie działania zmierzające do ograniczenia ilości powstających odpadów, odzysk materiałowy i/lub energetyczny oraz utylizację pozostałej części odpadów.

1.2. Cel i zakres opracowania

Nadrzędnym celem opracowania planu gospodarki odpadami dla gminy Strawczyn jest:

„Minimalizacja ilości odpadów powstających na terenie gminy oraz doskonalenie systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów.”

Plan obejmuje całość odpadów wytwarzanych, importowanych i eksportowanych z terenu gminy.

Zakres opracowania pt. „Plan gospodarki odpadami dla gminy Strawczyn” określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

- rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne;

prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w  tym:

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

- plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

- sposób realizacji planu zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska,

oraz harmonogram realizacji tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

- projektowany system gospodarki odpadami, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;

- szacunkowe koszty inwestycji, eksploatacji i  realizacji proponowanego systemu oraz sposoby finansowania;

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami.

1.3. Metodyka opracowania planu

Proces tworzenia gminnego planu gospodarki odpadami odbywał się wieloetapowo. W pierwszym etapie pozyskano informacje ogólne na temat terenu gminy oraz istniejącego systemu gospodarki odpadami. Wykorzystano wszystkie dostępne źródła informacji określające aktualny stany i tendencje zmian systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Strawczyn. Podstawowym źródłem informacji były dane zgromadzone i udostępnione przez Urząd Gminy w Strawczynie. Ponadto korzystano z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe.

Dla planowanego systemu określono ramy i uwarunkowania wynikające z istniejących programów sektorowych dla obszaru gminy oraz planów gospodarki odpadami wyższego szczebla.

W kolejnym etapie sporządzona została prognoza ilości wytwarzanych odpadów w oparciu o prognozę zmian demograficznych oraz prognozę zmian wskaźników nagromadzenia poszczególnych strumieni odpadów.

W oparciu o prognozę wytwarzanych odpadów na terenie gminy sporządzony został projekt systemu gospodarki odpadami dla gminy uwzględniający wszelkie uwarunkowania i zależności wynikające z istniejących programów sektorowych i planów gospodarki odpadami wyższego szczebla.

Diagnoza stanu obecnego gospodarki odpadami oraz koncepcja projektowanego systemu gospodarki odpadami zostały poddane konsultacjom z władzami, Radą Gminy i pracownikami Urzędu Gminy w Strawczynie oraz przedstawicielami mieszkańców gminy.

Sporządzony został harmonogram działań na lata 2005-2008 ujmujący poszczególne zadania niezbędne do osiągnięcia założonych celów, wraz z szacunkowymi kosztami realizacji zadania w poszczególnych latach, potencjalnymi źródłami finansowania zadania, jednostką odpowiedzialną za realizację oraz wskaźnikiem monitoringu wykonania zadania.

Gminny plan gospodarki odpadami po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu i Zarząd Województwa został uchwalony przez Radę Gminy.

1.4. Najważniejsze akty prawne dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej

1.4.1. Podstawowe akty prawne polskiego ustawodawstwa regulujące postępowanie z odpadami

- Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U.2001.62.628),

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.627). Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638),

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639),

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.2001.100.1085),

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.1996.132.622 z późn. Zm).

1.4.2. Podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z odpadami w krajach Unii Europejskiej

- Dyrektywa 75/442/EWG w sprawie odpadów,

- Dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych,

- Dyrektywy dotyczące określonych sposobów przetwarzania i usuwania odpadów, spalania odpadów komunalnych (89/369/EWG i 89/429/EWG) oraz spalania odpadów niebezpiecznych (94/67/WE),

- Dyrektywy dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów:

- oleje odpadowe - 57/439/EWG,

- polichlorowane dwufenyle i trójfenyle PCB/PCT - 76/403/EWG i 96/59/WE,

- odpady pochodzące z przemysłowego wykorzystania dwutlenku tytanu - 78/176/EWG, 82/883/EWG, 92/112/EWG,

- baterie i akumulatory - 91/157/EWG,

- rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych - 86/278/EWG,

- opakowania i odpady opakowaniowe - 94/62/EC.

- Dyrektywa 1999/31/EC Rady Europy z dnia 26 kwietnia 1999 o składowaniu odpadów,

- Rozporządzenie Rady 93/259/EWG dotyczące transgranicznego przesyłania odpadów w obrębie UE, do UE i poza jej obszar.

Szczegółowy wykaz aktów prawnych aktualnie obowiązujących znajduje się w 
Załączniku nr 1.

2. Analiza aktualnej gospodarki odpadami

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm) przez gospodarowanie odpadami - rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. W „Planie gospodarki odpadami dla gminy Strawczyn” gospodarowanie odpadami przedstawiono w podziale na kategorie, uwzględniające zarówno miejsce (sektory) ich powstawania, jaki i charakter odpadów:

- odpady komunalne,

- odpady niebezpieczne w sektorze komunalnym i usługowym ,

- odpady  wytworzone w sektorze gospodarczym,

- odpady niebezpieczne.

2.1. Charakterystyka gospodarki odpadami na terenach wiejskich

Gospodarowanie odpadami na terenach wiejskich jest uwarunkowane następującymi czynnikami:

- dominacja jednorodzinnego typu zabudowy przy jednoczesnym dużym jej rozproszeniu,

- niski standard dróg dojazdowych do posesji,

- przeważający typ działalności gospodarczej to gospodarka rolna niewyspecjalizowana,

- wysoki udział kotłów węglowych w indywidualnych systemach ogrzewania – brak scentralizowanych systemów dostarczania energii cieplnej.

Takie cechy obszarów wiejskich wpływają na morfologię i ilość powstających odpadów, a mianowicie:

- wskaźnik nagromadzenia odpadów przez mieszkańca terenów wiejskich w ciągu roku wynosi 0,6-1,0 m3/M jest niższy od analogicznego wskaźnika dla terenów miejskich – 1,8 – 2,0 m3/M/rok,

- niski udział odpadów organicznych w strumieniu odpadów komunalnych- które są wykorzystywane dla potrzeb gospodarstw,

- wyższy udział odpadów mineralnych,

- niski udział papieru i odpadów z tworzyw sztucznych w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych, spowodowany ich spalaniem w piecach domowych,

- większy niż na terenach miejskich udział odpadów niebezpiecznych wśród odpadów komunalnych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich,

- możliwością  zagospodarowania dużej części powstających odpadów przez mieszkańców.

Koszty eksploatacyjne prowadzenia zorganizowanej zbiórki odpadów na terenach wiejskich są wyższe w porównaniu z analogicznymi usługami świadczonymi w ośrodkach miejskich. Wynika to z rozproszenia zabudowy i trudności dojazdowych do posesji. Następstwem takiego stanu rzeczy jest często niski odsetek mieszkańców gminy objętych usługą zorganizowanego wywozu odpadów.

Gminy wiejskie położone w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich mogą charakteryzować się nieco innym poziomem prowadzenia gospodarki odpadami oraz inną morfologią wytwarzanych odpadów odmiennych od typowych rolniczych gmin wiejskich.

Znaczący wpływ na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów ma również charakter przeważającej działalności gospodarczej na terenie gminy. W gminach na terenie których wzrasta udział sektora usług wzrasta również ilość wytwarzanych odpadów i jest ona zbliżona do ilości odpadów wytwarzanych na terenach miejskich. Podobnie zmienia się również morfologia wytwarzanych odpadów. W gminach atrakcyjnych pod względem turystycznym pojawia się dodatkowo sezonowa zmienność ilości powstających odpadów z jednoczesnym wzrostem odpadów pochodzenia opakowaniowego.

2.2. Ogólna charakterystyka gminy Strawczyn

Gmina Strawczyn położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego i obejmuje północno - zachodnią część Gór Świętokrzyskich. Granicą gminy na północy jest Pasmo Oblęgórskie Gór Świętokrzyskich z górami: Kuźniacką, Perzową, Sieniawską i Baranią, na południu występuje obniżenie terenu zwane Padołem Strawczyńskim. Od wschodu granicę stanowi rzeka Bobrza, od zachodu Łososina. Gmina należy do powiatu kieleckiego i położona jest w odległości 20 km od miasta wojewódzkiego Kielce, przy trasie wojewódzkiej Kielce - Częstochowa. Od południa graniczy z gminą Piekoszów, od zachodu z gminą Łopuszno, od północy z gminą Mniów, a od wschodu z gminą Miedziana Góra.

Gmina Strawczyn obejmuje 12 sołectw zamieszkałych w sumie przez 9746 mieszkańców w 1 756 gospodarstwach domowych. Powierzchnia gminy wynosi 8 626ha. Gmina posiada charakter rolniczy z niewielkim udziałem funkcji usługowych i produkcyjnych.

Dokładniejsza charakterystyka gminy przedstawiona została w „Programie ochrony środowiska dla gminy Strawczyn”

Tabela 2.1. Struktura przestrzenna zaludnienia na terenie gminy Strawczyn

Wśród gospodarstw w sołectwach Oblęgorek, Promnik, Strawczyn znajdują się budynki wielorodzinne: Oblęgorek – 2 bloki (24 mieszkania), Promnik – 4 bloki (30 mieszkań), Strawczyn – 2 bloki (8 mieszkań)

2.3. Rodzaj, ilość i źródła wytwarzanych odpadów

2.3.1. Odpady w sektorze komunalnym

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach za odpady komunalne uznaje się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

2.3.1.1. Wytwarzanie odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych

Do odpadów komunalnych zaliczyć należy zarówno odpady domowe związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych, jak i odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności – infrastruktury społeczno-gospodarczej, w tym m. in. z obiektów administracji, oświaty, kultury, służby zdrowia, handlu, usług. Odpady te stanowią podstawową grupę odpadów komunalnych (ok. 80-90%). Pozostała część odpadów komunalnych, to odpady z terenów otwartych tzn. odpady uliczne z koszy, zmiotki, odpady z placów targowych, cmentarzy, terenów zieleni urządzonej, itp. (5-7%) oraz odpady wielkogabarytowe, takie jak: zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny itp. (5-10 %).

Na potrzeby analizy odpadów z sektora komunalnego podzielono je według głównych strumieni:

- odpady komunalne,

- odpady opakowaniowe,

- komunalne osady ściekowe,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach w 2002 roku z terenu gminy Strawczyn zostało wywiezionych 1456,39 Mg odpadów stałych.

Wskaźnik nagromadzenia odpadów dla terenów wiejskich wynosi średnio od – 0.6 – 1.0 m3/M/rok.  Odpowiada to 130-250 kg/M/rok. W przypadku gminy Strawczyn zamieszkiwanej przez 9746 mieszkańców wskaźnik ten wynosi według danych GUS 150 kg/M*a. Wskaźnik ten jest nieco zawyżony i po korekcie uwzględniającej wskaźniki z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami przyjęto wskaźnik 146kg/M/rok. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przyjęto wskaźnik nagromadzenia odpadów na terenach wiejskich równy 135 kg/M/rok.

Według poradnika wydanego przez Ministerstwo Środowiska wskaźniki nagromadzenia dla terenów wiejskich przedstawiają się następująco:

Tabela 2.2 Wskaźnik nagromadzenia odpadów dla terenów wiejskich

Przestrzenna dystrybucja odpadów wytwarzanych na terenie gminy kształtuje się następująco:

Tabela 2.3 Ilość wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych na terenie gminy w ujęciu poszczególnych sołectw

Nasuwa się wniosek, że pomimo objęcia dobrowolną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców prawdopodobne jest iż do systemu odbioru trafia około 50% wytworzonych odpadów. Przy braku dzikich wysypisk można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że duża część powstających odpadów jest zagospodarowywana na terenie gospodarstw domowych – np. odpady organiczne są kompostowane. Nie zawsze jednak zagospodarowywanie to odbywa się zgodnie z wymogami ochrony środowiska- np. spalanie zużytych opakowań  w paleniskach domowych.

W czasie trzech ostatnich lat ilość zebranych odpadów komunalnych w gminie Strawczyn kształtowała się następująco(wg danych z Urzędu Gminy)

Tabela 2.4 Zebrane odpady w latach 2000-2002 na terenie gminy Strawczyn

2.3.1.2. Morfologia odpadów wytwarzanych na terenach wiejskich

Tabela 2.5 Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenach wiejskich (wg KPGO)

Rys.2.1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenach wiejskich [%]

Odpady organiczne stanowią jedną z większych grup w strumieniu odpadów komunalnych. Odpady ulegające biodegradacji to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. W strumieniu odpadów komunalnych są to przede wszystkim odpady spożywcze (kuchenne), głównie pochodzenia roślinnego i częściowo zwierzęcego oraz inne odpady zielone, papier, tektura, a także w mniejszym stopniu tekstylia.

Do odpadów biodegradowalnych należy więc również zaliczyć:

- masy roślinności z zabiegów porządkowych i pielęgnacyjnych z terenów zieleni urządzonej, ogrodów, pasów przydrożnych,

- odpady drewna i wyrobów drzewnych z zakładów przerobu drewna,

- odpady z przemysłu rolno-spożywczego,

- łęciny roślinne z pól i zepsute płody rolne z gospodarstw rolnych.

Tabela 2.6 Ilość odpadów komunalnych z gospodarstw komunalnych powstających na terenie gminy Strawczyn

2.3.1.3. Odpady komunalne powstające w obiektach infrastruktury publicznej

Jednym ze źródeł powstawania odpadów komunalnych są obiekty infrastruktury takie jak handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska. W poniższych tabelach oparto się na systemie wskaźników z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela 2.7 Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury na terenach wiejskich (wg KPGO)

Tabela 2.8 Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg KPGO)

Tabela 2.9 Ilość odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury powstająca na terenie gminy Strawczyn

2.3.1.4. System zbiórki odpadów komunalnych

Przez zbieranie odpadów rozumie się każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Na terenie gminy funkcjonuje system gospodarki odpadami na mocy Uchwały Nr I/5/98 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 lutego 1998r z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Strawczyn.

Na terenie gminy rozmieszczonych jest 49 kontenerów typu KP-7 przeznaczonych do zbiórki zmieszanych odpadów stałych. Prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W centralnych punktach wsi znajdują się pojemniki typu IGLOO – 24 sztuki o pojemności 2,6 m3 służące do zbiórki szkła białego, kolorowego oraz tworzyw sztucznych.

Selektywna zbiórka odpadów „u źródła” jest realizowana poprzez odbiór szkła oraz tworzyw sztucznych z gospodarstw domowych. Na terenie posesji w całej gminie zostało umieszczone  1300 szt. (650 szt. na szkło, 650 szt. na tworzywa sztuczne)  pojemników ocynkowanych o pojemności 110 dm3. Pojemniki zostały tak rozmieszczone aby para pojemników do segregacji szkła i tworzyw sztucznych służyła dwóm sąsiednim posesjom.

W roku 2003 ilość segregowanego szkła na terenie gminy Strawczyn wzrosła o 700% w stosunku do roku 2002, ilość segregowanych tworzyw sztucznych w analogicznym okresie wzrosła o 1700%. Tak dynamiczny wzrost ilości segregowanych odpadów może świadczyć o rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa jak również o istniejącym potencjale możliwym do wykorzystania w przyszłości.

Zaznaczyć jednak należy, iż selektywnie zebrane szkło stanowiło w 2003 roku jedynie 1,65%, a tworzywa sztuczne 0,25% wszystkich odpadów stałych wywiezionych z gminy Strawczyn. Nie jest to dużo, jeżeli szkło stanowi od 7-30%, a tworzywa sztuczne 3-13% masy odpadów wytwarzanych na terenach wiejskich. Na jednego mieszkańca przypada 0,37 kg zebranych tworzyw sztucznych i 2,5kg zebranego szkła.

2.3.1.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Odbiorem i transportem odpadów komunalnych selekcjonowanych i nieselekcjonowanych z terenu gminy Strawczyn zajmuje się osoba fizyczna – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Kozubowski Sławomir, Oblęgór 72. Koszty wywozu i składowania odpadów są pokrywane w 100% z budżetu gminy i wynoszą 85 848 złotych rocznie. Odebrane odpady są wywożone na składowisko odpadów w Promniku administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Kielcach ul. Piekoszowska 390.

Ponadto na terenie gminy funkcjonują skupy surowców wtórnych.

Tabela 2.10 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

2.3.1.6. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Składowanie odpadów

Składowanie, zgodnie z ustawą o odpadach, jest jednym z procesów unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z tą ustawą odpady przed umieszczeniem na składowiskach powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub dla ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów.

W miejscowości Promnik znajduje się składowisko odpadów komunalnych „Promnik”, które przyjmuje odpady z miasta Kielce oraz czternastu gmin powiatu kieleckiego: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Daleszyce, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. Administratorem obiektu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Piekoszowska 390. Pomimo, iż składowisko nie znajduje się na terenie gminy Strawczyn zostało uwzględnione w niniejszym opracowaniu ponieważ odpady z terenu gminy trafiają do tego obiektu, a sam obiekt wraz z infrastrukturą towarzysząca oddziałuje na środowisko przyrodnicze gminy Strawczyn.

Obiekt powstał w 1985 roku. Jest to składowisko nadpoziomowe. Od roku 2000 istnieje druga kwatera o powierzchni 3,8 ha. Pierwsza kwatera o pojemności 45 500 m3 jest w trakcie rekultywacji. Planowany jest leśny kierunek rekultywacji składowiska. Otoczenie składowiska stanowią pasy zadrzewień przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń. Obecnie uruchomiona została instalacja do odzysku biogazu o mocy 360kW.

Druga kwatera o pojemności 864 000m3 jest planowana do zamknięcia w roku 2010. Składowisko przyjmuje 70 000 Mg odpadów rocznie. Składowisko w Promniku jest zlokalizowane na obszarze najwyższej (ONO) i wysokiej (OWO) ochrony głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 414. Z racji tego posiada ono dodatkową izolację podłoża pomimo iż znajduje się na gruntach słaboprzepuszczalnych. Dodatkowe zabezpieczenie podłoża stanowi ekran bentonitowy oraz folia 2HDPE. Wody drenażowe są częściowo rozdeszczowywane na powierzchni składowiska a częściowo są wywożone do oczyszczalni ścieków w Kielcach. Na składowisku funkcjonuje lokalny system monitoringu składający się z:

- dwóch punktów monitoringu wód powierzchniowych,

- dwóch punktów monitoringu odcieków,

- trzech punktów monitoringu gazu wysypiskowego,

- dziesięciu piezometrów do monitoringu wód podziemnych.

Tabela 2.11 Dane nt. składowiska „Promnik” wg. Raportów WIOŚ

Składowisko wyposażone jest w wagę oraz brodzik do mycia podwozia samochodów. Odpady są składowane warstwami o grubości 2m z przesypką 0,2m ziemi. Na składowisku pracują dwa kompaktory. Składowisko posiada przegląd ekologiczny.

Cena składowania jednej tony zmieszanych odpadów komunalnych wynosi w 2004 roku - 73,6 zł +7%VAT.

2.3.1.7. Szczególne rodzaje odpadów komunalnych

2.3.1.7.1. Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny. Pośród odpadów wielkogabarytowych najbardziej problemowe są urządzenia chłodnicze, z których przed demontażem powinny być odciągane środki chłodnicze (freon) i olej sprężarkowy. Szacuje się, że w Polsce rocznie likwiduje się 4 urządzenia chłodnicze na 100 mieszkańców.

Tabela 2.12 Wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich (wg KPGO)

Tabela 2.13 Średni skład odpadów wielkogabarytowych(wg KPGO)

Tabela 2.14 Ilość odpadów wielkogabarytowych powstająca na terenie gminy Strawczyn

Odpady wielkogabarytowe są odbierane od mieszkańców podczas cyklicznych akcji dwa razy w ciągu roku w wyznaczonych terminach – wiosną i jesienią. Organizatorem zbiórki jest Urząd Gminy.

2.3.1.7.2. Odpady budowlane i poremontowe

Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z rozbiórek obiektów, np.: gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe. Do odpadów budowlanych zalicza się również takie odpady, jak: drewno, stal, odpady opakowaniowe i inne.

Do obliczenia ilości odpadów budowlanych pochodzących z sektora odpadów komunalnych w odpadach komunalnych posłużono się wskaźnikami z KGPO, co przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 2.15. Wskaźnik nagromadzenia odpadów budowlanych w odpadach komunalnych na terenach wiejskich (wg KPGO)

Tabela 2.16. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) (wg KPGO)

Tabela 2.17. Odpady budowlane z sektora komunalnego powstające na terenie gminy Strawczyn

2.3.1.7.3. Komunalne osady ściekowe

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach za komunalne osady ściekowe uważa się pochodzące z oczyszczalni ścieków osady z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Odpady powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków można podzielić na:

- odpady ze skratek 19 08 01,

- odpady z piaskowników 19 08 02,

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05.

Osady ściekowe powstające w wyniku procesu oczyszczanie ścieków bytowych mogą być zagospodarowane rolniczo lub składowane na wysypisku. Surowe osady z oczyszczalni są poważnym problemem środowiskowym. Stanowią potencjalne źródło chorobotwórcze tyfusu, cholery, żółtaczki, duru. Dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności podczas pracy z osadami. Aby można składować osady na wysypisku należy poddać je procesowi odwodnienia i fermentacji. Osady o wilgotności poniżej 70% mogą być składowane bezpiecznie z innymi odpadami ponieważ nie wpływają wtedy na skład i ilość odcieków z wysypiska. Zaleca się składowanie osadów w warstwach 0,2-0,4m przykrytych warstwą odpadów o grubości 1m.

Osady ściekowe są wykorzystywane do zaszczepienia kulturami bakteryjnymi odpadów na składowisku lub w kompostowni w celu przyspieszenia procesów biodegradacji.

Na terenie gminy Strawczyn w funkcjonującej oczyszczalni ścieków Strawczyn o przepustowości 500 m3/dobę, powstaje 36 Mg osadów ściekowych rocznie. Osady są składowane na składowisku w Promniku. Na obszarze gminy znajduje się 675 zbiorników bezodpływowych (szamb), które są opróżniane w zależności od potrzeb. Nie jest prowadzona ewidencja tych obiektów. Według informacji uzyskanych z UG na terenie gminy Strawczyn nie funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Predysponowanym sposobem unieszkodliwiania osadów ściekowych powstałych na terenie gminy jest ich wykorzystanie do rekultywacji składowiska odpadów w Promniku lub przetwarzanie w kompostowni planowanego RZGO.

2.3.1.7.4. Odpady z terenów zielonych

Odpady zielone to odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy — ulegające biodegradacji.

Ze zlokalizowanych w miejscowościach Strawczyn i Chełmce cmentarzy powstaje rocznie około 7,0 Mg odpadów zielonych, które są wywożone na składowisko w Promniku.  Administratorem cmentarzy odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami są odpowiednio parafia w Strawczynie oraz parafia w Chełmcach.

2.3.1.7.5. Padłe zwierzęta

Usługi w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt z terenu gminy Strawczyn świadczone były przez Zakład Utylizacji – Jan Sójka w Szczukowicach, gmina Piekoszów. W chwili obecnej gmina zamierza wyłonić nowego usługodawcę świadczącego usługi w tym zakresie.

2.3.1.7.6. Odpady niebezpieczne

Jak już wspomniano w rozdziale 2.1, w strumieniu odpadów komunalnych z terenów wiejskich znajduje się większa liczba odpadów niebezpiecznych niż w odpadach komunalnych z terenów miejskich.

Odpady niebezpieczne są definiowane jako odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Według dyrektywy 91/689/EEC odpad jest uważany za niebezpieczny jeśli posiada przynajmniej jedną z następujących właściwości: wybuchowość, utlenialność, łatwopalność, działanie drażniące, szkodliwość dla zdrowia, toksyczność, działanie rakotwórcze, żrące, zakaźność, teratogenność (wywoływanie wrodzonych deformacji), mutagenność, ekotoksyczność, a także jeśli w kontakcie z wodą, powietrzem, kwasem uwalniane są toksyczne gazy lub w czasie składowania wydziela substancje posiadające którąkolwiek z wyżej wymienionych właściwości.

Odpady pochodzące ze zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych będą zbierane i przekazywane do unieszkodliwiane przez zakład komunalny lub firmę świadczącą takie usługi o ile gmina podpisze stosowną umowę.

W załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz 1206) do odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych zaliczono:

Tabela 2.18 Rodzaje odpadów niebezpiecznych według Rozporządzenia Ministra Środowiska

Na terenach wiejskich nie istnieje zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych i dlatego trafiają one na składowiska nie przygotowane do odbioru tego rodzaju odpadów lub bezpośrednio zanieczyszczają środowisko.

Tabela 2.19. Rodzaje odpadów niebezpiecznych powstających na terenach wiejskich. (wg Żygadło, 2001.)

Do celów niniejszego opracowania przyjęto wskaźnik wynikający z planu powiatowego. W odpadach z gospodarstw domowych znajduje się średnio 1.16kg odpadów niebezpiecznych na mieszkańca rocznie.

Tabela 2.20 Szacunkowa masa odpadów niebezpiecznych powstałych na terenie gminy Strawczyn w roku 2003

2.3.2 Odpady gospodarcze

Na odpady z przemysłu składają się odpady komunalne oraz odpady z przemysłowych procesów produkcyjnych, tzw. odpady technologiczne złożone z wielu substancji o różnych właściwościach.

Poza odpadami bytowymi na terenach wiejskich powstają także odpady z grupy 02 tj. odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołóstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Większa część tej grupy odpadów jest zagospodarowywana gospodarczo przez wytwórców i nie zasila strumienia odpadów komunalnych.

2.3.2.1. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Przez odpady weterynaryjne natomiast rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Odpady z zakładów opieki zdrowotnej składają się z dwóch podstawowych strumieni; odpadów komunalnych i niebezpiecznych odpadów medycznych. Niebezpieczne odpady medyczne to między innymi igły do strzykawek, części ciała i organy ludzkie, odpady zakaźne oraz zużyte substancje chemiczne i leki. Odpady weterynaryjne pochodzą głównie z lecznic weterynaryjnych i również stanowią zagrożenie sanitarne.

W wyniku działania na obszarze gminy zakładu opieki zdrowotnej powstają odpady medyczne. Powstałe odpady w ilości około 120 kg rocznie są odbierane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo i dostarczane do Okręgowej Spalarni Odpadów Medycznych w Skarżysku Kamiennej gdzie są poddawane termicznemu przekształcaniu.

2.3.2.2. Odpady zawierające azbest.

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność azbest stosowany był do produkcji wielu wyrobów przemysłowych, przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także rur. Płyty te używane były powszechnie jako pokrycia dachowe, a z rur wykonywano instalacje wodno-kanalizacyjne oraz przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych. Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy.

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania mikrowłókien, zawieszonych w powietrzu. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.) zakazuje:

- wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,

- produkcji wyrobów zawierających azbest,

- obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi.

Regulacje prawne dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest obejmują wszystkie etapy począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów, poprzez ich demontaż, pakowanie, przemieszczanie, transport, aż do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku.

Urząd Gminy w Strawczynie jest w trakcie prowadzenia inwentaryzacji ilości nagromadzonych wyrobów azbestowych na swoim terenie. Szacuje się, że około 85% budynków na terenie gminy posiada pokrycia dachowe wykonane z materiałów zawierających azbest.

2.3.2.3. Pestycydy

W Polsce problematyka odpadów w aspekcie środków ochrony roślin ma dwojaki charakter: bieżący, związany z produkcją, dystrybucją i ich stosowaniem w rolnictwie w chwili obecnej oraz historyczny, związany z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zdeponowanymi w tzw. mogilnikach.

W myśl obowiązującego obecnie ustawodawstwa odpowiedzialnymi za utylizację opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych są producenci zaś gmina, korzystając ze środków opłaty produktowej może wspierać proces ich zbierania. Opakowania te mogą być składowane czasowo zaś ich unieszkodliwianie jest obecnie realizowane poprzez utylizację termiczną.

2.3.2.4. Wraki samochodowe

Wycofane z eksploatacji samochody stanowią duże zagrożenie dla środowiska, składają się bowiem z wielu elementów i zawierają szereg substancji, z których wiele jest niebezpiecznych, np.: oleje, płyn hamulcowy, akumulatory kwasowo-ołowiowe, opony. Jednak większość stanowią metale i tworzywa sztuczne, nadające się do recyklingu. Niezbędne jest więc powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów.

W kraju nie ma obowiązku oddawania starego samochodu do wyspecjalizowanego punktu kasacji - właściciel może zrezygnować z kolejnych przeglądów technicznych i nie wyrejestrowywać go. Według szacunku w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2 – 2,5% zarejestrowanych samochodów rocznie tj. około 250 tys. sztuk, ale jedynie ok. połowa z nich jest wyrejestrowywana i deponowana w firmach zajmujących się ich demontażem i recyklingiem. Pozostałe samochody, które są wycofywane z eksploatacji, trafiają głównie do tzw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów. Auto-złomy są słabo wyposażone technicznie, utrzymują się ze sprzedaży używanych i regenerowanych części samochodowych oraz zajmują się handlem częściami, naprawą samochodów, zbiórką złomu. Działalność auto-złomów prowadzona jest często z naruszeniem podstawowych zasad ochrony środowiska.

Na terenie gminy Strawczyn nie istnieją instalacje do demontażu zużytych pojazdów.

3. Prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami

3.1. Zmiany ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Strawczyn

Prognozowanie zmian w systemie gospodarki odpadami jest uzależnione od wielu czynników. Do najważniejszych należy prognoza zmian demograficznych oraz prognoza zmian czynników ekonomicznych. Ilość wytwarzanych odpadów jest na ogół wprost proporcjonalna do zmiany liczby mieszkańców. Czynniki ekonomiczne decydują o zamożności i stylu życia mieszkańców co z kolei również wpływa na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów.

3.1.1. Prognoza liczby ludności dla gminy Strawczyn według danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny nie dysponuje prognozą demograficzną na poziomie gmin. Do celu niniejszego opracowania została wykorzystana prognoza ludności dla powiatu kieleckiego o horyzoncie czasowym 2020, sporządzona przez Departament Badań Demograficznych GUS.

Tabela 3.1 Prognozowana liczba mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2004-2014

Tabela 3.2 Prognoza liczby mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2004-2014 w ujęciu poszczególnych sołectw

3.1.2. Prognoza wskaźników nagromadzenia odpadów w głównych strumieniach

Zmiany czynników ekonomicznych zostały uwzględnione w prognozie zmian wskaźników nagromadzenia poszczególnych strumieni odpadów dla terenów wiejskich. (na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami)

Prognoza zmian wskaźników zakłada, iż poziom życia mieszkańców naszego kraju będzie zbliżał się do poziomu życia w krajach europy zachodniej.

Tabela 3.3 Prognoza zmian[%] wskaźników nagromadzenia odpadów dla terenów wiejskich (wg KPGO)

3.1.3. Prognoza wytwarzania odpadów w gminie Strawczyn z podziałem na poszczególne strumienie

Tabela 3.4 Prognozowana masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Strawczyn w latach 2004-2014

3.1.4. Prognozowana ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy oraz minimalne ilości odpadów opakowaniowych, które należy poddać recyklingowi i innym formom odzysku

Limity odzysku odpadów opakowaniowych zostały określone w rozporządzeniu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 69, poz. 719).

Tabela 3.5 Prognozowana masa powstałych odpadów opakowaniowych oraz limity odzysku

3.1.5. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów wielkogabarytowych oraz wymagany odzysk tego strumienia odpadów

Tabela 3.6 Prognozowana masa powstałych odpadów wielkogabarytowych oraz limity odzysku

3.1.6. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów zielonych oraz wymagany odzysk tego strumienia odpadów

Tabela 3.7 Prognozowana masa powstałych odpadów zielonych oraz limity odzysku

3.1.7. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji oraz wskaźnik redukcji składowania tego rodzaju odpadów

Tabela 3.8. Prognozowana masa odpadów ulegających biodegradacji  oraz wymagane wskaźniki redukcji składowania tej grupy odpadów

3.1.8. Prognozowana ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych

Po wybudowaniu planowanej oczyszczalni ścieków Korczynie i rozbudowie oczyszczalni Strawczyn ilość wytwarzanych osadów zwiększy się do ponad 165 Mg rocznie.

3.1.9. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów budowlanych oraz wymagany odzysk tego strumienia odpadów

Tabela 3.9 Prognozowana masa odpadów budowlanych  oraz wymagane wskaźniki odzysku tej grupy odpadów

3.1.10. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych oraz wymagany odzysk tego strumienia odpadów

Tabela 3.10 Prognozowana masa odpadów niebezpiecznych  oraz wymagane wskaźniki zbiórki i unieszkodliwiania tej grupy odpadów

Tabela 3.11 Prognozowana masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w 2006 i 2014r

3.2. Perspektywy zmian w systemie gospodarki odpadami

Poza zmianami ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów zmianie ulegnie w najbliższych latach sposób zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Obserwując systemy gospodarki odpadami w krajach będących członami Unii Europejskiej, należy spodziewać się dalszego wzrostu masy zbieranych i odzyskiwanych odpadów. Systematycznie będzie zwiększać się liczba mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów. Uregulowania prawno-finansowe będą zmierzały w kierunku praktycznego stosowania zasady „zanieczyszczający płaci” co w odniesieniu do gospodarki odpadami powinno przełożyć się również na wprowadzenie segregacji i minimalizacji powstawania odpadów „u źródła”.  Większa część zebranych surowców wtórnych będzie odzyskiwana i powtórnie wprowadzana do użytku. Jednocześnie będzie malał udział składowania jako metody unieszkodliwiania  ogólnej masy wszystkich unieszkodliwianych odpadów.

Zwiększone zapotrzebowanie na przetwarzanie rosnącej ilości masy odpadów prawdopodobnie spowoduje powstanie nowych technologii umożliwiających odzysk i wykorzystanie surowców wtórnych.

W wyniku dalszego rozwoju gospodarczego i technologicznego należy spodziewać się zwiększanego udziału odpadów elektrycznych, elektronicznych – sprzęt rtv-agd, telefony komórkowe, komputery i osprzęt towarzyszący w ogólnej masie wytworzonych odpadów komunalnych oraz powstawania nowych grup odpadów. W miarę zaistniałych potrzeb system powinien objąć również te grupy odpadów.

Skład morfologiczny odpadów oraz wskaźnik nagromadzenia odpadów w przypadku gminy Strawczyn będzie ewoluował w kierunku składu i wskaźników charakterystycznych dla małych miast. Sąsiedztwo ośrodka miejskiego Kielc będzie miało znaczący wpływ na przyspieszenie tego procesu. Rosnąć będzie znaczenie terenu gminy jako miejsca rekreacji i wypoczynku, zaplecza usługowego oraz obszaru atrakcyjnego dla rozwoju osadnictwa.

Wskazana jest współpraca gminy z sąsiednimi jednostkami terytorialnymi oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami z Kielc w celu stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w regionie oraz zapewnienia jego wysokiej efektywności.

4. Cele i zadania dla przyszłego systemu gospodarki odpadami

4.1. Cele i zadania w planach wyższego szczebla – województwo świętokrzyskie

Rys. 4.1 System gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami określa następujące cele w poszczególnych sektorach:

Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym

Cel wiodący: Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym.

Cele krótkookresowe 2003-2006:

- podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli (szkolenia, ulotki, informacje),

- objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych (100% mieszkańców),

- podniesienie skuteczności selektywnego zbierania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnego zbierania odpadów; wielkogabarytowych (w 2006 – 20% wytworzonych w 2006); budowlanych (w roku 2006 – 15% wytworzonych w 2006),

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji (likwidacji) lub przebudowy lokalnych składowisk odpadów komunalnych.

Cele długookresowe 2007-2014

- dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnego zbierania odpadów komunalnych ; wielkogabarytowych (w 2010 – 50% wytworzonych w 2010), budowlanych (w roku 2010 – 405 wytworzonych w 2010),

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

# Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

Cel wiodący: Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym.

Cele krótkookresowe 2003-2006

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz przebudowy lub likwidacji (rekultywacji) starych składowisk odpadów przemysłowych,

- ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów deponowanych na składowiskach odpadów,

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości i samowystarczalności,

- wdrożenie systemów ewidencji odpadów,

- wprowadzenie w przedsiębiorstwach zasad „Czystej Produkcji”.

Cele długookresowe 2007-2014

- sukcesywna likwidacja starych , wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych,

- zwiększenie odzysku i ponowne wykorzystanie odpadów przemysłowych w procesach produkcyjnych,

- dalsze wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „Czystej Produkcji”.

# Odpady niebezpieczne

Odpady zawierające PCB

Cele krótkookresowe 2003-2006

- sukcesywne zbieranie, dekontaminacja i unieszkodliwianie urządzeń i odpadów zawierających PCB

Cele długookresowe 2007-2010

- całkowite zniszczenie i wyeliminowanie ze środowiska PCB (dekontaminacja lub unieszkodliwianie)

Oleje odpadowe

Cele krótkookresowe 2003-2006

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r.  w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719)

Cele długookresowe 2007-2014

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r.  w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719)

Baterie i akumulatory

Cele krótkookresowe 2003-2006

- odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych,

- osiągniecie poziomów recyklingu i odzysku określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719).

Cele długookresowe 2007-2014

- osiągniecie poziomów recyklingu i odzysku określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719),

Odpady zawierające azbest

Cele krótkookresowe 2003-2006

- usuwanie wyrobów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach odpadów.

Cele długookresowe 2007-2014

- kontynuacja usuwania wyrobów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach odpadów

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Cele krótkookresowe 2003-2006

- osiągniecie poziomów recyklingu i odzysku określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719)

Cele długookresowe 2007-2014

- osiągniecie poziomów recyklingu i odzysku określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719)

Osiągnięcie wyznaczonych celów wymaga zorganizowania sprawnego systemu gospodarowania odpadami. W celu wdrożenia tego systemu województwo świętokrzyskie podzielono na rejony gospodarki odpadami (RGO), kierując się przy ich wyznaczaniu uwarunkowaniami geograficznymi, gospodarczymi, środowiskowymi oraz gęstością zaludnienia. Gmina Strawczyn znalazła się w obrębie rejonu centralnego – obejmującego powiat kielecki.

Rys. 4.2 Projektowany system gospodarki odpadami w rejonie centralnym

4.2. Cele i zadania w planach wyższego szczebla – powiat kielecki

W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami określono cele dla planowanego systemu na poziomie ogólnym oraz szczegółowym. Do ogólnych celów zaliczono:

- utworzenie jednorodnego systemu segregacji i czasowego gromadzenia odpadów,

- minimalizacja odpadów gromadzonych na składowisku,

- maksymalny odzysk surowców wtórnych,

- dostosowanie gospodarki odpadami do wymogów ochrony środowiska, w tym przepisów Unii Europejskiej,

- wypracowanie u mieszkańców wysokiej świadomości ekologicznej,

- utworzenie nowych miejsc pracy.

Szczegółowe cele wynikające z powiatowego planu :

- objęcie mieszkańców poszczególnych miejscowości jednorodnym systemem segregacji odpadów,

- utworzenie zorganizowanego systemu wywozu odpadów,

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, w tym szczególnie odpadów o długim czasie rozkładu,

- likwidacja miejsc nielegalnego wywozu odpadów – „dzikich wysypisk”,

- sukcesywna likwidacja istniejących wysypisk nie spełniających wymogów,

PPGO zakłada selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych, odpadów organicznych, odpadów przeznaczonych na surowce wtórne. W gospodarstwach domowych segregacja powinna obejmować: szkło, tworzywa sztuczne, balast. Odpady organiczne powinny być kompostowane w przydomowych kompostowniach. Powiatowy plan przewiduje stworzenie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów, gdzie oprócz selektywnego zbierania i przeładunku głównych strumieni odpadów komunalnych zbierane byłyby również odpady niebezpieczne.

4.3. Cele na poziomie gminy

Cel nadrzędny:

Minimalizacja ilości powstających odpadów oraz doskonalenie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Odpady komunalne

Cel w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów

Minimalizacja powstawania odpadów komunalnych

Powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub ograniczane przez wytwarzających odpady i ich odbiorców niezależnie od stopnia ich uciążliwości, a także niezależnie od ich ilości lub miejsca powstania. Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów sprowadza się do realizacji dwóch podstawowych zasad:

- ograniczania powstawania odpadów poprzez optymalne przetwórstwo surowców, materiałów i paliw oraz użytkowanie wyrobów,

- zwiększania stopnia wykorzystania odpadów, których powstania na obecnym poziomie techniki i technologii nie da się uniknąć, a także sukcesywne przetwarzanie odpadów nagromadzonych w poprzednich latach.

Obowiązek realizacji tych zasad nakładają uregulowania prawne dot. odpadów. Najskuteczniej jednak zasady te można wprowadzić poprzez wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jest to możliwe dzięki dobrze zaplanowanej tematycznej kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców gminy. Działania te powinny być skierowane zarówno do młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych. Głównym celem podnoszenia świadomości dotyczącej minimalizacji powstawania odpadów jest zmiana mentalności z ukierunkowania konsumpcyjnego na poczucie odpowiedzialności za środowisko, zmiana zachowań „odpadotwórczych” na „odpadooszczędne”.

Wszelkie działania, szczególnie te skierowane do osób dorosłych, oprócz charakteru edukacyjnego muszą mieć również charakter informacyjny, dający możliwość zapoznania się mieszkańcom z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie, możliwościami obniżenia tych kosztów poprzez zmiany zachowań i stylu życia oraz ze spodziewanymi i osiągniętymi skutkami inwestycji.

W akcji informacyjno-edukacyjnej należy wykorzystać środki masowego przekazu (lokalna prasa, radio) a także stosować ulotki i plakaty.

Skutecznym działaniem wspomagających minimalizację odpadów jest wprowadzanie instrumentów finansowych wpływających na koszty zbiórki. W takim przypadku gospodarstwa, które ograniczają ilość powstających odpadów oraz prowadzą ich odzysk, oszczędzają na wydatkach poniesionych na zbiórkę. Dodatkowo można stosować różne stawki opłat za odbiór segregowanych i niesegregowanych odpadów.

Zadania krótkookresowe 2004-2008:

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy poprzez edukację dotyczącą minimalizacji wytwarzania odpadów (zajęcia w szkołach, konsultacje społeczne, organizacja konkursów itp.),

- przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych popularyzujących kompostowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji,

- promowanie produktów wykonanych z surowców wtórnych, wielokrotnego użytku, biodegradowalnych (kampania „zielony konsument”),

- wprowadzenie instrumentów finansowych-legislacyjnych zachęcających wytwórców do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów.

Zadania długookresowe 2009-2014:

- edukacja mieszkańców na temat minimalizacji wytwarzania odpadów (zajęcia w szkołach, konsultacje społeczne, organizacja konkursów itp.),

- promowanie produktów wykonanych z surowców wtórnych, wielokrotnego użytku, biodegradowalnych,

- podtrzymywanie zachęt finansowo-legislacyjnych wpływających na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów.

Cel w zakresie zbiórki odpadów komunalnych

Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy

Zbieranie odpadów w miejscu powstawania („u źródła”) jest pierwszym ogniwem systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Sposób ich czasowego magazynowania na terenie nieruchomości oraz częstotliwość usuwania mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w gminie (powstawanie nieprzyjemnych zapachów, rozwój chorobotwórczych bakterii, insektów i gryzoni), a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Magazynowanie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy, a częstotliwość ich wywozu powinna być tak dostosowana aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom. Za optymalną częstotliwość wywozu odpadów dla budownictwa jednorodzinnego przyjmuje się odbiór odpadów raz w tygodniu, a w budowie zagrodowej (rozproszonej) raz na dwa tygodnie.

Niesegregowane odpady komunalne gromadzi się w różnego rodzaju pojemnikach i kontenerach. W budownictwie jednorodzinnym, jako indywidualne wyposażenie nieruchomości, najodpowiedniejsze są pojemniki małe o pojemności 110l. Należy zauważyć, że na terenach wiejskich lepszym rozwiązaniem jest stosowanie pojemników wykonanych z metalu niż z tworzywa sztucznego, w związku z częstym gromadzeniem w nich popiołów z palenisk domowych. Przy budynkach wielorodzinnych (na terenach zabudowanych) oraz w obiektach infrastruktury społeczno-gospodarczej, stosuje się pojemniki duże 1,1 i 2,2 m3. Pojemniki te z powodzeniem mogą być również wykorzystywane jako zbiorcze Wiejskie Punkty Gromadzenia Odpadów (WPGO) w zabudowie rozproszonej. Rolę WPGO w gminie Strawczyn mogą pełnić istniejące kontenery KP-7. Eliminują one przypadki niekontrolowanego i nielegalnego pozbywania się odpadów. Zwykle w takim przypadku opłatę za wywóz odpadów ponosi gmina. System wspólnych kontenerów należy traktować jako rozwiązanie wstępne i jeśli nie jest on konieczny nie należy go stosować gdyż jest to sprzeczne z „zasadą zanieczyszczający płaci”.

W przypadku gminy Strawczyn rozbudowę systemu zbiórki odpadów należy prowadzić w oparciu o istniejący już system polegający na powierzeniu organizacji i zarządzania gospodarką odpadami prywatnym podmiotom. Gmina powinna w dalszym ciągu ustalać sposób postępowania z odpadami na podstawie wydawanych zezwoleń oraz dokładnie określać wymaganą jakość świadczonych usług. Obowiązkiem gminy powinno być wspomaganie tego systemu i tworzenie odpowiednich warunków do jego rozwoju oraz zwiększania jego efektywności.

Należy dążyć do stanu wyposażenia wszystkich gospodarstw domowych we własne pojemniki na odpady. Pozwoli to na zwiększenie ilości odbieranych odpadów jak również obciążenia wytwórców odpadów kosztem ich unieszkodliwiania.

Zadania krótkookresowe 2004-2008:

- rozbudowa istniejącego systemu zbierania odpadów komunalnych w oparciu o świadczenie usług przez firmy prywatne na podstawie udzielonych zezwoleń (zwiększanie jego efektywności),

- zaopatrzenie wszystkich gospodarstw domowych we własne pojemniki na odpady

- wspomaganie obszarów w których świadczenie usług przez prywatnych przedsiębiorców jest nieopłacalne (utrzymanie Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów - WPGO lub dofinansowywanie usług),

- określenie w regulaminie czystości i porządku wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca prowadzący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, typ pojemnika, rodzaj zbiórki),

Zadania długookresowe 2009-2014:

- utrzymanie przez gminę kontroli nad przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych (poziom świadczonych usług, przestrzeganie udzielonych zezwoleń),

- dalsza rozbudowa systemu zbierania odpadów komunalnych oraz zwiększenie efektywności systemu.

Cel w zakresie selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych

Organizacja i doskonalenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych

Prawidłowa gospodarka odpadami powinna opierać się na selektywnej zbiórce odpadów warunkującej: recykling surowców wtórnych, oszczędność surowców naturalnych, eliminację substancji niebezpiecznych, odzysk frakcji organicznej (biodegradowalnej) oraz minimalizację odpadów trafiających na składowisko. Najbardziej pożądaną formą selektywnej zbiórki odpadów jest zbiórka "u źródła". Najważniejszą zaletą tego systemu jest otrzymywanie w jej wyniku praktycznie gotowych surowców wtórnych o wysokiej czystości. W kraju stosuje się system wielopojemnikowy. Najczęściej odpady są wydzielanie do 3 pojemników - makulatura, szkło, tworzywa sztuczne. System ten pozwala na ciągłe rozszerzanie asortymentu zbieranych odpadów poprzez zwiększanie liczby pojemników.

System segregacji odpadów winien być zorganizowany we współpracy z działającymi na terenie gminy przedsiębiorstwami prowadzącymi zbiórkę odpadów komunalnych, jednostkami organizacyjnymi, a także osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowywanie tego rodzaju odpadów.

Do działań mających na celu zachęcenie do zbiórki selektywnej i zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów zalicza się:

- uwarunkowania prawne,

- wykorzystanie przepisów lokalnych,

- instrumenty finansowe,

- długotrwałą edukację ekologiczną.

W początkowej fazie wprowadzania systemu selektywnej zbiórki odpadów proponuje się najprostsze rozwiązanie polegające na ustawieniu w wybranych punktach gminy odpowiednio oznakowanych pojemników – kontenery ustawiane „w sąsiedztwie”.  Najczęściej w punktach tych ustawia się tzw. „dzwony”. Mogą to być pojemniki podzielone dla każdego strumienia odpadów. Rozważyć można również ustawianie w punktach pojemników niepodzielnych (na jeden rodzaj odpadu).Metoda ta sprawdza się w rejonach gdzie ludność dopiero się uczy i nabiera nawyku selekcji powstających w domach odpadów. Początkowo należy zbierać surowce, których w odpadach jest najwięcej i na które łatwo znaleźć zbyt. Punkt w którym ustawione będą pojemniki powinien obsługiwać 500-1000 mieszkańców. Na terenie gminy uzasadnione jest istnienie ok. 10 takich punktów.

Należy kontynuować na terenie gminy wprowadzanie selektywnej zbiórki "u źródła". Indywidualna zbiórka na każdej posesji wymaga zwielokrotnienia liczby pojemników lub różnokolorowych worków foliowych oraz rozbudowania systemu transportu. Liczba pojemników lub worków w komplecie, w którą wyposaża się każdą posesję, zależy od składu morfologicznego odpadów, przyjętego systemu, rodzaju odpadów, które zamierza się selektywnie pozyskiwać oraz od rodzaju odpadów gromadzonych w jednym pojemniku lub worku. W celu obniżenia kosztów w okresie przejściowym można stosować kolorowe worki na poszczególne rodzaje segregowanych odpadów lub tak jak to się dzieje do tej pory wyposażanie w pojemniki co drugą posesję. Wprowadzenie systemu workowego nie wymaga stosowania specjalistycznego systemu transportowego, jak również pozwala na efektywny system rozliczeniowy – w cenie worka może być wliczony koszt wywozu odpadów.

Pojemniki służące do segregacji poszczególnych surowców wtórnych powinny różnić się od siebie wzajemnie, a ich konstrukcja powinna uniemożliwiać wrzucenie odpadów innych niż  przeznaczone dla danego pojemnika.

W celu selektywnej zbiórki odpadów: wielkogabarytowych, budowlanych, a także niebezpiecznych, w porozumieniu z innymi gminami oraz jednostkami organizacyjnymi, gmina powinna podjąć starania o zorganizowanie (na jej terenie lub gminy współpracującej) zbiorczego punktu gromadzenia odpadów zwanego centrum selektywnego gromadzenia odpadów. Miejsca te są nadzorowane i wyposażone w różne rodzaje kontenerów. Jeden punkt zbiorczy obsługuje teren zamieszkały przez ok. 10-25 tys. osób. Mieszkańcy mogą tu przywozić znacznie szerszy asortyment odpadów niż w systemie kontenerów „w sąsiedztwie”. Usługa ta zazwyczaj jest bezpłatna.  Predysponowanym miejscem utworzenia takiego punktu dla mieszkańców gminy Strawczyn jest teren składowiska odpadów w Promniku. Jednocześnie obiekt ten pełnić będzie również funkcję Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Odpady niebezpieczne będą przyjmowane odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorców.

W warunkach wiejskich sprawdza się również prowadzenie zorganizowanych zbiórek odpadów niebezpiecznych powstałych w gospodarstwach domowych (np. baterie) w szkołach. Poza dużą skutecznością akcje takie przynoszą również dodatkowy efekt w postaci edukacji ekologicznej przyszłych gospodarzy gminy oraz uczą odpowiedzialności za własne czyny.

W zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych należałoby włączyć również inne jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców np. stacje benzynowe, zakłady mechaniczne – oleje i smary odpadowe, placówki medyczne – odpady medyczne.

W punktach opieki zdrowotnej lub w aptekach należy umożliwić mieszkańcom gminy zwrot przeterminowanych lekarstw i innych odpadów medycznych. Urząd gminy powinien dofinansować takie przedsięwzięcie jak również wziąć na siebie ciężar organizacyjny.

Zadania krótkookresowe 2004-2008:

- wdrażanie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych poprzez zakup pojemników i współpracę z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi selektywne zbieranie odpadów,

- wdrażanie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych (organizacja punktu gromadzenia tych odpadów - centrum selektywnego gromadzenia odpadów),

- wdrażanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i organizacja GPZON (Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) lub zapewnienie świadczenia usług przez Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych,

- tworzenie dodatkowych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi i przedsiębiorcami (szkoły, stacje benzynowe, placówki medyczne),

- osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do końca 2007 r.  (odzysku – 50%, recyklingu – 25%),

- zapewnienie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% wytworzonych w roku 2006,

- zapewnienie selektywnego zbierania odpadów budowlanych na poziomie 15% wytworzonych w roku 2006,

- zapewnienie obioru padłych zwierząt – np. poprzez podpisanie umowy z firmą dostarczającą tego typu usługi.

Zadania długookresowe 2009-2014:

- poprawa efektywności systemu oraz ciągłe zwiększanie asortymentu zbieranych surowców wtórnych,

- utworzenie centrum selektywnego gromadzenia odpadów,

- zapewnienie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 50% wytworzonych w roku 2010, 70% wytworzonych w 2014,

- zapewnienie selektywnego zbierania odpadów budowlanych na poziomie 40% wytworzonych w 2010, 60% wytworzonych w 2014,

- zapewnienie zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych na poziomie 50% do roku 2010, na poziomie 80% do roku 2014,

- wykorzystanie osadów ściekowych do celów nawozowych w rolnictwie na poziomie 26% do 2014,

- poddanie kompostowaniu wytworzonych osadów ściekowych na poziomie 20% do 2014,

- termiczne przekształcanie wytworzonych osadów ściekowych na poziomie 5% do 2010, 8% do 2014. (osady ściekowe - nie wiem czy są to konkretne limity do osiągnięcia).

Cel w zakresie unieszkodliwiania odpadów

Ograniczenie ilości składowanych odpadów oraz preferowanie innych metod unieszkodliwiania

Składowanie odpadów jest wciąż najpopularniejszym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach przed unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpady  powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska  lub też ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów. Składowanie odpadów jest więc ostatnim nieuniknionym ogniwem w planowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wskaźnik nagromadzenie odpadów obrazujący ilość wytwarzanych odpadów na terenach wiejskich jest znacznie niższy niż w na terenach miejskich. Wynika to z wysokiego stopnia wykorzystania odpadów. Należy dążyć do podtrzymywania tej tendencji i popularyzować wśród mieszkańców odzysk odpadów np. zagospodarowanie odpadów organicznych na kompost lub karmę dla zwierząt, wykorzystanie odpadów mineralnych do naprawy dróg, spalenie odpadów drewnianych.

Zadania krótkookresowe 2004-2008:

- redukcja ilości usuwanych na składowiska odpadów biodegradowalnych do poziomu 83% (wagowo) w 2006 r. (WPGO),

- maksymalizacja stopnia wykorzystania osadów ściekowych,

- upowszechnianie stosowania kompostu do celów nawozowych i rekultywacyjnych

- wspieranie (merytoryczne i organizacyjne) budowy przydomowych kompostowni odpadów ulegających biodegradacji (odpady kuchenne, odpady zielone, odpady  z gospodarstw rolnych).

Zadania długookresowe 2009-2014:

- redukcja ilości usuwanych na składowiska odpadów biodegradowalnych do poziomu 14% (wagowo) w 2014 r. (WPGO),

- maksymalizacja stopnia wykorzystania wytworzonych osadów ściekowych,

Cel w zakresie likwidacji składowisk odpadów komunalnych

Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów komunalnych

Istniejące składowisko w Promniku stwarza przede wszystkim zagrożenie dla wód podziemnych. Aby kontrolować migrację zanieczyszczeń należy prowadzić monitoring obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitorowania składowisk odpadów. Rozporządzenie to nakłada obowiązek prowadzenia monitoringu zarówno w czasie eksploatacji (od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego do momentu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów), jak i przez 30 lat od uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Zadania:

- zabezpieczenie, rekultywacja i prowadzenie monitoringu składowiska w Promniku przez PGO Sp.z o.o. w Kielcach.

Odpady gospodarcze

Porządkowanie zagadnienia gospodarki odpadami przemysłowymi zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach spoczywa na wytwórcach i posiadaczach odpadów. Podstawowym i najważniejszym obowiązkiem wytwórcy odpadów jest zapobieganie powstawaniu odpadów. Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi. Unieszkodliwianie odpadów jest ostatnim ogniwem w tym łańcuchu i powinno być stosowane jedynie wówczas gdy odzysk z przyczyn technologicznych jest niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Odpady przemysłowe powstające w sektorze gospodarczym nie stanowią dominującego strumienia odpadów wytwarzanych w gminie. Wynika to z rolniczego charakteru gminu. W ogólnej masie wytworzonych odpadów przemysłowych największy udział mają odpady z takich gałęzi gospodarki jak: rolnictwo i przemysł wydobywczy. W większości odpady te nie zawierają odpadów niebezpiecznych i bezproblemowo można je poddawać procesom odzysku. Gospodarka wytworzonymi odpadami przemysłowymi powinna być prowadzona zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w wydanych decyzjach.

Należy zauważyć, że szczególnie w małych firmach, do jakich należy zaliczyć działające na terenie gminy przedsiębiorstwa, istnieje wysoki potencjał odzysku odpadów. Taką tendencję wykorzystywania odpadów w celach przemysłowych jak i nie przemysłowych, obserwuje się również wśród podmiotów gospodarczych w gminie. Działające tam małe i średnie przedsiębiorstwa deklarują bardzo wysoki stopień odzysku wytwarzanych odpadów.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest minimalizacja wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym. W polityce ekologicznej państwa stwierdza się, „że w pierwszej kolejności należy dążyć do niewytwarzania wszelkiego rodzaju odpadów, co oznacza maksymalizację wysiłków na polu wdrażania technologii bezodpadowych i stosowania opakowań wielokrotnego użytku, a także nie stosowania procesów produkcyjnych energochłonnych, materiałochłonnych czy wodochłonnych. Dopiero w następnej kolejności należy stosować zasadę maksymalnego powtórnego wykorzystywania powstających odpadów a więc zasadę recyklingu.”

Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest, więc najbardziej pożądaną strategią gospodarki odpadami. Zakłady wytwarzające duże ilości odpadów przemysłowych powinny posiadać zakładowe plany gospodarki odpadami. Pozwoli to na prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami prawnymi przy jednoczesnym ograniczeniu eksploatacji  surowców naturalnych i zanieczyszczenia środowiska.

Jedną z metod minimalizacji ilości i toksyczności odpadów jest wprowadzenie w zakładach zasad tzw. Czystej Produkcji. Idea „CP” kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń "u źródła", czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym. Ideałem Czystszej Produkcji jest produkcja bezodpadowa.

Kolejną metodą jest wprowadzanie przez podmioty gospodarcze systemu zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14 000. Norma ISO 14 001 jest przydatna dla przedsiębiorstw o dowolnym charakterze i wielkości. Norma ta określa wymagania, które umożliwiają sformułowanie polityki i celów działalności organizacji, jej wyrobów i usług, które mogą oddziaływać na środowisko i które organizacja może kontrolować. Jednym z celów powinna być minimalizacja wytwarzanych odpadów.

Cel:

Minimalizacja powstawania odpadów przemysłowych

Zadania krótkookresowe 2004-2008:

- wdrażanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,

Zadania długookresowe 2009-2014:

- stosowanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji.

Cel:

Maksymalizacja odzysku odpadów przemysłowych

Zadania krótkookresowe 2004-2008:

- selektywne zbieranie i magazynowanie odpadów przemysłowych w celu ułatwienia ponownego ich wykorzystania,

- stosowanie recyklingu wewnętrznego w zakładach przemysłowych (np. wykorzystanie odpadu jako surowca produkcji, odzysk surowców wtórnych lub składników użytecznych),

- zapewnienie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Zadania długookresowe 2009-2014:

- dalsze doskonalenie oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów przemysłowych oraz zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów przemysłowych.

Cel:

Przyjazne środowisku magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych

Zadania krótkookresowe 2004-2008:

- przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zakładowych składowisk odpadów przemysłowych aktualnie eksploatowanych i nieczynnych oraz miejsc tymczasowego magazynowania wraz z ustaleniem rodzaju i jakości zgromadzonych odpadów,

- ograniczenie negatywnego wpływu istniejących miejsc tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych,

- preferowanie przyjaznych środowisku metod unieszkodliwiania odpadów przemysłowych innych niż składowanie.

Zadania długookresowe 2009-2014:

- bieżąca inwentaryzacja zakładowych składowisk odpadów przemysłowych eksploatowanych i nieczynnych oraz miejsc tymczasowego magazynowania.

Odpady niebezpieczne

Cel strategiczny:

Minimalizacja wytwarzania odpadów niebezpiecznych i ograniczenie ich negatywnego wpływu wynikającego z gospodarowania tego typu odpadami

Spośród wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów niebezpiecznych na terenie gminy istotne znaczenie mają dwie grupy: odpady medyczne i weterynaryjne oraz odpady zawierające azbest, pestycydy, wraki samochodowe. Są to odpady które wymagają określonych zasad postępowania, dlatego też sformułowano dla nich odrębne cele szczegółowe. Pozostałe odpady niebezpieczne wytwarzane są w nieznacznych ilościach i często ich powstawanie nie jest bezpośrednio związane charakterem prowadzonej działalności. Niekiedy błędnie traktuje się je jako odpady komunalne w związku z czym trafiają one do systemu ich zbiórki. Należy więc zadbać, aby przedsiębiorcy mieli możliwość przekazywania ich do GPZON.

Cele w odniesieniu do szczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych:

Azbest

Cel:

Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest i zgodne z prawem ich unieszkodliwianie

Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane poprzez składowanie. Ten sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi.

Ponieważ odpady azbestowe mogą być unieszkodliwiane poprzez składowanie należy rozpatrzyć możliwość wybudowania nowych składowisk lub zaadaptowania już istniejących do tego celu.

Istniejące składowisko odpadów niebezpiecznych PPHU „Izopol” S.A. w Trzemesznie o pojemności ok. 300 tys. Mg odpadów oraz możliwość przyjmowania rocznie ok. 10 tys. Mg odpadów zaspokaja potrzeby województwa w tym zakresie. Jednak istnieje konieczność wybudowania na terenie województwa w latach 2003 - 2032 (zgodnie z Planem Krajowym) 6 małych składowisk przyjmujących odpady azbestowe o powierzchni 1-2 ha zlokalizowanych np. przy istniejących składowiskach komunalnych na wydzielonych częściach.

Poniższe zadania składają się na program usuwania azbestu z terenu gminy Strawczyn.

Zadania krótkookresowe 2004-2008:

- organizacja kampanii informacyjnej w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

- pełna inwentaryzacja nagromadzonej na terenie gminy ilości materiałów budowlanych zawierających azbest,

- wyłonienie firmy lub firm świadczących usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych i posiadających w tym zakresie stosowne zezwolenia,

- zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów azbestowych,

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Zadania długookresowe 2009-2014:

- bieżący monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- aktualizacja inwentaryzacji ilości nagromadzonych na terenie gminy materiałów budowlanych zawierających azbest,

- stworzenie funduszu mającego za zadanie dofinansowanie działań zmierzających do usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest, przez osoby fizyczne.

Odpady medyczne i weterynaryjne

Cel:

Prawidłowe zagospodarowanie odpadów medycznych

Zadania krótkookresowe i długookresowe 2004-2014:

- minimalizacja ilości powstawania niebezpiecznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez segregację odpadów u źródła powstawania,

- eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi np. spalania zakaźnych odpadów medycznych w instalacjach nie posiadających urządzeń do oczyszczania gazu oraz w piecach centralnego ogrzewania,

- stosowanie odpowiednich metod unieszkodliwiania odpadów medycznych,

Pestycydy (środki ochrony roślin)

Cel:

Eliminacja ze strumienia odpadów komunalnych odpadów po środkach ochrony roślin

Zadania krótkookresowe 2004-2008:

- organizacja punktów odbioru opakowań po środkach ochrony roślin w punktach ich sprzedaży oraz w GPZON.

Zadania długookresowe 2009-2014:

- wspieranie selektywnej zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin.

4.4. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami

Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami na terenie gminy jest społeczna akceptacja zaproponowanych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, w tym zarówno dla wdrażania rozwiązań systemowych, jak i dla lokalizacji poszczególnych obiektów służących tej gospodarce. Niezbędne są zatem wczesne dyskusje w organach samorządowych, publikacje w lokalnych mediach , bezpośrednie spotkania i konsultacje ze społecznością gminy. Nie bez znaczenia jest  otwartość władz samorządowych na społeczne sugestie, które mogą mieć decydujące znaczenie o powodzeniu poszczególnych przedsięwzięć.

Wdrożenie planu będzie się wiązało ze zmianą mentalności i „nawyków” mieszkańców gminy w sferze konsumpcji i postępowania z odpadami, co można osiągnąć jedynie poprzez stałe podnoszenie świadomości ekologicznej. Niezbędne jest więc stałe prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej dot. generalnej wiedzy o ochronie środowiska w skali kraju i regionu, specyficznych problemów zrównoważonego rozwoju gminy, a przede wszystkim nastawionej na problem przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzanych odpadów. Edukacja powinna być skierowana do wszystkich grup wiekowych i społecznych gminy oraz odbywać się na wielu płaszczyznach:

- edukacja dzieci i młodzieży (zajęcia szkolne, konkursy),

- edukacja dorosłych (szkolenia, konsultacje społeczne, punkty informacyjne),

- edukacja władz samorządowych i kadry technicznej odpowiedzialnej za realizację planu (szkolenia).

Podczas prowadzonej akcji można korzystać z wielu form przekazu tj. materiały drukowane, audiowizualne, imprezy promocyjne. Pożądanym działaniem będzie również zaangażowanie w nią placówek oświatowych, które posiadają odpowiednie przygotowanie w tym zakresie i skupiającym wokół siebie społeczność lokalną. W akcję należy również włączyć pozarządowe organizacje ekologiczne prowadzące  nastawioną na promowanie ochrony środowiska działalność edukacyjną, informacyjna lub konsultancką, a także organizacje współdziałające w kontroli i egzekwowaniu wymagań ochrony środowiska oraz upowszechniające system zarządzania środowiskowego.

Nadrzędnym działaniem w ramach udoskonalania systemu gospodarki odpadami jest podnoszenie świadomości mieszkańców nt. oddziaływania odpadów na zdrowie ludzi, stan środowiska naturalnego, kosztów utylizacji odpadów, minimalizacji powstawania odpadów, prawidłowej gospodarki odpadami. Szczególny nacisk należy położyć na edukację dotyczącą odpadów niebezpiecznych powstających w wiejskich gospodarstwach. Niezbędne jest przygotowanie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat szkodliwości i obchodzenia się z odpadami zawierającymi azbest, zużytymi olejami i smarami (w tym zawierającymi PCB), bateriami i akumulatorami.

Urząd Gminy w Strawczynie może wdrożyć w administrowanych przez siebie budynkach program Zielone Biuro polegający między innymi na ustawieniu w biurach osobnych pojemników na zużyty papier oraz zbieraniu zużytych tonerów do drukarek. Stanowiłoby to dobry przykład oraz zachętę dla podmiotów gospodarczych z terenu gminy do podążania w podobnym kierunku.

5. Zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat

5.1. Rozwój struktury organizacyjnej gospodarki odpadami

5.1.1. Odpady komunalne

Z analizy dotychczas prowadzonej gospodarki odpadami na terenie gminy Strawczyn wynika, że system gospodarki odpadami jest w fazie rozwoju i wymaga dalszego udoskonalania.

W ciągu najbliższych 4 lat należy objąć zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy przy jednoczesnym stopniowym wprowadzaniu zbiórki selektywnej.

W skład każdego systemu gospodarki odpadami wchodzi przede wszystkim:

- pozyskanie odpadów, czyli sposób ich gromadzenia;

- transport, czyli system odbioru i dostarczenia odpadów w określone systemem miejsce;

- użytkowe przetwarzanie czyli gospodarcze wykorzystanie odpadów, czyli technologie i urządzenia wchodzące w skład systemu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów;

- ostateczne unieszkodliwianie pozostałości na składowisku.

Pożądaną strukturą systemu z punktu widzenia gminy jest przekazanie odpowiedzialności za zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom posiadającym stosowne zezwolenie. Udział gminy w takim systemie ogranicza się wówczas do sprawowania kontroli nad prawidłowością jego funkcjonowania i przestrzegania przez poszczególne ogniwa wprowadzanych ograniczeń i wymagań w przepisach prawa lokalnego oraz w wydawanych zezwoleniach.

Udział budżetu gminy w finansowaniu gospodarki odpadami powinien zostać ograniczony do niezbędnego minimum. Należy dążyć do sytuacji gdy koszt zbiórki i unieszkodliwiania odpadów ponosi wytwarzający. Jest to możliwe w przypadku gdy w cenie wywozu pojemnika jest zawarty koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów jak również koszt zakupu pojemnika. Idealna sytuacja występuje w przypadku gdy przedsiębiorca zajmujący się zbiórka odpadów podpisując umowę z wytwórcą odpadów dostarcza pojemnik na odpady, a cena wywozu odpadów zawiera amortyzację pojemnika, koszt transportu i unieszkodliwienia odpadów. W celu obniżenia kosztów związanych z zakupem pojemników i specjalistycznego sprzętu transportowego można stosować również kolorowe worki foliowe. Worki mogą służyć do selektywnej zbiórki wszystkich lub tylko wybranych strumieni odpadów. Takie rozwiązanie przy obniżonych kosztach pozwala na zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” oraz uzyskanie niezbędnych limitów odzysku surowców wtórnych.

Na terenach wiejskich może to jednak stanowić niekiedy problem gdyż przy dużym rozproszeniu zabudowy system zbiórki i transportu odpadów komunalnych jest mało efektywny i nierentowny. W takich przypadkach gmina powinna dotować obiór odpadów z tych terenów.

Podstawą funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami są odpowiednie rozwiązania legislacyjne na poziomie lokalnym. W tym celu należy doprecyzować przyjętą przez Radę Gminy uchwałę w zakresie utrzymania czystości i porządku (na podstawie art. 4. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Dokładnego określenia wymagają: obowiązki przedsiębiorców i mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaj urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych. Gmina powinna również dokładnie określać w wydawanych przedsiębiorstwom zezwoleniach na odbieranie odpadów komunalnych miejsca odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych. Ma to istotne znaczenie w planowaniu całego systemu gospodarki odpadami w gminie.

W planowanym systemie docelowo zakłada się, że opady komunalne są selektywnie gromadzone w workach lub pojemnikach z wydzieleniem następujących grup odpadów: szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, makulatura, odpady organiczne, balast. W indywidualnych gospodarstwach odbywa się to, w wariancie pierwszym do poszczególnych pojemników – każdy o pojemności 110dm3, w wariancie drugim  do kolorowych worków foliowych o pojemności 70 lub 110dm3. W miejscach szczególnie ruchliwych, przy budynkach wielorodzinnych, a także przy szkołach, sklepach, urzędach będą ustawione pojemniki typu IGLOO o pojemności 1,1m3 lub 2,6m3 dla każdej z selekcjonowanych grup odpadów. Zakłada się istnienie około 10 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów. Każde gniazdo będzie składać się z kompletu pojemników: na papier/makulaturę, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne. Wyjątkiem będą tu odpady organiczne i balast które będą zbierane razem do kontenerów typu KP-7. Aby zmniejszyć uciążliwość trzymania w mieszkaniach wielu pojemników na odpady można zaproponować mieszkańcom budynków wielorodzinnych wstępną selekcję odpadów na „suche” i „mokre” w mieszkaniu. Do odpadów mokrych zaliczone są odpady organiczne, mineralne oraz balast, a do suchych pozostałe. Odpady mokre, które szybko ulegają rozkładowi są trzymane w kuble i częściej są wynoszone do pojemnika wspólnego dla całego budynku. Odpady suche - surowce wtórne - zebrane w workach foliowych mieszkańcy bloków wynoszą co kilka dni i rozdzielają do ustawionych na osiedlu pojemników według przeznaczenia, na przykład tworzywa sztuczne do jednego pojemnika, makulaturę do drugiego, szkło do trzeciego itd.

Odpady wielkogabarytowe należy nadal zbierać w formie tzw. „wystawki” dwa razy do roku (wiosną i jesienią) w wyznaczonych wcześniej terminach.

WARIANT I - pojemniki

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być tego samego rodzaju na terenie całej gminy. Zapewni to wykształcenie pozytywnych przyzwyczajeń wśród mieszkańców oraz ułatwi prawidłową segregację poprzez ograniczenie tzw. „fałszywych wrzutów”.

Zaleca się ustawianie pojemników miejscach widocznych, łatwo dostępnych, na podłożu utwardzonym izolującym od gruntu. Usytuowanie pojemników powinno zapewnić ochronę przed hałasem oraz możliwością powstania ognia, a także dozór w celu kontroli stopnia zapełnienia pojemnika.

Pojemniki powinny być funkcjonalne tzn. być stabilne, łatwe w obsłudze, dostępne dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci. Estetyka wykonania pojemników zachęca do korzystania z nich oraz zapobiega ich dewastacji. Na terenie gminy pojemniki powinny posiadać ujednolicone barwy w zależności od rodzaju odpadu dla którego są przeznaczone.

Zalecana kolorystyka pojemników w zależności od przeznaczenia:

Niebieski – makulatura

Biały – szkło białe

Zielony – szkło zielone i brązowe

Pomarańczowy – złom lub tworzywa sztuczne

Brązowy – odpady organiczne

Czarny – balast

Pojemniki przeznaczone na makulaturę powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz być zbudowane z materiałów niepalnych i nietopliwych. Usytuowanie pojemników na makulaturę powinno być również podyktowane bezpieczeństwem pożarowym. Zaleca się aby pojazdy odbierające makulaturę posiadały urządzenia zgniatające. Częstotliwość odbioru raz na miesiąc.

Pojemniki na szkło poprzez swoją konstrukcję powinny zabezpieczać zebrane surowce przed opadami atmosferycznymi oraz zanieczyszczeniami. Zaleca się stosowanie pojemników posiadających izolację akustyczną w celu ograniczenia poziomu hałasu powstającego podczas wrzucania odpadów do pojemnika jak i jego opróżniania. Ze względu na duży koszt zakupu pojemników o dzwiękochłonych ścianach do minimalizacji poziomu hałasu należy dążyć poprzez taką lokalizację pojemników aby wykorzystać już istniejące bariery propagacji hałasu. Częstotliwość odbioru raz na miesiąc.

Pojemniki na tworzywa sztuczne podobnie jak pojemniki na makulaturę powinny być ognioodporne a ich lokalizacja powinna uwzględniać bezpieczeństwo pożarowe. Ze względu na zanieczyszczenie organiczne tej grupy odpadów konieczna jest zwiększona częstotliwość opróżniania  i dezynfekcji pojemników dla tej grupy odpadów. Wspomniane zanieczyszczenia są źródłem powstawania wód odciekowych, które nie powinny przedostawać się do środowiska. Częstotliwość obioru raz na 2-4 tygodnie.

Pojemniki na odpady organiczne powinny zagwarantować dobre napowietrzanie oraz możliwość odciekania i zbierania substancji płynnych w dolnej części pojemnika. Ponadto pojemniki na bioodpady powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Względy sanitarne dyktują częstotliwość opróżniania tego rodzaju pojemników na raz na 1-2 tygodnie.

Do czasu wybudowania centralnej kompostowni w ramach RZGO w Promniku zaleca się propagowanie kompostowni przydomowych. Pozwoli to na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, obniżenie kosztów utylizacji odpadów, wzrost jakości wytwarzanego kompostu, uniknięcie problemu zbytu dużej masy kompostu pochodzącego z kompostowni centralnej, eliminację transportu odpadów do kompostowni oraz kompostu do odbiorcy.

Pojemniki na balast czyli wszystkie odpady resztkowe pozostałe po segregacji odpadów komunalnych mogą być zbierane do tradycyjnych pojemników lub kontenerów. Częstotliwość odbioru raz na 1-2 tygodnie.

Po zakupie przez gminę 1000 szt. pojemników w systemie ustawiania co drugą posesję wszystkie gospodarstwa jednorodzinne będą objęte selektywną zbiórką szkła i tworzyw sztucznych. Pozostałe strumienie odpadów mogą być odbierane poprzez wprowadzenie kolejnych pojemników. Wskazane jest, aby w następnej kolejności wyposażyć każde gospodarstwo domowe w pojemniki na balast. W takim przypadku niezbędny będzie zakup pojemników przeznaczonych na ten cel – około 1700 szt. pojemników o pojemności od 110 do 240 dm3. Korzystnym rozwiązaniem będzie jeśli koszt amortyzacji pojemnika będzie zawarty w umowie na odbiór odpadów podpisanej pomiędzy mieszkańcem a firmą usługową.

Zabudowę wielorodzinną należy zaopatrzyć w pojemniki typu dzwon, służące selektywnej zbiórce. Można to osiągnąć poprzez zmianę lokalizacji istniejących gniazd selektywnej zbiórki. W okresie przejściowym dopuszczalne jest też stosowanie tego samego rodzaju pojemników co w zabudowie jednorodzinnej, zwiększając częstotliwość ich opróżniania

WARIANT II - worki foliowe

Na terenie gospodarstw jednorodzinnych ekonomicznie uzasadnione jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem worków foliowych LDPE. Takie rozwiązanie obniża koszty funkcjonowania systemu dzięki braku konieczności inwestowania w pojemniki do selektywnej zbiórki, zakupu specjalnych urządzeń do ich opróżniania i/lub transportu, kosztów związanych z konserwacją pojemników. Każda posesja jest wyposażona w komplet worków pozwalający na selektywne gromadzenie szkła, papieru, tworzyw sztucznych odpadów organicznych i balastu. W przypadku gminy Strawczyn część gospodarstw jest już wyposażona w pojemniki do zbiórki szkła i tworzyw sztucznych. W tym przypadku uzasadnione jest aby worki foliowe były stosowane do zbiórki makulatury, odpadów organicznych i balastu. W celu obniżenia kosztów można stosować zbiórkę makulatury w powiązanych paczkach oraz promować przydomowe kompostowanie odpadów organicznych. W komplet worków składający się z trzech sztuk wyposażana byłaby każda posesja – to daje około 5250 szt. worków miesięcznie. Przy stosowaniu worka tylko na jeden strumień odpadów (balast) rocznie potrzeba około 20400 szt.

Stosowane worki foliowe mogą mieć kolorystykę podobną do proponowanej w pierwszym wariancie dla pojemników. Korzystne jest aby worki były przezroczyste w celu łatwej kontroli ich zawartości. Istnieje możliwość przetrzymywania worków na posesjach w dowolny sposób lub za pomocą specjalnych wieszaków z pokrywami lub bez. Worki na odpady organiczne powinny być wykonane z materiałów biodegradowalnych.

W tym wariancie zachodzi konieczność wyselekcjonowania zużytych worków z odpadów i składowania ich na składowisku.

5.1.2 Odpady niebezpieczne

Należy dążyć do stopniowego zwiększania asortymentu zbieranych selektywnie odpadów uwzględniając również odpady niebezpieczne i medyczne.

Zbiórka zużytych baterii odbywać się będzie w szkołach i przedszkolach, przeterminowane lekarstwa będzie można oddać w aptekach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich i zakładowych. Na stacjach paliw odbierane będą zużyte opony, olej przekładniowy i silnikowy, opakowania po olejach oraz akumulatory z kwasem. Przepracowane oleje oraz zużyte akumulatory będą odbierane również metodą skupu i transportowane do producenta. Odpady niebezpieczne mogą również być bezpośrednio odbierane w planowanym GPZON w Promniku. Gmina powinna wnieść udział organizacyjno-finansowy w organizację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych powinny się zajmować wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Jako uzupełnienie lub rozwiązanie alternatywne można korzystać z usług Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych. Taka usługa może być świadczona cztery razy w roku.

Odpady zawierające azbest zgodnie z WPGO będą deponowane na specjalnie zaplanowanym dla tego celu składowisku dla całego obszaru województwa w rejonie Grzybowa. Dopuszcza się również możliwość  składowania tych odpadów na wydzielonych kwaterach składowiska. Zgodnie z założeniami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” koszty usunięcia tych wyrobów zawierających azbest powinni w 100% pokryć właściciele obiektów, należy jednak rozważyć, możliwość dofinansowania tych działań na szczeblu gminy. W tym celu można utworzyć specjalny fundusz, którego zadaniem będzie wspieranie finansowe osób fizycznych, usuwających wyroby azbestowe ze swoich posesji.  Należy przestrzegać aby usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenia.

5.1.3. Odpady gospodarcze

Odpady gospodarcze są na ogół w dużej części odzyskiwane przez wytwórców. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zgodnie ustawą o odpadach mają obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej zbieranych, wytwarzanych, odzyskiwanych, transportowanych i unieszkodliwianych odpadów, a także składania rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego. Zwrócić należy jednak uwagę na prawidłową gospodarkę odpadami budowlanymi. Powinny one być selektywnie składowane już na placu budowy. Zalecany zakres selektywnego gromadzenia tych odpadów to: na gruz, drewno, metale, szkło. Tak posegregowane odpady będą mogły zostać odebrane w zorganizowanym gminnym punkcie zbiórki selektywnej w Promniku.

Odpady powstałe w wyniku hodowli i przetwórstwa zwierząt powinny być selektywnie gromadzone z uwzględnieniem podziału na materiały wysokiego, szczególnego i niskiego ryzyka. Wykaz w/w materiałów został zawarty w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 czerwca 2003r. Odpady z udziałem materiałów wysokiego i szczególnego ryzyka, w tym odpady z grupy 02 01 81, 02 02 81 mogą podlegać przekształcaniu termicznemu w obrotowych lub fluidalnych kotłach energetycznych i przemysłowych, piecach cementowych i piecach wapienniczych. Odpady w grupie odpadów z rolnictwa, łowiectwa i rybołówstwa o kodach 02 01 01, 02 0102, 02 01 06 oraz odpady w grupie odpadów z produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego o kodach 02 02 01, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 99 mogą być nieselektywnie składowane wspólnie z odpadami komunalnymi. Odpady zwierzęce o kodzie 02 01 06 mogą być przekazywane osobom fizycznym do wykorzystana na własne potrzeby.

5.1.4. Częstotliwość odbioru odpadów

Dla rozważanych wariantów częstotliwości odbioru odpadów są takie same:

- Raz na miesiąc – selektywnie zebrane szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne i medyczne,

- Raz na tydzień - odpady organiczne oraz balast z zabudowy wielorodzinnej,

- Raz na dwa tygodnie - odpady organiczne oraz balast z zabudowy jednorodzinnej,

- Cztery razy w roku – odpady niebezpieczne odbierane przez Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych,

- Dwa razy do roku – odpady wielkogabarytowe,

- Cały rok – odpady budowlane, niebezpieczne, wielkogabarytowe dostarczane bezpośrednio do RZGO w Promniku,

W każdym gospodarstwie domowym objętym selektywną zbiórką powinien znaleźć się harmonogram odbioru poszczególnych grup odpadów. Kalendarz ten może być dostarczany wraz z workami lub przez sołtysów lub przy udziale członków Ochotniczej Straży Pożarnej i innych organizacji działających na terenie gminy.

5.1.5. Stawki opłat

W przypadku obu wariantów zróżnicowanie stawek opłat za wywóz segregowanych i niesegregowanych odpadów stanowi silny bodziec zachęcający do  selektywnej zbiórki. Dlatego też przynajmniej w początkowej fazie wdrażania systemu segregacji „u źródła” koszty związane z zakupem pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów powinna ponosić gmina lub firma odbierająca odpady. W późniejszym okresie należy dążyć do przerzucania kosztów unieszkodliwiania odpadów na ich wytwórcę jednak z zachowaniem zróżnicowania stawek opłat tak aby zachęcać do zbiórki selektywnej.

5.2 Zapotrzebowanie na nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Aby prawidłowo realizować zadania zawarte w planach wyższego szczebla oraz aby gospodarka odpadami była rentowna i efektywna, uzasadniona jest budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO). Taki zakład obsługujący ponad 100 tys. mieszkańców może zapewnić racjonalne wykorzystanie i odzysk odpadów z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy i obowiązujących uregulowań prawnych.

Dla Rejonu Centralnego województwa świętokrzyskiego wg WPGO planowana jest budowa takiego zakładu na terenie przyległym do składowiska w Promniku. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach - główny inwestor tego przedsięwzięcia posiada zabezpieczony teren na ten cel jak również ubiega się o pozyskanie środków finansowych na finansowanie tego przedsięwzięcia.

Planowany zakład będzie składał się z:

- sortowni surowców wtórnych obsługujący system zbiórki odpadów „u źródła” (w pojemnikach lub workach)

- sortowni odpadów komunalnych

- kompostowni

- linii do produkcji tzw. „paliwa alternatywnego”

- magazynu odpadów niebezpiecznych

- linii do przerobu odpadów wielkogabarytowych

- linii do przerobu odpadów budowlanych

- składowiska odpadów

Inwestycja ta będzie finansowana ze środków Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach oraz w oparciu o Fundusz Spójności UE.

Wskazane jest aby dla potrzeb gminy Strawczyn w ramach RZGO zlokalizowanym w Promniku działał gminny punkt odbioru odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych (GPZON). Takie rozwiązanie jest uzasadnione względami ekonomicznymi i ekologicznymi. Jego wdrożenie wymaga podjęcia odpowiednich kroków organizacyjnych ze strony gminy oraz PGO w Kielcach.

5.3. Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami

Na schemacie  przedstawiono przepływ poszczególnych strumieni odpadów. Zastosowana kolorystyka odzwierciedla zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów:

- jasnożółty blok - oznaczają zbierane strumienie odpadów,

- jasnoniebieski blok – przedstawiają transport odpadów,

- zielony blok – przedstawiają sposób zagospodarowania odpadów,

- strzałka zielona - oznaczają bezpłatny lub po niższej cenie odbiór odpadów,

- strzałka czerwona – oznaczają odpłatny odbiór odpadów,

- strzałka szara – oznaczają przepływ odpadów z firm transportowych,

- strzałka żółta – przepływ odpadów z planowanego Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami, składowiska w Promniku, gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i gminnego punktu zbiórki selektywnej.

Rys. 5.1 Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami dla gminy Strawczyn.

W harmonogramie określono zadania, jednostkę odpowiedzialną za ich wykonanie, termin realizacji, szacunkowe koszty i potencjalne źródła finansowania oraz wskaźnik monitoringu wykonania danego zadania.

6. Harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat

Proponowane do realizacji w latach 2004 – 2008 przedsięwzięcia pogrupowano w tabeli na:

Odpady w sektorze komunalnym i usługach,

Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym,

Odpady niebezpieczne.

W tabeli w kolumnie „Zadania” zastosowano następujące oznaczenia:

(W) – zadania własne gminy

(K) – zadania koordynowane przez gminę

Dla pewnych działań pozainwestycyjnych koszty zostały określone jako „wkład rzeczowy”. Dotyczy to przedsięwzięć, które są trudne do oszacowania, gdyż uzależnione są od bieżącego zapotrzebowania i sytuacji. Wiele działań nie inwestycyjnych będzie również realizowane w ramach codziennych obowiązków pracowników Urzędu Gminy Strawczyn, a więc bez dodatkowych kosztów. Określenie „wkład rzeczowy” tyczyć się może również udziału merytorycznego, udostępnienia zasobów, czy partycypowania w organizacji przedsięwzięcia.

| Lp. | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w tys PLN |  |  |  | Źródła finansowania | Wskaźnik monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |
| Odpady w sektorze komunalnym i usługach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Minimalizacja powstawania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy poprzez edukację dot. minimalizacji wytwarzania odpadów (zajęcia w szkołach, konsultacje społeczne, organizacja konkursów itp.) (W) | gmina, placówki oświatowe | 2005-2008 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Ilość wydanych folderów i ulotek informacyjnych, ilość zorganizowanych spotkań informacyjnych, konsultacji społecznych, szkoleń, konkursów |
| 1.2 | Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych popularyzujących kompostowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji (W) | gmina | 2005-2006 |  |  |  |  | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Ilość zorganizowanych spotkań, liczba uczestników |
| 1.3 | Promowanie produktów wykonanych z surowców wtórnych, wielokrotnego użytku, biodegradowalnych (zielony konsument) (W) | gmina, jednostki handlu | 2005-2008 |  |  |  |  | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Ilość zorganizowanych spotkań, ilość zaangażowananych jednostek handlu (ilość plakatów, ulotek w sklepach) |
| 1.4 | Wprowadzenie instrumentów finansowo-legislacyjnych zachęcających wytwórców do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów (K) | gmina, przedsiębiorcy świadczący usługi komunalne | 2005-2006 | wkład rzeczowy gminy i przedsiębiorstw |  | - | - | - | Istnienie uchwały, cennika opłat za odbiór i unieszkodliwianie odpadów |
| 2. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rozbudowa istniejącego systemu zbierania odpadów komunalnych (w oparciu o świadczenie usług przez firmy prywatne na podstawie udzielonych zezwoleń) (W) | gmina | 2005-2008 | 75,0 | 75,0 | 60,0 | 50,0 | środki własne gminy | Liczba mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką, liczba gospodarstw domowych mających podpisane umowy na odbiór odpadów,liczba pojemników na terenie gminy |
| 2.2 | Wspomaganie obszarów, w których świadczenie usług przez prywatnych przedsiębiorców jest nieopłacalne (tworzenie Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów - WPGO lub dofinansowywanie usług) (W) | gmina | 2005-2008 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | gmina, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Ilość WPGO; % gospodarstw z obszarów, w których świadczenie usług jest nieekonomiczne objętych dofinansowaniem |

| Lp. | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w tys PLN |  |  |  | Źródła finansowania | Wskaźnik monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |
| 3. Organizacja systemu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych oraz osiągnięcie zakładanych limitów w zakresie zbiórki i odzysku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnychwariant I - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów "w sąsiedztwie" (osobne pojemniki dla każdego rodzaju odpadu)(W) | gmina, przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką odpadów | 2005-2008 | 117,0 | 108,0 | 45,0 | 11,0 | gmina, GFOŚiGW, przedsiębiorstwa | Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką |
| 3.2 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych wariant II - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" (W) | gmina, przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką odpadów | 2005-2008 | 38,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | gmina, GFOŚiGW, przedsiębiorstwa | Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką |
| 3.3 | Wdrażanie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych wariant I - kontenery (K) | gmina, przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką odpadów | 2005-2008 | wkład rzeczowy gmiy |  |  |  | gmina, GFOŚiGW, przedsiębiorstwa | Ilość zebranych odpadów |
| 3.4 | Wdrażanie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych wariant II - "wystawka" (K) | gmina, przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką odpadów | 2005-2008 | wkład rzeczowy gmiy |  |  |  | gmina, GFOŚiGW, przedsiębiorstwa | Ilość zebranych odpadów, ilość przeprowadzonych akcji |
| 3.5 | Wdrażanie systemu zbiórki odpadów budowlanych - pojemniki na zamówienie (K) | gmina, przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką odpadów | 2005-2008 | wkład rzeczowy gmiy |  |  |  | gmina, GFOŚiGW, przedsiębiorstwa | Ilość zebranych odpadów |
| 3.6 | Wdrażanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i organizacja GPZON (Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) (W) | gmina | 2005-2008 | wkład rzeczowy gminy |  |  |  | gmina, Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, | Ilość zebranych odpadów, istnienie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych |
| 3.7 | Tworzenie dodatkowych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi i przedsiębiorcami (K) | gmina, jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy | 2005-2008 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | gmina, GFOŚiGW, jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy | Liczba powstałych punktów |

| Lp. | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w tys PLN |  |  |  | Źródła finansowania | Wskaźnik monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |
| 4. Ograniczenie ilości składowanych odpadów oraz preferowanie innych metod unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Maksymalizacja stopnia wykorzystania wytworzonych osadów ściekowych (K) | oczyszczalnia ścieków | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne oczyszczalni ścieków | Ilość wykorzystywanych odpadów |
| 4.2 | Upowszechnianie stosowania kompostu do celów nawozowych i rekultywacyjnych (K) | gmina, ODR | 2005-2006 | - | - | - | - | środki własne gminy | Ilość stosowanego kompostu do celów nawozowych |
| 4.3 | Wspieranie (organizacyjne i merytoryczne) budowy przydomowych kompostowni odpadów ulegających biodegradacji (odpady kuchenne, odpady zielone, odpady z gospodarstw rolnych) (K) | gmina | 2005-2008 | Wkład rzeczowy gminy |  |  |  | - | Ilość powstałych kompostowni |
| 5. Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Zabezpieczenie, rekultywacja i prowadzenie monitoringu składowiska w Promniku (K) | PGO Sp. z o.o. Kielce | 2005-2008 | - |  |  |  | PGO Sp. z o.o. Kielce | Zrekultywowane składowisko, liczba przeprowadzonych badań monitoringowych |
| Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym (przemysłowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Minimalizacja powstawania odpadów przemysłowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji (K) | przedsiębiorstwa | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne przedsiębiorstw | Ilość i rodzaj wprowadzonych bezodpadowych i mało odpadowych technologii |
| 7. Maksymalizacja odzysku odpadów przemysłowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Selektywne zbieranie i magazynowanie odpadów przemysłowych w celu ułatwienia ponownego ich wykorzystania (K) | przedsiębiorstwa | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne przedsiębiorstw | Prowadzenie selektywnej zbiórki i selektywnego magazynowania, ilość i rodzaj selektywnie zbieranych i magazynowanych odpadów |
| 7.2 | Stosowanie recyklingu wewnętrznego w zakładach przemysłowych (np. wykorzystanie odpadu jako surowca produkcji, odzysk surowców wtórnych lub składników użytecznych) (K) | przedsiębiorstwa | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne przedsiębiorstw | % odpadów poddanych recyklingowi wewnetrznemu z całkowitej masy wytworzonych odpadów |

| Lp. | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w tys PLN |  |  |  | Źródła finansowania | Wskaźnik monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |
| 8. Przyjazne środowisku magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ograniczenie negatywnego wpływu istniejących miejsc tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych (K) | przedsiębiorstwa | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne przedsiębiorstw | Odpowiednio zabezpieczone miejsca tymczasowego magazynowania odpadów |
| 8.2 | Preferowanie przyjaznych środowisku metod unieszkodliwiania odpadów przemysłowych innych niż składowanie (K) | przedsiębiorstwa | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne przedsiębiorstw | % unieszkodliwiania odpadów przemysłowych innymi metodami niż skałdowanie odpadów |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Minimalizacja wytwarzania odpadów niebezpiecznych i ograniczenie ich negatywnego oddziaływania wynikającego z gospodarowania tego typu odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i zgodne z zasadami ochrony środowiska ich tymczasowe magazynowanie (K) | przedsiębiorstwa | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne przedsiębiorstw | Prowadzona selektywna zbiorka odpadów niebezpiecznych, odpowiednio zabezpieczone miejsca ich tymczsowego magazynowania |
| 9.2 | Maksymalizacja odzysku i odpowiednie unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (K) | przedsiębiorstwa | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne przedsiębiorstw | % przekazanych do odzysku odpadów niebezpiecznych i % unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych w stosunku do ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych |
| 10. Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest i zgodne z prawem ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Organizacja kampanii informacyjnej w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest (W) | gmina, powiat | 2005-2006 | - | - | - | - | - | Ilość wydanych folderów i ulotek informacyjnych, ilość zorganizowanych spotkań informacyjnych |
| 10.2 | Utworzenie funduszu, którego zadaniem będzie dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest przez osoby fizyczne (W) | gmina | 2005-2006 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | środki własne gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Istnienie gminnego funduszu na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest |
| 10.3 | Monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest (W) | gmina | 2005-2008 | - | - | - | - | - | Istnienie monitoringu usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest |

| Lp. | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w tys PLN |  |  |  | Źródła finansowania | Wskaźnik monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |
| 11. Prawidłowe zagospodarowanie odpadów medycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Minimalizacja ilości powstawania niebezpiecznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez segregację odpadów u źródła powstawania (K) | placówki medyczne | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne placówek medycznych | Ilość wytworzonych odpadów medycznych wymagających termicznego unieszkodliwiania |
| 11.2 | Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi np. spalania zakaźnych odpadów medycznych w instalacjach nie posiadających urządzeń do oczyszczania gazu oraz w piecach centralnego ogrzewania (K) | placówki medyczne | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne placówek medycznych | % wytworzonych odpadów medycznych przekazanych do unieszkodliwienia |
| 11.3 | Stosowanie odpowiednich i aktualnie dostępnych metod unieszkodliwiania odpadów medycznych (K) | placówki medyczne | 2005-2008 | - | - | - | - | środki własne placówek medycznych | Miejsce i sposób unieszkodliwiania odpadów medycznych |
| 12. Eliminacja ze strumienia odpadów komunalnych odpadów po środkach ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Odbiór opakowań po środkach ochrony roślin w punktach ich sprzedaży oraz w GPZON (K) | gmina, gminy współpracujące, jednostki handlowe, przedsiebiorcy | 2005-2008 | wkład rzeczowy gminy |  |  |  | gminy, gminy współpracujące , Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Ilość powstałych punktów odbioru odpadów, istnienie GPZON, ilość zbieranych odpadów |
| 13. Odzysk surowców pochodzących z demontażu pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Prowadzenie ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (K) | starostwa powiatowe | 2005-2008 | - | - | - | - | - | Istnienie ewidencji pojazdów wycofanych z użytku |

7. Aspekty finansowe

Istniejący system gospodarki odpadami w gminie Strawczyn nie obciąża pełnymi kosztami utylizacji odpadów ich wytwórców. Na koszty związane z gospodarką odpadami składają się wydatki na gromadzenie, obiór, sortownie, transport i unieszkodliwianie. Całkowity koszt wywozu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy ponosi Urząd Gminy w Strawczynie.

Koszty te kształtują się następująco:

Tabela 7.1. Koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy Strawczyn w latach 2002-2003.

Koszty istnienia systemu w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtowały się następująco:

2002 – 11,9 zł/M/rok

2003 – 13,5 zł/M/rok

W planowanym systemie koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” ponosić powinien wytwórca odpadów. Wszyscy mieszkańcy gminy powinni zostać objęci obowiązkową zbiórką odpadów komunalnych.

Dążąc do osiągnięcia zamierzonych celów i wymaganych limitów przy jednoczesnej minimalizacji nakładów finansowych rozważa się następujące warianty:

WARIANT I

Wprowadzenie wielo-pojemnikowego systemu do selektywnej zbiórki czterech strumieni odpadów(szkło, tworzywa sztuczne, odpady organiczne, balast).

W pierwszym etapie zakupione zostanie 1000 pojemników aby zapewnić wszystkim posesjom możliwość selektywnego wydzielania szkła i tworzyw sztucznych.

- Szacunkowy koszt zakupu pojemników niezbędnych do wyposażenia co drugiej posesji w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do segregacji szkła i tworzyw sztucznych – 90 000,00 zł – koszt zakupu jednego pojemnika 90 zł (1000szt. pojemników)

- Makulatura będzie odbierana w paczkach lub workach foliowych. Szacunkowy roczny koszt zakupu worków dla wszystkich gospodarstw dla jednego strumienia odpadów – 10 200,00 zł

- Szacunkowy koszt zakupu pojemników do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i makulatury dla zabudowań wielorodzinnych – 12 000,00 zł (9 szt)

- Koszt zakupu pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych i medycznych 
2 000,00 zł

- Szacunkowy roczny koszt wywozu zebranych nieselektywnie odpadów – 45 000,00 zł

- Szacunkowy roczny koszt unieszkodliwiania zebranych odpadów –  80 000,00 zł

- Szacunkowy roczny koszt unieszkodliwiania i transportu zebranych odpadów niebezpiecznych –  3 000,00 zł

- Odpady zebrane selektywnie są odbierane bezpłatnie.

W drugim etapie w kolejnych dwóch latach zostaną zakupione pojemniki niezbędne do umożliwienia zbiórki balastu „u źródła” na każdej posesji.

- Szacunkowy koszt zakupu pojemników na balast dla około 1200 posesji – 108 000,00 zł – koszt zakupu jednego pojemnika 90 zł (1200 szt. pojemników),

- Szacunkowy koszt zakupu pojemników na balast dla około 500 posesji – 45 000zł.

Szacunkowe nakłady inwestycyjne w pierwszym roku: 117 000,00 zł.

Szacunkowe koszty eksploatacyjne w pierwszym roku:  128 000,00 zł

Szacunkowe nakłady inwestycyjne w drugim roku: 108 000,00 zł.

Szacunkowe koszty eksploatacyjne w pierwszym roku:  128 000,00 zł

Szacunkowe nakłady inwestycyjne w trzecim roku: 45 000,00 zł.

Szacunkowe koszty eksploatacyjne w trzecim roku:  128 000,00 zł

Średni czas amortyzacji pojemników to 7 lat.

WARIANT II

Wprowadzenie systemu kolorowych worków do selektywnej zbiórki 4 strumieni odpadów(szkło, tworzywa sztuczne, balast, odpady ulegające biodegradacji). W gospodarstwach, które posiadają już pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne za pomocą worków foliowych będzie zbierany balast. Odpady organiczne będą zagospodarowywane na terenie posesji, chyba że właściciel zgłosi potrzebę odbioru tego typu odpadów. W pozostałych gospodarstwach za pomocą worków foliowych zbierane będą: szkło, tworzywa sztuczne, balast i odpady organiczne – również na specjalne żądanie.

- Szacunkowy roczny koszt zakupu worków dla wszystkich gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej nie posiadających pojemników oraz dla gospodarstw posiadających pojemniki tylko do segregacji szkła i tworzyw sztucznych – 24 000,00 zł – koszt zakupu jednego worka 0,50 zł. (48 000szt worków rocznie).

- Szacunkowy koszt zakupu pojemników do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i makulatury dla zabudowań wielorodzinnych – 12 000,00 zł (9 szt)

- Koszt zakupu pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych i medycznych 
2 000,00 zł

- Szacunkowy roczny koszt wywozu zebranych nieselektywnie odpadów – 45 000,00

- Szacunkowy roczny koszt unieszkodliwiania zebranych odpadów –  80 000,00

- Szacunkowy roczny koszt unieszkodliwiania i transportu zebranych odpadów niebezpiecznych –  3000,0 zł

- Odpady zebrane selektywnie są odbierane bezpłatnie.

Szacunkowe nakłady inwestycyjne w pierwszym roku: 38 000,00 zł.

Szacunkowe koszty eksploatacyjne w pierwszym roku:  128 000,00 zł

Szacunkowe nakłady inwestycyjne w kolejnych latach: 25 000,00 zł.

Szacunkowe koszty eksploatacyjne w kolejnych latach:  128 000,00 zł

Tabela 7.2 Łączne nakłady finansowe w [tys. PLN] na wdrożenie planu gospodarki odpadami w latach 2005-2008

Dzięki wprowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gmina zyska środki finansowe zaoszczędzone na składowaniu – oszczędności związane z transportem, eksploatacją składowiska, amortyzacją kosztów budowy, rekultywacją składowiska.

Relatywny koszt zbiórki i wywozu odpadów nie powinien się zmienić poza zmianą związaną ze wzrostem inflacji. Jeśli powstanie planowany Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Promniku segregowane odpady będą nieodpłatnie odbierane przez PGO 
Sp. z o.o. w Kielcach. Środki finansowe zaoszczędzone w ten sposób można będzie przeznaczyć na rozwój kampanii edukacji ekologicznej oraz sukcesywne zakupy nowych pojemników. Przy zwiększających się wskaźnikach odzysku surowców wtórnych oraz kompostowania frakcji organicznych mimo rosnącej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych ich ilość trafiająca na składowisko powinna pozostawać na tym samym poziomie lub nawet zmniejszać się. Z tego tytułu zmniejszą się koszty ponoszone przez budżet gminy na opłaty za składowanie.

Należy zachować zachęty ekonomiczne dla selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy powinni być świadomi kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz odpowiedzialności jaka spoczywa na wytwórcach odpadów. Powszechna wśród mieszkańców powinna być świadomość, że selektywna zbiórka odpadów jest uzasadniona zarówno z ekologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Art. 16. Ustawy o odpadach mówi, że przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostały ujęte w planie gospodarki odpadami.

Szczegółowa analiza źródeł finansowania została przedstawiona w Rozdziale 7. „Aspekty ekonomiczne wdrażania programu” Programu ochrony środowiska dla gminy Strawczyn.

8. Analiza oddziaływania gminnego planu gospodarki odpadami na środowisko

W wyniku realizacji planu przewiduje się kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Strawczyn. Gminny plan zakłada w długim horyzoncie czasowym odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie gminy, a także usunięcie zagrożeń związanych z odpadami nagromadzonymi wcześniej i rekultywację terenów zdegradowanych w wyniku nieprawidłowej gospodarki odpadami.

Przewidziane w planie objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy w znacznym stopniu ograniczy problem niekontrolowanego wywozu odpadów na tzw. „dzikie wysypiska”. Największe zagrożenie wynikające z takiego pozbywania się odpadów stwarzają odpady niebezpieczne deponowane na tych wysypiskach. Zorganizowany system zbiórki odpadów komunalnych pozwoli na eliminację niekorzystnego oddziaływania takich miejsc na środowisko, do jakich należy zaliczyć:

- eutrofizację wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich toksyczne skażenie,

- degradację i toksyczne skażenie gleb,

- zagrożenie sanitarne.

Pośrednio zbiórka odpadów komunalnych ograniczając tzw. „zaśmiecanie środowiska naturalnego” wpłynie również na ochronę krajobrazu gminy, a także na poprawę jej estetyki.

Założeniem planu jest rozwój segregacji i selektywnej zbiórki odpadów. Powstałe odpady będą segregowane „u źródła” oraz w sortowni planowanego Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami. Rozwój tego systemu w pierwszym rzędzie przyczyni się do racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego oraz ograniczy ilość niesegregowanych odpadów komunalnych kierowanych na składowisko w Promniku poprzez zwiększenie ilość odpadów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem. Ma to szczególnie istotne znaczenie z uwagi na prognozowany stały wzrost ilości wytwarzanych odpadów w gminie (około 1-2% rocznie), gdyż pozwoli znacznie wydłużyć czasu eksploatacji składowiska oraz zmniejszyć obciążenie środowiska wynikające z zagrożeń i uciążliwości składowania odpadów.

Pożądaną formą wprowadzanego w gminie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest zbiórka „u źródła”. System ten jest najbardziej efektywny, a jednocześnie minimalizuje negatywne oddziaływanie zbiorowych miejsc gromadzenia odpadów tzw. gniazd. Miejsca takie wskutek ich nieprawidłowej eksploatacji mogą być źródłem powstania zagrożeń tj. zaprószenie ognia, emisja hałasu, skażenie środowiska.

Selektywne zbieranie odpadów doprowadzi również do eliminacji odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Najpowszechniejszym sposobem pozbywania się tych odpadów jest deponowane ich w środowisku wraz z odpadami komunalnymi, spalane w paleniskach domowych oraz wysypywane i wylewane do systemów kanalizacyjnych. Wszystkie te działania są wielce niewłaściwe z punktu ochrony środowiska. Składowanie odpadów niebezpiecznych wraz z odpadami komunalnymi, często na niezabezpieczonych składowiskach, powoduje migrację zanieczyszczeń głównie do wód podziemnych, ale również skażenie powietrza i gleby. Ponadto pozostawienie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych zakłóca procesy biochemiczne zachodzące w złożu składowiska i powoduje, że całość odpadów  w złożu nabiera często cech odpadów niebezpiecznych. Wydzielenie tych odpadów zmniejszy więc szkodliwości odpadów trafiających na składowisko, a tym samym ograniczy stopień uciążliwości tego obiektu na środowisko. System segregacji i selektywnej zbiórki rozwiązuje także problem innych szczególnych rodzajów odpadów komunalnych tj. odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych. Zaproponowane w planie rozwiązania zagospodarowania tych odpadów przyczynią się przede wszystkim do ochrony powierzchni ziemi przed niekontrolowanym i nielegalnym deponowaniem ich w środowisku.

Kolejnym założeniem planu jest wprowadzanie i upowszechnianie wykorzystywania odpadów organicznych poprzez kompostowanie. W wyniku tego procesu redukuje się masę odpadów biodegradowalnych  trafiających na składowisko, a co się z tym wiąże zmniejsza niekorzystne skutki takiego unieszkodliwiania tj.: odcieki ze składowiska, emisja gazu składowiskowego, zajmowanie powierzchni i obniżanie walorów krajobrazowych gminy. Dodatkową korzyścią wynikającą z budowy kompostowni RZGO, a także kompostowni indywidualnych jest produkcja humusu wykorzystywanego do celów nawozowych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.

Jednym z zadań określonych w planach wyższego szczebla, przyjętych w celu realizacji założeń zintegrowanej gospodarki odpadami w regionie, jest budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na terenie przyległym do składowiska odpadów w Promniku. Realizacja tego przedsięwzięcia, według Rozporządzenia RM z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, będzie wymagać sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Funkcjonowanie Regionalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej będzie wiązać się z jego negatywnym oddziaływaniem na poszczególne elementy środowiska. Do zagrożeń tych można zaliczyć:

- w obszarze hydrosfery: zwiększone ryzyko wystąpienia skażenia wód podziemnych i powierzchniowych,

- w obszarze atmosfery: niekontrolowaną emisją biogazu, zwiększoną emisją odorów, zwiększony poziom hałasu przemysłowego oraz hałasu pochodzącego ze wzmożonego ruchu kołowego samochodów transportujących odpady,

- w obszarze biosfery: zanieczyszczenie odpadami rozwiewanymi przez wiatr oraz gubionymi w czasie transportu na obszarach przylegających do składowiska i ciągów komunikacyjnych prowadzących do składowiska, zwiększenie liczby ptactwa, gryzoni i insektów  bytujących na składowisku.

Szczegółowa analiza oddziaływania planowanego obiektu, na poszczególne komponenty środowiska, we wszystkich etapach jego funkcjonowania, powinna zostać zawarta we wspomnianym raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zakłada się, że sporządzenie takiego raportu powinno zagwarantować bezpieczne dla środowiska funkcjonowanie instalacji zastosowanych w Zakładzie, a ich eksploatacja nie pogorszy w znaczący sposób walorów przyrodniczych tego regionu. W chwili obecnej nie jest możliwa dokładna analiza oddziaływania tego obiektu na środowisko, gdyż jest on w początkowej fazie planowania.

W przypadku zaniechania realizacji zadań zawartych w planie istniejący system gospodarki odpadami nie będzie podlegał doskonaleniu i rozwojowi. Z upływem czasu nie będzie on zdolny zapewnić właściwego sposobu unieszkodliwiania i zbiórki rosnącej masy odpadów. Sytuacja taka skutkować będzie pogarszającym się stanem środowiska naturalnego w wyniku niekontrolowanego deponowania odpadów w środowisku oraz wzrostem negatywnego oddziaływania istniejącego składowiska.

Z przedstawionej powyżej analizy oddziaływania gminnego planu gospodarki odpadami na środowisko wynika, że jego wdrożenie nie przyczyni się, do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska gminy. Przewiduje się, iż jego prawidłowa realizacja w porównaniu do stanu wyjściowego gospodarki odpadami na terenie gminy, przyniesie wymierny efekt ekologiczny w postaci minimalizacji antropopresji na środowisko.

9. Monitoring i ocena wdrażania planu

9.1. Aktualizacja i modyfikacja Planu

Zgodnie z ustawą o odpadach Plan Gospodarki Odpadami powinien być weryfikowany co 4 lata. Weryfikacji podlega całość Planu, łącznie z jego warunkami, założeniami i innymi danymi wyjściowymi w celu sprawdzenia, czy nadal są aktualne. Weryfikacji powinna zostać również poddana polityka, cele i zadania.

Zweryfikowany Plan powinien zawierać nowy opis istniejącego stanu gospodarki odpadami oraz aktualizację programu długoterminowego, a zwłaszcza krótkoterminowego planu działań wraz z analizą oddziaływań. Po zaopiniowaniu ostatecznie zaktualizowany Plan zostanie w drodze uchwały zatwierdzony przez Radę Gminy.

Jeżeli założenia lub dane podstawowe ulegną istotnym zmianom lub jeśli zajdą jakiekolwiek inne istotne zmiany mogące uniemożliwić wdrożenie obecnego Planu, weryfikacja może być przeprowadzona przed upływem wymaganego ustawowo czteroletniego okresu.

9.2. Raportowanie wdrażania Planu

Zgodnie z ustawą o odpadach Zarząd Gminy jest zobowiązany składać Radzie Gminy raport z realizacji wdrażania Planu raz na 2 lata. Raport powinien zawierać informacje o wykonaniu jakościowych i ilościowych zadań postawionych w Planie Gospodarki Odpadami. Ponadto raport powinien zawierać opis postępu we wdrażaniu inicjatyw zawartych w krótkoterminowym planie działania. W sprawozdaniu mogą się również znaleźć informacje dotyczące spodziewanych zmian, np. w założeniach podstawowych, alokacjach budżetu i nowych wymogach prawnych, wymagających wprowadzenia nowych inicjatyw lub weryfikacji Planu.

9.3. Wskaźniki monitorowania efektywności Planu

Podstawą właściwego systemu monitorowania i oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na  wskaźnikach świadomości społecznej. W Tabeli 9.1 zaproponowano istotne wskaźniki efektywności realizacji Planu, przyjmując że lista ta może być sukcesywnie modyfikowana. W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa ocena efektywności realizacji Planu, a na podstawie tej oceny – aktualizacja Planu.

Tabela 9.1. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

9.4. Wojewódzka baza danych o odpadach

Ustawa o odpadach (art. 37) definiuje system monitoringu oparty na bazach danych o odpadach prowadzonych przez urzędy marszałkowskie. Bazy te tworzone są na podstawie zbiorczych zestawień danych uzyskanych od posiadaczy odpadów i informacji uzyskanych od wojewodów i starostów. Bazy zawierają informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem zezwoleń udzielonych w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarki odpadami. System pozwala na prowadzenie kontroli nad ilością, rodzajem oraz sposobem zagospodarowania odpadów, stopniem wykorzystania urządzeń  i instalacji do ich zagospodarowania. System monitorowania ułatwia podejmowanie decyzji mających na celu właściwe ukierunkowanie działań związanych z gospodarką odpadami na terenie województwa, na różnych szczeblach – w tym również na szczeblu gminnym.

Władze gminy powinny współuczestniczyć w tworzeniu i wykorzystywać zbierane w tych bazach dane. System ten stanowi podstawowe źródło informacji o odpadach i powinien być wykorzystywany przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planów gospodarki odpadami.

10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan gospodarki odpadami dla gminy Strawczyn jest dokumentem uchwalanym przez Radę Gminy dla realizacji polityki ekologicznej państwa. Plan został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi Ustawie o odpadach oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika że od kilku lat na terenie gminy są podejmowane działania organizacyjne i inwestycyjne na rzecz systemowego rozwiązania problemu odpadów.

Odpady komunalne są odbierane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenia. Odpady te są zbierane do 49 kontenerów typu KP-7. Nieselektywnie zebrane odpady komunalne są deponowane na składowisku odpadów w Promniku. Na terenie gminy prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów komunalnych – selektywnie odbierana jest stłuczka szklana oraz tworzywa sztuczne. System selektywnej zbiórki składa się z pojemników o pojemności 110dm3 na szkło i tworzywa sztuczne umieszczonych na co drugiej posesji. Ponadto w ruchliwych punktach gminy rozmieszczone są 24 pojemniki typu IGLOO o pojemności 2,6m3, przeznaczone do zbiórki szkła i tworzyw sztucznych. Selektywnie zebrane surowce wtórne za pośrednictwem PGO w Kielcach trafiają do końcowych odbiorców.

Na podstawie prognozy demograficznej GUS oraz prognozy zmian wskaźników nagromadzenia poszczególnych grup odpadów sporządzono prognozę wytwarzania odpadów na terenie gminy. Z prognozy wynika, że ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy w rozpatrywanym horyzoncie czasowym będzie rosnąć w tempie około 1-2% rocznie.

Przedstawiono działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zaproponowano dalszy rozwój i doskonalenie istniejącego systemu gospodarki odpadami. Projektowany system zakłada docelowo selektywną zbiórkę „u źródła” papieru, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz ulegających procesom biodegradacji. Na składowisko będą trafiać tylko te masy odpadów, których nie można poddać procesom odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami.

W wyniku realizacji założeń planów gospodarki odpadami wyższego szczebla na terenie należącym do gminy Kielce powstanie Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami. Będzie on zlokalizowany na obszarze przyległym do istniejącego składowiska odpadów w miejscowości Promnik.

Zadaniami strategicznymi dla gminy wynikającymi z planu jest ograniczenie ilości powstających odpadów, wzrost ich gospodarczego wykorzystania oraz edukacja ekologiczna mieszkańców.

Dla zadań krótkookresowych (2005-2008) opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy. Niektóre z zadań ujętych w harmonogramie są przewidziane do realizacji wspólnie z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi.

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania planu na środowisko wynika, że realizacja planu nie przyczyni się pogorszenia stanu środowiska gminy, wpłynie natomiast na wzrost ochrony powierzchni ziemi i surowców naturalnych oraz zmniejszy zagrożenia dla wód podziemnych.

Monitoring i ocena wdrażania planu opierać będzie się na konkretnych wskaźnikach zaproponowanych w rozdziale 9. Z realizacji planu Zarząd Gminy przedstawi Radzie Gminy raport z wykonania planu raz na dwa lata.

Projekt planu podlega opiniowaniu przez zarząd powiatu i zarząd województwa.

Literatura.

- Ambrożewicz P. Zwarty system zagospodarowania odpadów. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Białystok 1999,

- Bilitewski B., Härdtle G., Marek K. Podręcznik gospodarki odpadami – teoria i praktyka. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o. o. Warszawa 2003,

- II Polityka ekologiczna państwa. Warszawa 2000,

- Jurasz F. Instrumenty ekonomiczne w gospodarce odpadami komunalnymi. Instytut Gospodarki Odpadami w Warszawie. Warszawa 1998,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. Monitor Polski Nr 11/2003, poz. 159,

- Leboda R., Oleszczuk P. Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2002,

- Ochrona Środowiska 2003. GUS. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa 2003,

Plan gospodarki odpadami dla powiatu kieleckiego. Powiat Kielecki. Kielce 2003,

- Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego. Województwo Świętokrzyskie. Kielce 2003,

- Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce – Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami. Mikom Sp. z o. o. Warszawa 2002,

- Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002 – województwo świętokrzyskie. Urząd Statystyczny Kielce. Kielce 2003,

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2002-2010. Warszawa 2002,

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Rada Ministrów RP. Warszawa 2002

- Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Warszawa 2000,

- Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska. [red.] Sobiecki M. Białystok 2000,

- Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie. Towarzystwo na rzecz Ziemi, Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Kraków-Oświęcim 2000,

- Prognoza ludności wg wieku w przekroju powiatów na lata 2000-2020 (stan w dniu 31.XII). Materiały Źródłowe. GUS. Departament Badań Demograficznych. Warszawa 2000

- Program ochrony środowiska dla powiatu kieleckiego. Powiat Kielecki. Kielce 2003,

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Rada Ministrów RP. Warszawa 2002,

- Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010. Rada Ministrów RP. Warszawa 2002,

- Przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju – Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2001,

- Raport końcowy z realizacji pracy- „Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie wojewódzki w ramach banku danych regionalnych. Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonowskiej. Jelenia Góra – Warszawa 2003,

- Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2003. Urząd Statystyczny Kielce. Kielce 2003,

- Rosik-Dulewska C. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwa Naukowe PWN. Warszawa 2002,

- Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2001 – raport. WIOŚ w Kielcach, WŚiRUW w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce 2002.

- Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2002 – raport. WIOŚ w Kielcach, WŚiRUW w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce 2003,

- Strategia gospodarki odpadami komunalnymi [red.] Żygadło M. PZITS. Poznań 2001,

Strategia rozwoju gminy Strawczyn. Gmina Strawczyn. Strawczyn 1999,

- Techniczne i społeczne aspekty gospodarki odpadami. PZITIS. Poznań 1999,

- Wojciechowski A. Zintegrowne systemy gospodarki odpadami komunalnymi – zagadnienia techniczno-organizacyjne. Fundusz Współpracy. Warszawa 1998,

Założenia polityki ekologicznej dla gminy Strawczyn. Gmina Strawczyn. Strawczyn 1998,

- Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce – informator. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Białystok 2001.

Prawodawstwo polskie (stan na 20 stycznia 2004 r.)

Załącznik 1

A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r.

1. Ustawy:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,  poz.  1568,  Nr  175,  poz.  1693,  Nr  190,  poz.  1865  i  Nr  217,  poz.  2124); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r.Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 7, poz.78); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,

- ustawa  z  dnia  27  lipca  2001  r.  o  wprowadzeniu  ustawy  -  Prawo  ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865) - tzw. ustawa wprowadzająca; wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.  Nr  63,  poz.  638  oraz  z  2003  r.  Nr  7,  poz.  78);  wejście  w  życie z dniem  1 stycznia 2002 r.,

- ustawa  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców w zakresie gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  i  opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7,  poz.  78)  -  tzw.  ustawa  o  opłacie  produktowej;  wejście  w  życie  z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165. poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr  11,  poz.  84,  Nr  100,  poz.  1085,  Nr  123,  poz.  1350  i  Nr  125,  poz.  1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852); wejście w życie z dniem 15 lutego 2002 r.,

- ustawa  z  dnia  2  marca  2001  r.  o  postępowaniu  z  substancjami  zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 497); wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

- ustawa  z  dnia  10  maja  2002  r.  o  ratyfikacji  Porozumienia  między  Wspólnotą Europejską  a  Rzeczpospolitą Polską  w  sprawie  uczestnictwa  Polski  w Europejskiej Agencji Środowiska  oraz  Europejskiej  Sieci  Informacji  i Obserwacji (Dz. U. Nr 115, poz. 994); wejście w życie z dniem 8 sierpnia 2002 r.,

- ustawa  z  dnia  5  lipca  2002  r.  o  ratyfikacji  Poprawki  do  Konwencji  Bazylejskiej o  kontroli  transgranicznego  przemieszczania  i  usuwania  odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 135, poz. 1142); wejście w życie z dniem 12 września 2002 r.,

- ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- ustawa  z  dnia  12  września  2002  r.  o  portowych  urządzeniach  do  odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- ustawa  z  dnia  12  września  2002  r.  o  normalizacji  (Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1386); wejście w życie z dniem 12 września 2002 r.,

- ustawa  z  dnia  28  października  2002  r.  o  przewozie  drogowym  towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717); wejście w życie z dniem 11 lipca 2003 r.

2. Rozporządzenia, obwieszczenia, uchwały:

2.1.  Rozporządzenia  i  obwieszczenia wydane  na podstawie  upoważnień zawartych w ustawie - Prawo ochrony środowiska:

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  listopada  2001  r.  w  sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 140, poz. 1585) - na podstawie art. 153 ust. 1; wejście w życie z dniem 26 grudnia 2001 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  czerwca  2002  r.  w  sprawie dopuszczalnych  poziomów  niektórych  substancji  w  powietrzu,  alarmowych poziomów  niektórych  substancji  w  powietrzu  oraz  marginesów  tolerancji  dla dopuszczalnych  poziomów  niektórych  substancji  (Dz.  U.  Nr  87,  poz.  796)  -  na podstawie art. 86 ust. 1; wejście w życie z dniem 12 lipca 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  24  czerwca  2002  r.  w  sprawie wymagań  w  zakresie  wykorzystywania  i  przemieszczania  substancji stwarzających  szczególne  zagrożenia  dla  środowiska  oraz  wykorzystywania i  oczyszczania  instalacji  lub  urządzeń,  w  których  były lub są wykorzystywane substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860) – na podstawie art. 163 ust. 1; wejście w życie z dniem 16 lipca 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania  (Dz. U. Nr  100,  poz.  920  i  z  2003  r. Nr  113,  poz. 1075) - na podstawie art. 286 ust. 3, wejście w życie z dniem 20 lipca 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących  powodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) -na podstawie art. 201 ust. 2; wejście w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego  sposobu  funkcjonowania  Krajowej  Komisji  do  Spraw  Ocen Oddziaływania  na  Środowisko  oraz  wojewódzkich  komisji  do  spraw  ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 134, poz. 1139) - na podstawie art. 399 ust. 1; wejście w życie z dniem 11 września 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  września  2002  r.  w  sprawie standardów jakości gleby i ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) - na podstawie art. 105 ust. 1, wejście w życie z dniem 19 października 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26  września  2002  r.  w  sprawie określenia  urządzeń,  w  których  mogły być  wykorzystywane  substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 173, poz. 1416) - na podstawie art. 163 ust. 4; wejście w życie z dniem 1 listopada 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  października 2002 r. w sprawie sposobu  przedkładania  wojewodzie  informacji  o  rodzaju,  ilości i  miejscach występowania  substancji  stwarzających  szczególne  zagrożenie  dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439) - na podstawie art. 163 ust. 6; wejście w życie z dniem 5 listopada 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  października 2002 r. w sprawie sposobu  udostępniania  informacji  o  środowisku  (Dz.  U.  Nr  176,  poz.  1453) na podstawie art. 30 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz szczegółowych  kryteriów  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) - na podstawie art. 51 ust. 8; wejście w życie z dniem 13 listopada 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  października  2002  r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory (Dz. U. Nr 182, poz. 1519) - na podstawie art. 169 ust.  1;  wejście  w  życie  z  dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską członkostwa w Unii Europejskiej,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  4  listopada  2002  r.  w  sprawie wysokości  opłat  rejestracyjnych  (Dz. U. Nr  190,  poz.  1591)  .  na  podstawie  art. 210 ust. 4; wejście w życie z dniem 30 listopada 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  listopada  2002  r.  w  sprawie szczegółowych  warunków,  jakim  powinna  odpowiadać  prognoza  oddziaływania na  środowisko  dotycząca  projektów  miejscowych  planów  zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667) - na podstawie art. 41 ust. 3; wejście w życie z dniem 12 grudnia 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) - na podstawie art. 222 ust. 2; wejście w życie z dniem 1 lutego 2003 r.,

- rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2003  r.  w  sprawie  opłat  za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477) - na podstawie art. 290 ust. 2; wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  czerwca  2003  r.  w  sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057) . na podstawie art. 148; wejście w życie z dniem 1 lipca 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  17  czerwca  2003  r.  w  sprawie określenia  wzoru  publicznie  dostępnego  wykazu  danych  o  dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058) . na podstawie art. 19 ust. 8; wejście w życie z dniem 1 lipca 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu  na  ich  negatywne  oddziaływanie  na  środowisko (Dz. U. Nr 114,  poz. 1078) - na podstawie art. 169; wejście w życie z dniem 1 lipca 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  4  sierpnia  2003  r.  w  sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584) - na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146 ust. 2 i 4; wejście w życie z dniem 3 października 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23 października  2003  r.  w  sprawie  wymagań  w  zakresie  wykorzystywania  i przemieszczania  azbestu  oraz  wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  lub urządzeń,  w  których  był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U.  Nr  192, poz. 1876) . na podstawie art. 163 ust. 1; wejście w życie z dniem 29 listopada 2003r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  grudnia  2003  r.  w  sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz.  2140)  .  na  podstawie  art.  160  ust.  3;  wejście  w  życie z dniem  1  stycznia 2004 r.,

- obwieszczenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  15  października 2002 r.  w  sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska  na  rok 2003  (M.P. Nr  49, poz.  715)  -  na  podstawie  art.  291  ust.  2;  w  zakresie  górnych  jednostkowych stawek opłat,

- obwieszczenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  15  października 2003 r.  w  sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska  na  rok 2004  (M.P. Nr  50, poz. 782) - na podstawie art. 291 ust. 2,

- uchwała  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  8  maja  2003  r.  w  sprawie przyjęcia  .Polityki  Ekologicznej  Państwa  na  lata  2003-2006  z  uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. (M.P. Nr 33, poz. 433),

2.2.  Rozporządzenia  i  uchwały  wydane  na  podstawie  upoważnień zawartych w ustawie o odpadach:

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001  r.  w  sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  listopada  2001  r.  w  sprawie stwierdzania  kwalifikacji w  zakresie  gospodarowania  odpadami  (Dz.  U.  Nr  140, poz. 1584) - na podstawie art. 49 ust. 8; wejście w życie z dniem 26 grudnia 2001r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji  podawanych  przy  rejestracji  przez  posiadaczy  odpadów  zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734) - na podstawie art. 33 ust. 11; wejście w życie z dniem 12 stycznia 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001  r.  w  sprawie rodzajów  odpadów  lub  ich  ilości,  dla  których  nie  ma  obowiązku  prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną  ewidencję  odpadów  (Dz.  U.  Nr  152,  poz.  1735)  -  na podstawie art. 36 ust. 13; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  (Dz. U. Nr  152,  poz. 1736) - na podstawie art. 36 ust. 14; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w  sprawie zakresu informacji  oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 5 zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737) - na podstawie art. 37 ust.5; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001  r.  w  sprawie warunków  i  zakresu  dostępu  do  wojewódzkiej  bazy  danych  dotyczącej wytwarzania  i  gospodarowania  odpadami  (Dz.  U.  Nr  152,  poz.  1738)  -  na podstawie art. 37 ust. 8; wejście w życie z dniem 12 stycznia 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 152, poz. 1739) - na podstawie art. 37 ust. 11; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001  r.  w  sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz  sposobu  prowadzenia  centralnej  i  wojewódzkiej  bazy  danych  dotyczącej wytwarzania  i  gospodarowania  odpadami  (Dz.  U.  Nr  152,  poz.  1740)  -  na podstawie art. 37 ust. 12; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych  dopuszczonych  do  przywozu  z  zagranicy  (Dz.  U.  Nr  15,  poz. 146) - na podstawie art. 65 ust. 4; wejście w życie z dniem 5 marca 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  lutego  2002  r.  w  sprawie wprowadzenia  obowiązku  uzyskiwania  zezwoleń  na  wywóz  do  określonych państw  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  (Dz.  U.  Nr  15,  poz.  147)  -  na podstawie art. 66 ust. 18; wejście w życie z dniem 12 marca 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  lutego  2002  r.  w  sprawie  wzoru rejestru decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami (Dz. U. Nr  15, poz.  148)  - na podstawie  art.  68  ust.  3; wejście  w  życie z dniem 12 marca 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  29  stycznia  2002  r.  w  sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18, poz. 176 i  z  2003  r.  Nr  192,  poz.  1877)  -  na  podstawie  art.  44  ust.  5;  wejście  w  życie z dniem 21 marca 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  marca  2002  r.  w  sprawie wymagań  dotyczących  prowadzenia  procesu  termicznego  przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339 i z 2004 r. Nr 1 poz. 2) - na podstawie art. 47; wejście w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  16  kwietnia  2002  r.  w  sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55, poz. 498) - na podstawie art. 4 ust. 2; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 56, poz. 511) - na podstawie art. 68 ust. 3; wejście w życie z dniem 30 maja 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska z dnia 5 marca  2002 r. w sprawie listy odpadów  innych  niż  niebezpieczne,  których  przywóz  z  zagranicy  nie  wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 56, poz. 512) na podstawie art. 65 ust. 18; wejście w życie z dniem 30 maja 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  maja  2002  r.  w  sprawie  wniosku o wydanie  zezwolenia  na  przewóz  lub  na  wywóz  odpadów  niebezpiecznych  za granicę  (Dz.  U.  Nr  56,  poz.  513)  -  podstawie  art.  66  ust.  19;  wejście  w  życie z dniem 30 maja 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 13  maja 2002  r.  w  sprawie  wykazu  przejść  granicznych,  którymi  może  być realizowany międzynarodowy obrót odpadami (Dz. U. Nr 60, poz. 548 i Nr 191, poz. 1599) - na podstawie art. 67; wejście w życie z dniem 21 maja 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  28  maja  2002  r.  w  sprawie  listy rodzajów  odpadów,  które  posiadacz  odpadów  może  przekazywać  osobom fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  niebędącym  przedsiębiorcami,  do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686) - na podstawie art. 33 ust. 3; wejście w życie z dniem 29 czerwca 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  sierpnia  2002  r.  w  sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 i Nr 155, poz. 1299) - na podstawie art. 43 ust. 7; wejście w życie z dniem 11 września 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  października 2002 r. w sprawie składowisk  odpadów  oraz  miejsc  magazynowania  odpadów  pochodzących z  procesów  wytwarzania  dwutlenku  tytanu  oraz  z  przetwarzania  tych  odpadów (Dz. U. Nr 176, poz. 1456) - na podstawie art. 40 ust. 8; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  21  października  2002  r.  w  sprawie odpadów  pochodzących  z  procesów  wytwarzania  dwutlenku  tytanu  oraz z  przetwarzania  tych  odpadów,  które  nie  mogą  być  unieszkodliwione  przez  ich składowanie  (Dz.  U.  Nr  180,  poz.  1513)  -  na  podstawie  art.  40  ust.  7;  wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  października  2002  r.  w  sprawie rodzajów  odpadów,  których  zbieranie  i  transport  nie  wymagają  zezwolenia  na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575) - na podstawie  art. 33  ust.  4; wejście z życie z dniem 29 listopada 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002  r.  w  sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr  191,  poz.  1595)  -  na  podstawie  art.  55  ust.  5,  wejście  z  życie z dniem 18 listopada 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,  sposobu  oraz  warunków  prowadzenia  monitoringu  składowisk  odpadów (Dz. U.  Nr  220,  poz.  1858)  -  na  podstawie  art.  60;  wejście  w  życie z  dniem  3stycznia 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  grudnia  2002  r.  w  sprawie zakresu  i  sposobu  stosowania  przepisów  o  przewozie  drogowym  towarów niebezpiecznych  do  transportu  odpadów  niebezpiecznych  (Dz.  U.  Nr  236,  poz. 1986) - na podstawie art. 11 ust. 5; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- rozporządzenie Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  grudnia  2002  r. w  sprawie  rodzajów odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych,  których  poddawanie  odzyskowi  jest zakazane (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103) - na podstawie art. 42 ust. 2; wejście w życie z dniem 8 lutego 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  grudnia  2002  r.  w  sprawie dopuszczalnych  sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104) - na podstawie art. 42 ust. 3; wejście w życie z dniem 8 lutego 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska z dnia 24  marca 2003 r.  w  sprawie szczegółowych  wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) - na podstawie art. 50 ust. 2; wejście w życie z dniem 25 kwietnia 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  kwietnia  2003  r.  w  sprawie sporządzania  planów  gospodarki  odpadami  (Dz.  U.  Nr  66,  poz.  620)  -  na podstawie art. 15 ust. 8; wejście w życie z dniem 2 maja 2003 r.,

- uchwała  Nr  219  Rady  Ministrów  z  dnia  29  października 2002 r. w sprawie krajowego  planu  gospodarki  odpadami  (M.P.  z  2003  r.  Nr  11,  poz.  159)  -  na podstawie art. 14 ust. 4; wejście w życie z dniem 29 października 2002 r.,

2.3.  Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o wprowadzeniu ustawy - Prawo  ochrony  środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  września  2003  r.  w  sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736) - na podstawie art. 19 ust. 2; wejście w życie z dniem 29 października 2003 r.,

2.4. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:

- rozporządzenie  Ministra Środowiska  z  dnia  12  lipca  2002  r.  w  sprawie  wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z  zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. Nr 122, poz. 1053) - na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 4; wejście w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  12  lipca 2002  r. w  sprawie  raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami (Dz. U. Nr 122, poz. 1054) - na podstawie art. 19 ust. 3; wejście w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  grudnia  2002  r.  w  sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095) - na podstawie art. 5 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania  sumy  zawartości ołowiu,  kadmu,  rtęci i chromu sześciowartościowego w  opakowaniach  (Dz. U. Nr  66,  poz.  619)  -  na  podstawie  art.  5  ust.  2; wejście w życie z dniem 2 maja 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  4  czerwca  2003  r.  w  sprawie oznaczania  opakowań  (Dz.  U.  Nr  105,  poz.  994)  -  na  podstawie  art.  6  ust.  5; wejście w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

2.5. Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w tzw. ustawie o opłacie produktowej:

- rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia  30  czerwca  2001  r.  w  sprawie  rocznych poziomów  odzysku  i  recyklingu  odpadów  opakowaniowych  i  poużytkowych (Dz. U.  Nr  69,  poz.  719)  -  na  podstawie  art.  3  ust.  8;  wejście  w  życie  z  dniem  1 stycznia 2002 r.,

- rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia  11  września  2001  r.  w  sprawie  stawek opłat  produktowych  (Dz.  U.  Nr  116,  poz.  1235)  -  na  podstawie  art.  14  ust.  4;wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  listopada  2001  r.  w  sprawie szczegółowych  warunków,  jakie  powinien  spełnić  przedsiębiorca  produkujący w  kraju  oleje  smarowe  z  udziałem  wytworzonych  w  kraju  olejów  bazowych pochodzących  z  regeneracji,  w  celu włączenia  ich  do  rzeczywiście  uzyskanego poziomu  recyklingu  (Dz.  U.  Nr  131,  poz.  1475)  -  na  podstawie  art.  3  ust.  13; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  lipca  2002  r.  w  sprawie szczegółowych  zasad  i  trybu  gospodarowania  środkami z opłat  produktowych (Dz. U. Nr  122, poz.  1052)  -  na  podstawie  art.  36; wejście  w  życie z  dniem 16 sierpnia 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów  odzysku  i  recyklingu  odpadów  opakowaniowych  i  poużytkowych (Dz.U.  Nr  104,  poz.  982)  .  na  podstawie  art.  3  ust.  8;  wejście  w  życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 220, poz. 2189) - na podstawie art. 15 ust. 2; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania  o  wielkości  wprowadzonych  na  rynek  krajowy  opakowań i  produktów,  osiągniętych  wielkości  odzysku  i  recyklingu  odpadów opakowaniowych  i  poużytkowych  oraz  wpływach  z  opłat  produktowych  (Dz.  U. Nr  232,  poz.  2342)  -  na  podstawie  art.  24  ust.  2;  wejście  w  życie  z  dniem  1 stycznia 2004 r.,

- obwieszczenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  22  sierpnia  2002  r.  w  sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na 2003 r. (M.P. Nr 37, poz. 591) – na podstawie art. 14 ust. 3,

- obwieszczenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  7  sierpnia  2003  r.  w  sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2004 (M.P. Nr 41, poz. 601) -na podstawie art. 14 ust. 3

2.6.  Rozporządzenia  do wydania  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie  - Prawo atomowe

- rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia  3  grudnia  2002  r.  w  sprawie  wymagań dotyczących  zawartości  naturalnych  izotopów  promieniotwórczych  w  surowców i materiałach  stosowanych  w  budynkach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi i  inwentarza  żywego,  a  także  w  odpadach  przemysłowych  stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. Nr 220, poz. 1850) - na podstawie art. 6 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia  2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1925) – na podstawie art. 51 i art. 55 - wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

2.7. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie - Prawo wodne:

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  listopada  2002  r.  w  sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr  212, poz.  1799)  -  na  podstawie  art.  45  ust.  1  pkt  1  i  3;  wejście  w  życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

2.8.  Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o substancjach i preparatach chemicznych

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171) - na podstawie art. 5 ust. 5; wejście w życie z dniem 18 września 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  15  lipca  2002  r.  w  sprawie  substancji niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych,  których  opakowania  należy zaopatrywać w  zamknięcia  utrudniające  otwarcie przez dzieci i  w  wyczuwalne dotykiem  ostrzeżenie  o  niebezpieczeństwie  (Dz.  U.  Nr  140,  poz.  1174)  -  na podstawie art. 28 ust. 3; wejście w życie z dniem 18 września 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  14  marca  2003  r.  w  sprawie  sposobu oznakowania  miejsc,  rurociągów  oraz  pojemników  i  zbiorników  służących  do przechowywania  lub  zawierających  substancje  niebezpieczne  lub  preparaty niebezpieczne  (Dz.  U.  Nr  61,  poz.  552)  -  na  podstawie  art.  27  ust.  2;  wejście w życie z dniem 11 lipca 2003 r.,

- rozporządzenie Ministra  Zdrowia  z  dnia  4  czerwca  2003  r. w  sprawie  kryteriów, które  powinny  spełniać  jednostki  organizacyjne  wykonujące  badania  substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (Dz. U. Nr 116, poz. 1103) - na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2-5 i ust. 4; wejście w życie z dniem 19 lipca 2003 r.,

- rozporządzenie Ministra  Zdrowia  z  dnia 2 września  2003  r. w  sprawie  kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych  (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) . na podstawie art. 4 ust. 2; wejście w życie z dniem 17 października 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie oznakowania  opakowań  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów niebezpiecznych  (Dz.  U.  Nr  173,  poz.  1679)  -  na  podstawie  art.  26;  wejście w życie z dniem 21 października 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  wykazu substancji  niebezpiecznych  wraz  z  ich  klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948) - na podstawie art. 4 ust. 3; wejście w życie z dniem 9 grudnia 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  28  lipca  2003  r.  W  sprawie  metod przeprowadzania  badań  właściwości  fizykochemicznych,  toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 2343). na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1, wejście w życie z dniem 15 stycznia 2004 r.

2.9.  Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  25  kwietnia  2002  r.  w  sprawie określenia  wzorów  dokumentów  wymaganych  przy  przywozie  z  zagranicy substancji kontrolowanych pochodzących z odzysku (Dz. U. Nr 66, poz. 602) – na podstawie art. 15 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r., 10

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  25  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  listy technologii  (procesów  chemicznych),  w  których  substancje  kontrolowane  mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne (Dz. U. Nr 66, poz. 603) - na podstawie art. 14 ust. 4 wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie ustalenia dozwolonych ilości  tetrachlorku  węgla  produkowanego  w  celu  eksportu,  listy technologii, w których substancja ta może być używana, oraz wzoru dokumentu służącego  do  ewidencjonowania  produkcji  tetrachlorku  węgla  i  sposobu wykorzystania  (Dz.  U.  Nr  70,  poz.  649)  -  na  podstawie  art.  8  ust.  4;  wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących  wyposażenia  technicznego  oraz  minimalnych  kwalifikacji,  jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 71, poz. 658) - na podstawie art. 20 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowej listy towarów  zawierających  substancje  kontrolowane podlegających  zakazowi  przywozu  z  państw  niebędących  stronami  Protokołu Montrealskiego  (Dz.  U.  Nr  71,  poz.  659)  -  na  podstawie  art.  12  ust.  1; wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy ewidencji substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 78, poz. 709) - na podstawie art. 33 ust. 2 wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  10  czerwca  2002  r.  w  sprawie sposobu oznakowania  pojemników  zawierających substancje  kontrolowane oraz produktów i urządzeń, w skład których takie substancje wchodzą (Dz. U. Nr 94, poz. 837) - na podstawie art. 18 ust. 2 wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie listy obszarów zagrożonych pożarem lub wybuchem, w których zastosowanie  substancji  kontrolowanych  należy uznać za  zastosowanie krytyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 914) - na podstawie art. 17 ust. 6; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  2  sierpnia  2002  r.  w  sprawie szczegółowych  warunków  i  trybu  wydawania  pozwoleń  oraz  wzorów  wniosków o  wydanie  pozwolenia  na  produkcję lub obrót z  zagranicą  substancją kontrolowaną  (Dz. U. Nr  134,  poz.  1129)  -  na  podstawie  art.  25  ust.  1; wejście w życie z dniem 11 września 2002 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  25  listopada  2002  r.  w  sprawie ograniczeń w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub  przywiezionymi  z  zagranicy  oraz  o  ich  wykorzystaniu  w  działalności gospodarczej  (Dz. U. Nr  205,  poz.  1733)  -  na  podstawie  art.  16  ust.  3; wejście w życie z dniem 24 grudnia 2002 r.,

- obwieszczenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  maja  2002  r.  w  sprawie szczegółowego  wykazu  kodów  taryfy  celnej  dla  substancji  kontrolowanych i zawierających je mieszanin (M.P. Nr 22, poz. 395) - na podstawie art. 6,

- obwieszczenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  maja  2002  r.  w  sprawie  wykazu prac  uznawanych  za  prace  laboratoryjne  i  analityczne,  w  których  mogą  być stosowane  poszczególne  substancje  kontrolowane,  oraz wymagań  dotyczących wprowadzania  do  obrotu  krajowego  substancji  kontrolowanych  używanych  do celów laboratoryjnych i analitycznych (M.P. Nr 22, poz. 396) - na podstawie art. 6, 11

- obwieszczenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  maja  2002  r.  w  sprawie  listy dozwolonych  technologii  niszczenia  substancji  kontrolowanych  oraz  warunków stosowania tych technologii (M.P. Nr 22, poz. 397) - na podstawie art. 6,

- obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia  wyspecjalizowanej  jednostce  do  wydawania  opinii  o  możliwości produkcji  substancji  kontrolowanej  lub dokonania  obrotu  z  zagranicą  substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną (M.P. Nr 35, poz. 553) - na podstawie art. 24 ust. 6,

2.10.  Rozporządzenia  wydane  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie o portowych  urządzeniach  do  odbioru  odpadów  oraz  pozostałości  ładunkowych ze statków

- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  21  grudnia  2002  r.  w  sprawie raportów  dotyczących  funkcjonowania  i  stopnia  wykorzystania  portowych urządzeń  odbiorczych  (Dz.  U.  Nr  236,  poz.  1988)  -  na  podstawie  art.  7  ust.  2, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  21  grudnia  2002  r.  w  sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków (Dz. U. Nr 236, poz. 1989) - na podstawie art. 9 ust. 4, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

2.11.  Rozporządzenia  wydane  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  maja  2003  r.  w  sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz. U. Nr 101, poz. 936) - na podstawie art. 10 ust. 3, wejście w życie z dniem 25 czerwca 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  maja  2003  r.  w  sprawie udzielania  statkom  zwolnień  z  obowiązku  zdawania  odpadów  przed opuszczeniem  portu  (Dz.  U.  Nr  101,  poz.  937)  -  na  podstawie  art.  10  ust.  9, wejście w życie z dniem 25 czerwca 2003 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  maja  2003  r.  w  sprawie przekazywania  informacji  przez  armatora  statku  przewożącego  ładunki niebezpieczne  lub  zanieczyszczające  (Dz. U. Nr 101, poz. 938)  - na podstawie art. 10a ust. 2, wejście w życie z dniem 25 czerwca 2003 r.,

2.12.  Rozporządzenia  wydane  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie o  żegludze śródlądowe:

- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  21  maja  2003  r.  w  sprawie warunków  gromadzenia,  przechowywania  i  usuwania  odpadów  i  ścieków  ze statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 104, poz. 973) . na podstawie art. 47 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

2.13.  Rozporządzenia  wydane na podstawie upoważnień zawartych  w  ustawie o środkach ochrony roślin

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na  dopuszczenie  środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz. U. Nr 24, poz. 250 i z 2003 r. Nr 18, poz. 162) .na podstawie art. 38; wejście w życie z dniem 2 kwietnia 2002 r.,

B. Wykaz dotychczasowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, które zachowały moc (tj. tych, które weszły w życie przed dniem 1 października 2001 r.)

1. Ustawy:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) w zakresie odpadów komunalnych,

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.) w zakresie składowania odpadów w wyrobiskach górniczych,

- ustawa  z  dnia  16 marca  1995  r.  o  zapobieganiu  zanieczyszczaniu morza  przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1361) w zakresie zatapiania odpadów ze statków,

- ustawa  z  dnia  24  kwietnia  1997  r.  o  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.) w zakresie odpadów zwierzęcych,

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) w zakresie odpadów zawierających azbest,

- ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) w zakresie  stosowania  niektórych  odpadów  powstających  w  hodowli  jako  nawóz naturalny,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016),

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717),

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),

- ustawa z  dnia  8  stycznia  1993  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  o  podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.  1592  oraz  z  2002  r. Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558  i Nr  113,  poz. 984),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717),

- ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 190. poz. 1865).

2. Rozporządzenia:

- rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  1  czerwca  2001  r. w  sprawie wykonania  niektórych  przepisów o nawozach  i nawożeniu (Dz. U. Nr 60, poz. 615) - na podstawie art. 9 ustawy o nawozach i nawożeniu,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  14  sierpnia  1998  r.  w  sprawie bezpiecznego  użytkowania  oraz  warunków  usuwania  wyrobów  zawierających azbest  (Dz.  U.  Nr  138,  poz.  895)  -  na  podstawie  art.  4  ustawy  o  zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,

- rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  2  kwietnia  1998  r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów  zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia  w  zakresie bezpiecznego  użytkowania  takich  wyrobów  (Dz.  U.  Nr  45,  poz.  280)  -  na podstawie  art.  4  ust.  2  ustawy  o  zakazie  stosowania  wyrobów  awierających azbest,

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów  odpadów,  których  wykorzystanie  uprawnia  do  zwolnienia  od  podatku dochodowego,  oraz  szczegółowych  zasad  ustalania  wartości  odpadów wykorzystywanych  w  procesie  produkcji  (Dz.  U.  Nr  8,  poz.  29),  wydane  na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych  oraz  art.  17  ust.  3  ustawy  z  dnia  15  lutego  1992  r.  o  podatku dochodowym od osób prawnych,

- rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  20  lutego  1998  r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych oraz ustawy  o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 26, poz. 150),

3. Umowy międzynarodowe:

- Konwencja  bazylejska  sporządzona  dnia  22  marca  1989  r.  o  kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 1995 r. Nr 19 poz. 88).

- Konwencja  o  zapobieganiu  zanieczyszczaniu  mórz  przez  zatapianie  odpadów i innych substancji sporządzona w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku w dniu 29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11 poz. 46 i z 1997 r. Nr 47, poz. 300).

- Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki sporządzona w Londynie 2 listopada 1973 r. wraz z załącznikami I, II, III, IV i V, oraz Protokół z 1978 r. dotyczący konwencji wraz z załącznikiem I, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17 poz. 101).

- Konwencja  sporządzona  w  Helsinkach  dnia  9  kwietnia  1972  r.  o  ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Dz. U.  z  2000  r. Nr  28, poz. 346).

- Protokół  o  ochronie  środowiska  do  Układu  w  sprawie  Antarktyki,  sporządzony w Madrycie dnia 4 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 52).

C. Wykaz aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, które straciły moc po dniu 30 września 2001 r.

I. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 1 października 2001 r.:

1. Ustawy:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 272, Nr 89, poz. 991 i Nr 109, poz. 1157),

- ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 109, poz. 1157).

2. Rozporządzenia:

- rozporządzenie  Ministra Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2000  r.  w  sprawie  listy rodzajów  odpadów,  które  wytwarzający  odpady  może  przekazać  osobom fizycznym do wykorzystania (Dz. U. Nr 51, poz. 620),

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z  dnia  12  września  1998  r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  stosowanych  na potrzeby  ewidencji  odpadów  oraz  służących  do  przekazywania  informacji o rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów i o czasie ich składowania (Dz. U. Nr 121, poz. 794),

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  października  1998  r.  w  sprawie szczegółowych  zasad  usuwania,  wykorzystywania  i  unieszkodliwiania  odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942 i z 2001 r. Nr 22, poz. 251),

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  2  listopada  2000  r.  w  sprawie określenia  odpadów,  które  powinny  być  wykorzystywane  w  celach przemysłowych,  oraz  warunkach,  jakie  muszą  być  spełnione  przy  ich wykorzystywaniu  (Dz.  U.  Nr  100,  poz.  1078);  rozporządzenie  to  unieważniło rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  2  lipca  1998  w  sprawie  określenia odpadów,  które  powinny  być  wykorzystywane  w  celach  przemysłowych,  oraz warunkach,  jakie muszą  być spełnione  przy  ich wykorzystywaniu  (Dz. U. Nr  90, poz. 573),

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe (Dz. U. Nr 72, poz. 813).

II. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 1 stycznia 2002 r.:

1. Ustawy:

- ustawa  z  dnia  10  kwietnia  1986  r.  -  Prawo  atomowe  (Dz.  U.  Nr  12,  poz.  70 z późn. zm.) w zakresie odpadów promieniotwórczych,

- ustawa  z  dnia  24  października 1974  r.  -  Prawo  wodne  (Dz. U. Nr  38,  poz.  230 z późn. zm.).

2. Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z  dnia  24  grudnia  1997  r. w  sprawie  klasyfikacji  odpadów  (Dz. U. Nr  162,  poz. 1135 i z 2001 r. Nr 17, poz. 204),

- rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia  22  grudnia  1998  r.  w  sprawie  opłat  za składowanie odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1128, z późn. zm.).

III. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 30 maja 2002 r.:

1. Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z  dnia  6  kwietnia  1998  r.  w  sprawie  określenia  listy  odpadów,  których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 47, poz. 299 oraz z 2000 r. Nr 20, poz. 251),

- rozporządzenie Ministra  Gospodarki  z  dnia  19  lipca  1999  r.  w  sprawie  wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 69 poz. 768).

IV. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 13 listopada 2002 r.:

1. Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z  dnia  14  lipca  1998  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  inwestycji  szczególnie szkodliwych  dla  środowiska  i  zdrowia  ludzi  albo  mogących  pogorszyć  stan środowiska  oraz wymagań,  jakim powinny  odpowiadać  oceny  oddziaływania  na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93, poz. 589 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) - na  podstawie  art.  40  ust.  5  pkt  1  i  pkt  2  lit.  b)  ustawy  o  zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 70 ust. 4 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

V. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 1 stycznia 2003 r.:

1. Rozporządzenia:

- rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  15  czerwca 1999 r. w sprawie  przewozu  drogowego materiałów  niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 57, poz. 608)  - na podstawie  art.  56  ust.  4  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.).

VI. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 1 lutego 2003 r.:

1. Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z  dnia  3  września  1998  r.  w  sprawie  metod  obliczania  stanu  zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 805) – na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

VI. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 1 lutego 2003 r.:

1. Rozporządzenia i obwieszczenia:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze  środowiska  (Dz. U. Nr  130,  poz.  1453  i  Nr  151,  poz.  1703  oraz z  2002  r.  Nr  161,  poz.  1335)  -  na  podstawie  art.  290  ust.  2  ustawy  -  Prawo ochrony środowiska,

- obwieszczenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  15  października 2002 r.  w  sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska  na  rok 2003  (M.P. Nr  49, poz.  715)  -  na  podstawie  art.  291  ust.  2  ustawy  -  Prawo  ochrony  środowiska; w zakresie jednostkowych stawek opłat.

VII. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 1 lipca 2003 r.:

1. Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz. U. Nr 25, poz. 138) -  na  podstawie  art.  17  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  czerwca  1997  r.  o  odpadach; wejście w życie 1 stycznia 1999 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  lipca  2001  r.  w  sprawie wprowadzania  do  powietrza  substancji  zanieczyszczających  z  procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 957) - na podstawie art.  29  ust.  2  ustawy  o  ochronie  i  kształtowaniu  środowiska; wejście  w  życie z dniem 8 września 2001 r.,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  lutego  2001  r.  w  sprawie określenia  wzoru  publicznie  dostępnego  wykazu  danych  o  dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 15, poz. 164).

VIII. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 11 lipca 2003 r.:

1. Ustawy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),

IX. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 17 października 2003 r.:

1. Rozporządzenia:

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  11  lipca  2002  r.  w  sprawie  kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych  (Dz. U. Nr 140, poz. 1172),

X. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 21 października 2003 r.:

1. Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  (Dz.  U.  Nr 140, poz. 1173),

XI. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 9 grudnia 2003 r.:

1. Rozporządzenia:

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  wykazu substancji  niebezpiecznych  wraz  z  ich  klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 129, poz. 1110),

XII. Akty prawne, które utraciły moc z dniem 1 stycznia 2004 r.:

1. Rozporządzenia:

- rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia  30  czerwca  2001  r.  w  sprawie  rocznych poziomów  odzysku  i  recyklingu  odpadów  opakowaniowych  i  poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1865),

- rozporządzenie  Ministra Środowiska  z  dnia  7  grudnia  2001  r.  w  sprawie wzoru sprawozdania  o  wielkości  wprowadzonych  na  rynek  krajowy  opakowań i  produktów,  osiągniętych  wielkości  odzysku  i  recyklingu  odpadów opakowaniowych  i  poużytkowych  oraz  wpływach  z  opłat  produktowych  (Dz.  U.z 2002 r. Nr 2, poz. 26).

D. Akty prawne, które utracą moc z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

1. Rozporządzenia:

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  4  czerwca  2003  r.  w  sprawie oznaczania opakowań (Dz. U. Nr 105, poz. 994).

E. Wykaz przygotowywanych nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, których opublikowanie przewidywano do końca 2002 r.

1. Rozporządzenia:

1.1.  Rozporządzenia  do wydania  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie  - Prawo ochrony środowiska

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  rodzajów  instalacji,  dla  których prowadzący  mogą  ubiegać się  o  ustalenie  programu  dostosowawczego  -  na podstawie art. 425 ust. 1.

1.2.  Rozporządzenia  do  wydania  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie  o odpadach

- rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że  odpady  wymienione  na  liście  odpadów  niebezpiecznych  nie  posiadają właściwości  lub  składników  i właściwości powodujących,  że odpady  te  stanowią odpady niebezpieczne, a także sposób ustalenia spełnienia tych warunków – na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2,

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  szczegółowego  sposobu postępowania ze stałymi odpadami medycznymi - na podstawie art. 7 ust. 4.

1.3.  Rozporządzenia  do wydania  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie  - Prawo atomowe

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania zgody na przywóz na polski obszar  celny,  wywozu  z  polskiego  obszaru  celnego  oraz  tranzytu  przez  ten obszar odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa - na podstawie art. 62 ust. 4.

1.4.  Rozporządzenia  do  wydania  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie o substancjach i preparatach chemicznych

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  metod  przeprowadzania  badań właściwości  fizykochemicznych,  toksyczności  i  ekotoksyczności  substancji i preparatów chemicznych - na podstawie art. 24 ust. 2.

F. Wykaz przygotowywanych nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, przewidzianych do wydania w 2003 r.

1. Ustawy:

- ustawa  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  związku  z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2. Rozporządzenia:

2.1.  Rozporządzenia  do wydania  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie  - Prawo ochrony środowiska:

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  dodatkowych  wymagań,  jakie powinien spełniać przegląd ekologiczny dla poszczególnych rodzajów instalacji - na podstawie art. 242 ust. 1.

2.2.  Rozporządzenia  do  wydania  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie o odpadach:

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi - na podstawie art.7 ust. 4,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej w sprawie szczegółowego  sposobu  postępowania  z  zanieczyszczonym  urobkiem pochodzącym pogłębiania akwenów morskich i innych - na podstawie art. 7 ust.4,

- rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  szczegółowego sposobu  postępowania  z  odpadami  pochodzącymi  z  procesów  odsiarczania spalin stosowanymi w rolnictwie - na podstawie art. 7 ust. 4,

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczegółowych  warunków sposobu  finansowania  przedsięwzięć  priorytetowych  o  charakterze ponadwojewódzkim - na podstawie art. 15 ust. 6,

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu - na podstawie art. 55 ust. 3.

2.3.  Rozporządzenia  do  wydania  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów opakowań dla określonych rodzajów  substancji  chemicznych,  wobec  których  stosuje  się inną  wysokość kaucji - na podstawie art. 10 ust. 5,

- rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  rodzajów  napojów,  których  nie dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 1 - na podstawie art. 13 ust. 2.

2.4.  Rozporządzenia  do  wydania  na  podstawie  upoważnień  zawartych  w  ustawie o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej określające ilość substancji  kontrolowanych  wymienionych  w  art.  14  ustawy,  dozwolonych  do wykorzystania  z  przeznaczeniem  na  cele  laboratoryjne  i  analityczne,  jako substratu do produkcji nowych substancji oraz w celu zastosowania jako czynnika ułatwiającego  niektóre  procesy  chemiczne,  wymagania  jakie  muszą  być spełnione  przy  stosowaniu  substancji  kontrolowanych  jako  czynnika ułatwiającego niektóre procesy chemiczne - na podstawie art. 14 ust. 5.

Prawodawstwo Unii Europejskiej (stan na 20 stycznia 2004 r.)

I. Wykaz obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z gospodarką odpadami

A. Wymagania ogólne.

- Dyrektywa Rady  75/442/EWG  z  dnia  15  lipca  1975 r. w  sprawie  odpadów  (tzw. dyrektywa  ramowa)  znowelizowana  dyrektywami  Rady:  91/156/EWG i  91/692/EWG,  decyzją  Komisji  96/350/WE  oraz  rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego  i  Rady  1882/2003/WE  (tekst  pierwotny:  OJ  L  194  25.07.1975 p.39).

- Dyrektywa  Rady  91/689/EWG  z  dnia  12  grudnia  1991 r.  w  sprawie  odpadów niebezpiecznych znowelizowana dyrektywą Rady 94/31/WE (tekst pierwotny: OJ L 377 31.12.1991 p.20).

- Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie włoskich zasad zawieszania wymagań dotyczących zezwoleń dla przedsiębiorstw poddających odzyskowi odpady  niebezpieczne  zgodnie  z art. 3 dyrektywy 91/689/EWG (OJ L 315 19.11.2002 p.16).

- Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję Komisji 94/3/WE  ustanawiającą listę  odpadów  zgodnie  z  art.  1  pkt  -  a  dyrektywy Rady 75/442/EWG w  sprawie  odpadów  oraz  decyzję  Rady  94/904/WE  ustanawiającą listę  odpadów  niebezpiecznych  zgodnie  z  art.  1  ust.  4  dyrektywy  Rady 91/689/EWG  w  sprawie  odpadów  niebezpiecznych,  znowelizowana  decyzjami Komisji  2001/118/WE,  2001/119/WE  i  2001/573/WE  (tekst  pierwotny:  OJ  L  226 06.09.2000 p.3).

- Decyzja  Komisji  76/431/EWG  z  dnia  21 kwietnia  1976 r.  ustanawiająca  Komitet Gospodarowania Odpadami (OJ L 115 01.05.1976 p.73).

- Zalecenie  Rady  81/972/EWG  z  dnia  3  grudnia  1981  r.  w  sprawie  ponownego użycia makulatury oraz stosowania papieru pochodzącego z recyklingu (OJ L 355 10.12.1981 p.56).

- Rezolucja Rady  z  dnia 7 maja 1990  o  polityce w  zakresie  odpadów  (OJ C  122 18.05.1990 p.2).

- Rezolucja Rady z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie gospodarki odpadami (OJ C 076 11.03.1997 p.1).

- Rezolucja  Komitetu  Konsultacyjnego  ECSC  w  sprawie  klasyfikacji  złomu  (OJ  C 356 22.11.1997 p.8).

- Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  761/2001  z  dnia  19  marca 2001 r. zezwalające na fakultatywne uczestnictwo organizacji w unijnym systemie zarządzania i auditu ekologicznego (EMAS) (OJ L 114 24.04.2001 p.1).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2150/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyki w zakresie odpadów (OJ L 332 09.12.2002 p.1).

- Międzynarodowy obrót odpadami

- Konwencja  Bazylejska  o  kontroli  transgranicznego  przemieszczania  i  usuwania (unieszkodliwiania) odpadów niebezpiecznych.

- Decyzja  Rady  97/640/WE  z  dnia  22  września  1997 r.  o  uznaniu  w  imieniu Wspólnoty  poprawki  do  konwencji  o  kontroli  transgranicznego  przemieszczania i  usuwania  (unieszkodliwiania)  odpadów  niebezpiecznych,  jak  postanowiono w decyzji III/1 Konferencji Państw - Stron Konwencji (OJ L 272 04.10.1997 p.45).

- Rozporządzenie Rady  259/93/EWG  z  dnia  1  lutego  1993 r.  w  sprawie  nadzoru i kontroli  przesyłania  odpadów  wewnątrz, do i z  Wspólnoty Europejskiej, znowelizowane  rozporządzeniem  Rady  97/120/WE  oraz  decyzją  Komisji 99/816/WE (tekst pierwotny: OJ L 030 06.02.1993 p.1).

- Decyzja  Komisji  94/774/WE  z  dnia  24  listopada  1994  r.  w  sprawie  ogólnie obowiązujących dokumentów przewozowych stosownie do rozporządzenia Rady 259/93/EWG  z  dnia  1  lutego  1993 r.  w  sprawie  nadzoru  i  kontroli  przesyłania odpadów wewnątrz, do i z Wspólnoty Europejskiej (OJ L 310 03.12.1994 p.70).

- Rozporządzenie Rady  1420/1999/WE  z  dnia  29  kwietnia  1999  r.  ustanawiające wspólne  zasady  i  procedury  stosowane  do  przesyłania  niektórych  rodzajów odpadów  do  niektórych  krajów  nie  będących  członkami  OECD  znowelizowane rozporządzeniami Komisji: 1208/2000, 2630/2000, 1800/2001  i 2243/2001  (tekst pierwotny: OJ L 166 01.07.1999 p.6).

- Rozporządzenie  Komisji  1547/1999/WE  z  dnia  12  lipca  1999  r.  określające procedury  kontrolne  według  rozporządzenia  Rady  259/93/EWG  stosowane  do przesyłania  niektórych  rodzajów  odpadów  do  niektórych  krajów,  do  których  nie ma zastosowania Decyzja OECD C(92)39 final znowelizowane rozporządzeniami Komisji: 334/2000,  354/2000,  1208/2000,  1552/2000,  1800/2001  i  2243/2001 (tekst pierwotny: OJ L 185 17.07.1999 p.1).

- Rezolucja  Rady  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  transgranicznego przemieszczania  odpadów  niebezpiecznych  do  państw  trzecich  (OJ  C  009 12.01.1989 p.1).

Sprawozdawczość

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG  z  dnia 23 grudnia 1991 r. w  sprawie  raportów na temat  unormowań  i  usprawnień  we  wprowadzaniu  postanowień  dyrektyw

- dotyczących środowiska zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1882/2003/WE (tekst pierwotny: OJ L 377 31.12.1991 p.48).

- Decyzja  Komisji  94/741/WE  z  dnia  24  października 1994 r. w sprawie kwestionariuszy  dla  raportów  państw członkowskich  dotyczących  implementacji określonych  dyrektyw  w  zakresie  gospodarki  odpadami  (OJ  L  296  17.11.1994 p.42).

- Decyzja Komisji 96/302/WE z dnia 17 kwietnia 1996 r. dotycząca formy, w jakiej należy dostarczać informacji, zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (OJ L 116 11.05.1996 p.26).

- Decyzja Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie kwestionariuszy dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami (OJ L 256 19.09.1997 p. 13).

- Decyzja  Komisji  98/184/WE  z  25  lutego  1998  r.  w  sprawie  kwestionariusza  dla raportów  państw  członkowskich  dotyczących  implementacji  dyrektywy  Rady 94/67/WE w  sprawie  spalania odpadów  niebezpiecznych  (OJ  L  067  07.03.1998 p.48).

- Decyzja Rady 1999/412/WE z dnia 3 czerwca 1999 r. w sprawie kwestionariusza dla  obowiązku  raportowania  krajów  członkowskich  zgodnie  z  art.  41  ust.  2 rozporządzenia Rady 259/93/EWG (OJ L 156 23.06.1999 p.37). 22

- Decyzja  Komisji  2000/738/WE  z  dnia  17  listopada  2000 r.  w  sprawie kwestionariusza  dla  raportów  państw  członkowskich  dotyczących  implementacji dyrektywy  1999/31/WE w  sprawie  składowania  odpadów  (OJ  L  298  25.11.2000 p.24).

- Decyzja Komisji 2001/753/WE z dnia  17  października  2001 r.  w  sprawie kwestionariusza  dla  raportów  państw  członkowskich  dotyczących  implementacji dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2000/53/WE  w  sprawie  pojazdów wycofanych z eksploatacji (OJ L 282 26.10.2001 p.77).

B.  Wymagania  szczegółowe  dla  poszczególnych  sposobów  gospodarowania odpadami.

Spalanie odpadów

- Dyrektywa Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych (OJ L 163 14.06.1989 p.32).

- Dyrektywa Rady 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszania zanieczyszczenia  powietrza  przez  istniejące  zakłady  spalania  odpadów komunalnych (OJ L 203 15.07.1989 p.50).

- Dyrektywa  Rady  94/67/WE  z  dnia  16  grudnia  1994 r.  w  sprawie  spalania odpadów  niebezpiecznych  zmieniona  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i  Rady  1882/2003/WE  (tekst  pierwotny:  OJ  L  365  31.12.1994 p.34).

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (OJ L 332 28.12.2000 p. 91). Z dniem 28 grudnia 2005 r. zastąpi ona dyrektywy: 89/369/EWG, 89/429/EWG i 94/67/WE.

- Decyzja  Komisji  97/283/WE  z  dnia  21  kwietnia  1997  r.  w  sprawie zharmonizowanych  metod pomiarowych  określania stężenia masowego  dioksyn i  furanów  w  emisjach  do  atmosfery  zgodnie  z  art.  7  ust.  2  dyrektywy  Rady 94/67/WE w  sprawie  spalania odpadów  niebezpiecznych  (OJ  L  113  30.04.1997 p.11).

Składowanie odpadów

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (OJ L 182 16.07.1999 p.1).

- Decyzja  Rady  2003/33/WE  z  dnia  19  grudnia  2002  r.  ustanawiająca kryteria i  procedury  dopuszczenia  odpadów  na  składowiska  stosownie  do  art.  16 i załącznika II dyrektywy 1999/31/WE (OJ L 011 16.01.2003 p.27).

C. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych strumieni odpadów.

Oleje przepracowane

- Dyrektywa  Rady  75/439/EWG  z  dnia  16  czerwca  1975 r.  w  sprawie  usuwania olejów  odpadowych  znowelizowana  dyrektywami  Rady:  87/101/EWG i  91/692/EWG  oraz  dyrektywą  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2000/76/WE (tekst pierwotny: OJ L 194 25.07.1975 p.23).

PCB

- Dyrektywa  Rady  96/59/WE  z  dnia  16  września  1996 r.  w  sprawie unieszkodliwiania (usuwania) polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (OJ L 243 24.09.1996 p.31).

- Decyzja  Komisji  2001/68/WE  z  dnia  16  stycznia  2001  r.  ustanawiająca  dwie referencyjne metody pomiaru PCB zgodnie z art. 10(a) dyrektywy Rady 96/59/WE w sprawie unieszkodliwiania  (usuwania)  polichlorowanych  bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (OJ L 023 25.01.2001 p.31).

Baterie i akumulatory

- Dyrektywa  Rady  91/157/EWG  z  dnia  18  marca  1991 r.  w  sprawie  baterii i  akumulatorów  zawierających  niebezpieczne  substancje  znowelizowana dyrektywą Komisji 98/101/WE (tekst pierwotny: OJ L 078 26.03.1991 p.38).

- Dyrektywa Komisji 93/86/EWG z  dnia  4  października  1993 r.  dostosowująca  do postępu  technicznego  dyrektywę  Rady  91/157/EWG  w  sprawie  baterii i  akumulatorów  zawierających  niebezpieczne  substancje  (OJ  L  264  23.10.1993 p.51).

Odpady z przemysłu dwutlenku tytanu

- Dyrektywa  Rady  78/176/EWG  z  dnia  20  lutego  1978 r.  w  sprawie  odpadów z przemysłu dwutlenku  tytanu  znowelizowana  dyrektywami  Rady:  82/883/EWG, 83/29/EWG oraz 91/692/EWG (tekst pierwotny: OJ L 054 25.02.1978 p.19).

- Dyrektywa Rady 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur oceny i monitorowania środowiska w związku z odpadami z przemysłu dwutlenku tytanu zmieniona rozporządzeniem Rady 807/2003/WE (OJ L 378 31.12.1982 p.1).

- Dyrektywa  Rady  92/112/EWG  z  dnia  15  grudnia  1992 r.  w  sprawie  procedur harmonizacji programów redukcji i  eliminacji  zanieczyszczeń  spowodowanych odpadami z przemysłu dwutlenku tytanu (OJ L 409 31.12.1992 p.11).

Komunalne osady ściekowe

- Dyrektywa  Rady  86/278//EWG  z  dnia  12  czerwca  1986 r.  w  sprawie  ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie zmieniona dyrektywą Rady  91/692/EWG  i  rozporządzeniem Rady  807/2003/WE (tekst pierwotny: OJ L 181 04.07.1986 p.6)

Odpady opakowaniowe

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w  sprawie  opakowań  i  odpadów  opakowaniowych  zmieniona  rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  1882/2003/WE  (tekst  pierwotny:  OJ  L  365 31.12.1994 p.10).

-   Decyzja  Komisji  97/129/WE  z  dnia  28  stycznia  1997 r.  ustanawiająca  system identyfikacji  materiałów  opakowaniowych    podjęta  stosownie  do  dyrektywy Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  94/62/WE  w  sprawie  opakowań  i  odpadów opakowaniowych (OJ L 050 20.02.1997 p.28).

- Decyzja  Komisji  97/138/WE  z  dnia  3  lutego  1997 r.  ustanawiająca  wzory formularzy  bazy  danych  podjęta  stosownie  do  dyrektywy  Parlamentu Europejskiego  i  Rady  94/62/WE  w  sprawie  opakowań i  odpadów opakowaniowych (OJ L 052 22.02.1997 p.22).

- Decyzja  Komisji  1999/177/WE z dnia 8 lutego 1999 r.  ustanawiająca  warunki odstępstw  od  wymogów  dotyczących  stężeń metali ciężkich  w  odniesieniu  do skrzynek  i  palet  wykonanych  z  tworzyw  sztucznych  -  ustanowionych  dyrektywą Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  94/62/WE  w  sprawie  opakowań  i  odpadów opakowaniowych (OJ L 056 04.03.1999 p.47).

- Decyzja  Komisji  2001/171/WE  z  dnia  19  lutego  2001  r.  ustanawiająca  warunki odstępstw  od  wymogów  dotyczących  stężeń metali ciężkich  w  odniesieniu  do opakowań  szklanych  -  ustanowionych  dyrektywą  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  94/62/WE  w  sprawie  opakowań  i  odpadów  opakowaniowych  (OJ  L  062 02.03.2001 p.20).

- Decyzja  Komisji  2001/524/WE  z  dnia  28  czerwca  2001  r.  dotycząca publikacji referencji  dla  norm  EN  13428:2000,  EN  13429:2000,  EN  13430:2000,  EN 13431:2000  i  EN  13432:2000  w  Oficjalnym  Dzienniku  Wspólnot  Europejskich w związku z dyrektywą  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  94/62/WE  w  sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (OJ L 190 12.07.2001 p.21).

Pojazdy wycofane z eksploatacji ("wraki samochodowe")

- Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2000/53/WE  z  dnia  18  września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji zmieniona decyzją Komisji 2002/525/WE (tekst pierwotny: OJ L 269 21.10.2000 p. 34).

- Decyzja Komisji 2002/151/WE z dnia 19 lutego 2002 r. o minimalnych wymagań dla certyfikatu zniszczenia wydawanego zgodnie z art. 5(3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (OJ L50 21.2.2002 p. 94).

- Decyzja  Komisji  2003/138/WE  z  dnia  27  lutego  2003  r.  ustanawiająca normy kodowania  części i materiałów  stosownie  do  dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji ()J L53 28.2.2003 p. 53).

Odpady ze statków

- Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2000/59/WE  z  dnia  27  listopada 2000  r.  w  sprawie  urządzeń  portowych  do  przyjmowania  odpadów  ze  statków i  pozostałości  ładunku  zmieniona  dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady 2002/84WE (tekst pierwotny: OJ L 332 28.12.2000 p. 81).

Substancje zubożające warstwę ozonową

- Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2037/2000/WE  z  dnia  29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (OJ L 244 29.09.2000 p. 1).

- Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2039/2000/WE  z  dnia  28 września  2000  r.  nowelizującego  Rozporządzenie  2037/2000/WE  w  sprawie substancji  zubożających  warstwę  ozonową  w  odniesieniu  do  alokacji 25 chlorofluorowęglowodorów w stosunku do roku bazowego (OJ L 244 29.09.2000 p. 25).

- Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2038/2000/WE  z  dnia  28 września  2000  r.  nowelizującego  Rozporządzenie  2037/2000/WE  w  sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do inhalatorów i pomp medycznych do środków farmaceutycznych (OJ L 244 29.09.2000 p. 25).

Azbest

- Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987  r. w  sprawie  zapobiegania i  zmniejszania  zanieczyszczenia  środowiska  azbestem  (OJ  L  085  28.03.1987 p. 40).

Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2002/95/WE  z  dnia  27  stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania pewnych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (OJ L 037 13.02.2003 p. 19).

- Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2002/96/WE  z  dnia  27  stycznia 2003  r.  w  sprawie  odpadów  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/108/WE (tekst pierwotny OJ L 037 13.02.2003 p. 24).

II. Wykaz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z gospodarką odpadami

- Projekt  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  zmieniającej  dyrektywę 94/62/WE  w  sprawie  opakowań  i  odpadów  opakowaniowych  -  COM(2001)0729 final - COD 2001/0291.

- Projekt  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  trwałych zanieczyszczeń  organicznych  i  zmiany  dyrektyw  79/117/EWG  i  96/59/WE  -COM(2003) 333 final; 2003/0119 (COD).

- Projekt  decyzji  Rady  w  sprawie  finalizacji,  w  imieniu  Wspólnoty  Europejskiej, Konwencji  Sztokholmskiej  w  sprawie  trwałych  zanieczyszczeń  organicznych  -COM(2003) 331 final; 2003/0118 (CNS).

- Komunikat  Komisji  .  W  kierunku  tematycznej  strategii  ochrony  gleby  .COM(2002) 179 final (16 kwietnia 2002 r.).

- Komunikat Komisji . W kierunku tematycznej strategii o zrównoważonym użyciu pestycydów COM(2002) 349 final (1 lipca 2002 r.).

- Komunikat Komisji . W kierunku  tematycznej  strategii  zapobiegania  i  recyklingu odpadów . COM(2003) 301 final. (27 maja 2003 r.).

- Komunikat Komisji . W kierunku tematycznej strategii o zrównoważonym użyciu zasobów naturalnych COM(2003) 572 final (1 października 2003 r.).

- Projekt  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  odpadów  .2003/0283 (COD).