INWESTOR:

Gmina Strawczyn

Ul. Żeromskiego 16

26-067 STRAWCZYN

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZGŁOSZENIE

PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OBLĘGOREK

ADRES INWESTYCJI:

MIEJSCOWOŚĆ:	 OBLĘGOREK DZ. NR EW. 745/107, 745/47,

745/62, 745/108, 860/2

GMINA:		 STRAWCZYN

POWIAT:		 KIELCE

WOJEWÓDZTWO:	 ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW

| Branża | Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia budowlane | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Projektant | mgr inż. Dariusz Ciepiela | 79/Tbg/98 | listopad 2007 |  |
|  | Asystent Projektanta | mgr inż. Maciej Baradziej |  | listopad 2007 |  |

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Ul. Złota 11, 28-200 Staszów

STASZÓW , LISTOPAD 2007

### SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

|  | Strona tytułowa - metryka projektu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oświadczenie projektanta |  |
|  | Uprawnienia budowlane |  |
|  | Zaświadczenie o przynależności do ŚIIB |  |
|  | Spis zawartości opracowania |  |
| CZĘŚĆ I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| 1. | Podstawa opracowania |  |
| 2. | Przedmiot opracowania |  |
| 3. | Stan istniejący zagospodarowania terenu |  |
| 4. | Projektowane zagospodarowanie terenu |  |
| 5. | Stan prawny |  |
| 6. | Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu |  |
| 7. | Kolizja z urządzeniami podziemnymi |  |
| 8. | Ochrona dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury |  |
| 9. | Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych |  |

Część rysunkowa

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| L1. | Lokalizacja | 1:25000 |
| 1.1-1.4 | Projekt zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny | 1:500 |

| CZĘŚĆ II – PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa opracowania |  |
| 2. | Przedmiot opracowania |  |
| 3. | Opis stanu projektowanego |  |
| 4. | Uzgodnienia i ustalenia |  |
| 5. | Uwagi końcowe |  |
|  | Informacja BIOZ |  |

Część rysunkowa

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| 2.1-2.2 | Profil podłużny | 1:100/1000 |
| 3. | Przekrój typowy na prostej i łuku | 1:50 |
| 4.-5. | Przekroje poprzeczne | 1:100 |
| 6. | Szczegół zjazdu indywidualnego, szczegół przepustu | 1:50 |
| 7. | Szczegół przepustu pod koroną drogi | 1:50 |

INWESTOR:

Gmina Strawczyn

Ul. Żeromskiego 16

26-067 STRAWCZYN

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZGŁOSZENIE

PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OBLĘGOREK

„PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

ADRES INWESTYCJI:

MIEJSCOWOŚĆ:	 OBLĘGOREK DZ. NR EW. 745/107, 745/47,

745/62, 745/108, 860/2

GMINA:		 STRAWCZYN

POWIAT:		 KIELCE

WOJEWÓDZTWO:	 ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW

| Branża | Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia budowlane | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Projektant | mgr inż. Dariusz Ciepiela | 79/Tbg/98 | listopad 2007 |  |
|  | Asystent Projektanta | mgr inż. Maciej Baradziej |  | listopad 2007 |  |

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Ul. Złota 11, 28-200 Staszów

STASZÓW , LISTOPAD 2007

- Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 poz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1118 z 2006 r. z  późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                              z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 07.07.1994 r., z późniejszymi zmianami

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 2001, Część I,

- mapa do celów projektowych

- Uchwała nr XV/142/04 z dnia 11.06.2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Świętokrz. Nr 159 z dnia 14. września 2004r.)

- ustalenia z inwestorem

- wizja lokalna i pomiary uzupełniające w terenie

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowości Oblęgorek, gmina Strawczyn.

- Stan istniejący zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Strawczyn w miejscowości Oblęgorek. Obecnie na terenie inwestycji znajdują się drogi gruntowe gminne o średniej szer. 4,0m, które dotychczas pełniły funkcję dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W związku ze zmianą przeznaczenia terenów przyległych do przedmiotowych dróg w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową zachodzi konieczność przebudowy i zmiany parametrów istniejących dróg. Teren inwestycji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem KL, tj. tereny tras komunikacyjnych (droga lokalna)

- Projektowane zagospodarowanie terenu (funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu)

Projektowane drogi pełnić będą funkcję dróg dojazdowych do nieruchomości. Projektowana przebudowa dróg obejmuje drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe o szerokości pasa ruchu 2,5m, obustronne pobocza o szerokości 1,0m oraz obustronne rowy o zmiennej szerokości. Całkowita szerokość pasa drogowego wynosi ok. 12,0m.

Dla drogi dz. nr ew. 745/47, 745/107 /odcinek B-D wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny Rys. nr 1.2, 1.3, 1.4/ początkiem projektowanego odcinka jest skrzyżowanie z drogą gminną dz. nr ew. 860/2. Trasa drogi przebiega w kierunku południowo wschodnim tworząc skrzyżowanie trzywylotowe na km 0+216,38 /punkt C wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny Rys. nr 1.3/ z projektowaną drogą gminną dz. nr ew. 745/62 i kończy się skrzyżowaniem na km 0+534,93 z istniejącą drogą gminną dz. nr ew. 745/108 /punkt D wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny/. Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi 534,93m.

Dla drogi dz. nr ew. 745/62 /odcinek A-C wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny Rys. nr 1.1/ początkiem projektowanego odcinka jest skrzyżowanie z drogą gminną dz. nr ew. 860/2 /punkt A wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny/. Trasa drogi przebiega w kierunku wschodnim zmieniając począwszy od km 0+153,88 kierunek na północno-wschodni i kończy się skrzyżowaniem na km 0+224,80 z projektowaną drogą gminną dz. nr ew. 745/47 /punkt C wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny Rys. nr 1.3/. Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi 224,80m.

Drogi wyposażono w zjazdy indywidualne do każdej nieruchomości przylegającej do drogi w ogólnej ilości 40 szt. Szczegółowa lokalizacja zjazdów określona zostanie na etapie realizacji inwestycji i naniesiona na inwentaryzacji powykonawczej.

Odcinek B-D,  dane techniczne:

1. Długość odcinka 534,93m

- szerokość jezdni 5,0m

- pochylenie poprzeczne drogi 2% w kierunku rowu / w obrębie skrzyżowań

dostosowane do pochylenia podłużnego dróg gminnych/

- pochylenia podłużne kolejno: 1,8%; 0,5%

- powierzchnia 2700,19m2

2. Pobocze obustronne

- szerokość 1,0m

- pochylenie poprzeczne 6% w kierunku rowu

- powierzchnia 1075,64 m2

3. Zjazdy indywidualne

- oś zjazdów usytuowana pod kątem 90o

- szerokość zjazdów 6,0m

- szerokość jezdni zjazdów 4,0m

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonać jako skos 1:1

- pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do pochylenie podłużnego projektowanej drogi

- na długości nie mniejszej niż 5,0m od krawędzi korony drogi pochylenie

podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15%

- powierzchnia zjazdów 313,72 m2

- Skrzyżowania

a) skrzyżowanie km 0+0,00

- skrzyżowanie zwykłe

- oś skrzyżowania usytuowana pod kątem 85,2o

- pochylenie podłużne wlotu podporządkowanego 1,8%

- przecięcie krawędzi nawierzchni projektowanej drogi z drogą gminną wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 6m

b) skrzyżowanie km 0+534,93

- skrzyżowanie zwykłe

- oś skrzyżowania usytuowana pod kątem 71,7o

- pochylenie podłużne 0,5%

- przecięcie krawędzi nawierzchni projektowanej drogi z drogą gminną wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 6m

1. Odcinek A-C o długości 224,80 m

- szerokość jezdni 5,0m

- pochylenie poprzeczne drogi 2% w kierunku rowu / w obrębie skrzyżowań

dostosowane do pochylenia podłużnego dróg gminnych/

- pochylenia podłużne kolejno: 0,6%; 1,0%

- powierzchnia 1157,28m2

2. Pobocze obustronne

- szerokość 1,0m

- pochylenie poprzeczne 6% w kierunku rowu

- powierzchnia 462,80 m2

3. Zjazdy indywidualne

- oś zjazdów usytuowana pod kątem 90o

- szerokość zjazdów 6,0m

- szerokość jezdni zjazdów 4,0m

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonać jako skos 1:1

- pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do pochylenie podłużnego projektowanej drogi

- na długości nie mniejszej niż 5,0m od krawędzi korony drogi pochylenie

podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15%

- powierzchnia zjazdów 91,08 m2

- Skrzyżowania

a) skrzyżowanie km 0+0,00

- skrzyżowanie zwykłe

- oś skrzyżowania usytuowana pod kątem 85,3o

- pochylenie podłużne wlotu podporządkowanego 0,6%

- przecięcie krawędzi nawierzchni projektowanej drogi z drogą gminną wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 6m

b) skrzyżowanie km 0+224,80

- skrzyżowanie zwykłe

- oś skrzyżowania usytuowana pod kątem 91,3o

- pochylenie podłużne 1,0%

- przecięcie krawędzi nawierzchni projektowanej drogi z drogą gminną wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 6m

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI	        9306,87 m2

5.  Stan prawny:

Nieruchomość pod przedmiotową inwestycję obejmuje dz. nr ew. 745/107, 745/47, 745/62, 745/108, 860/2 położone w miejscowości Oblęgorek gmina Strawczyn stanowiące własność Gminy Strawczyn.

6.  Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu:

Projektowana inwestycja obejmuje teren istniejących dróg gminnych. Realizacja i eksploatacja inwestycji w jak najmniejszym stopniu wpływa na poszczególne elementy środowiska.

Masy ziemne pochodzące z terenu inwestycji wykorzystać do umocnienia skarp drogi, nadmiar wywieść na składowisko w celu wykorzystania jako przesypki technologicznej

Inwestycje zaprojektowano w sposób niepowodujący ograniczeń w dostępie do dróg publicznych, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, oraz zapewniający ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W obrębie terenu objętego zamierzoną inwestycją nie występują obiekty stanowiące dobra kultury jak również zabytki podlegające ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów.

W projekcie budowlanym uwzględniono niezbędne wymagania mające na celu ochronę środowiska w zakresie ochrony powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych w dostosowaniu do wymogów obowiązujących przepisów szczególnych w tym techniczno budowlanych, Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)

Warunki korzystania ze środowiska:

- prowadzenie robót budowlanych z wykorzystaniem maszyn, urządzeń oraz środków transportu sprawnych technicznie, jak również przestrzeganie zakazu ich nieuzasadnionej jałowej pracy,

- prowadzenie robót budowlanych w porze dziennej (w godz. Od 6 - 22)

- prowadzenie prac w pobliżu istniejącego zadrzewienia lub ewentualną wycinkę drzew oraz krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przyrody,

- postępowanie z wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zaplanowanie miejsc i sposobu magazynowania wytworzonych odpadów. W przypadku ewentualnego nadmiaru mas ziemnych możliwe jest przekazanie ich osobom fizycznym, wywożenie na składowisko w celu wykorzystania jako przesypki technologicznej lub w inne miejsce wskazane przez Inwestora,

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni planowanej drogi do rowów przydrożnych

- uzgodnienie miejsca oraz sposobu odprowadzania wody z ewentualnego odwodnienia wykopów z właścicielem lub administratorem odbiornika,

- uporządkowanie terenu po wykonaniu prac

Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

7.  Kolizje z urządzeniami podziemnymi:

W obrębie projektowanej przebudowy istnieją urządzenia mediów podziemnych tj. wodociąg oraz kanalizacja sanitarna. W związku małą ilością robót ziemnych nie występują kolizje ani konieczności przebudowy istniejących sieci z tymi urządzeniami. Zachodzi konieczność regulacji wysokościowej istniejących studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych. Z uwagi na bezpieczeństwo roboty w okolicach w/w urządzeń należy wykonywać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych i w uzgodnieniu z administratorem bądź właścicielem urządzenia.

8.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:

Teren opracowania nie jest objęty ochroną dziedzictwa kulturowego i nie występują na nim obiekty wymagające takiej ochrony.

9.  Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych:

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

INWESTOR:

Gmina Strawczyn

Ul. Żeromskiego 16

26-067 STRAWCZYN

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZGŁOSZENIE

PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI OBLĘGOREK

„PROJEKT WYKONAWCZY”

ADRES INWESTYCJI:

MIEJSCOWOŚĆ:	 OBLĘGOREK DZ. NR EW. 745/107, 745/47,

745/62, 745/108, 860/2

GMINA:		 STRAWCZYN

POWIAT:		 KIELCE

WOJEWÓDZTWO:	 ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW

| Branża | Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia budowlane | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Projektant | mgr inż. Dariusz Ciepiela | 79/Tbg/98 | listopad 2007 |  |
|  | Asystent Projektanta | mgr inż. Maciej Baradziej |  | listopad 2007 |  |

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Ul. Złota 11, 28-200 Staszów

STASZÓW , LISTOPAD 2007

#### OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2016 z 2003 r. z  późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                              z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 07.07.1994 r., z późniejszymi zmianami

- Ustawa prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r., z późniejszymi zmianami,

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 2001, Część I,

- mapa do celów projektowych

- Uchwała nr XV/142/04 z dnia 11.06.2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek (Dz. Urz. Woj. Świętokrz. Nr 159 z dnia 14. września 2004r.)

- ustalenia z inwestorem

- wizja lokalna w  terenie

- projekt zagospodarowania terenu

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowości Oblęgorek, gmina Strawczyn.

- Opis stanu projektowanego

Założenia ogólne

Projektowane drogi pełnić będą funkcję dróg dojazdowych do nieruchomości – klasę dróg ustalono jako D.

Sytuacja drogowa

Projektowane drogi pełnić będą funkcję dróg dojazdowych do nieruchomości. Projektowana przebudowa dróg obejmuje drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe o szerokości pasa ruchu 2,5m, obustronne pobocza o szerokości 1,0m oraz obustronne rowy o zmiennej szerokości. Całkowita szerokość pasa drogowego wynosi ok. 12,0m.

Dla drogi dz. nr ew. 745/47, 745/107 /odcinek B-D wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny/ początkiem projektowanego odcinka jest skrzyżowanie z drogą gminną dz. nr ew. 860/2. Trasa drogi przebiega w kierunku południowo wschodnim tworząc skrzyżowanie trzywylotowe na km 0+216,38 /punkt C wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny/ z projektowaną drogą gminną dz. nr ew. 745/62 i kończy się skrzyżowaniem na km 0+534,93 z istniejącą drogą gminną dz. nr ew. 745/108 /punkt D wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny/. Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi 534,93m. Składa się on z dwóch odcinków prostych o długościach kolejno: 1,15m; 526,73m oraz łuku poziomego o promieniu i długości R=20m/L=7,05m

Dla drogi dz. nr ew. 745/62 /odcinek A-C wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny/ początkiem projektowanego odcinka jest skrzyżowanie z drogą gminną dz. nr ew. 860/2 /punkt A wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny/. Trasa drogi przebiega w kierunku wschodnim zmieniając począwszy od km 0+153,88 kierunek na północno-wschodni i kończy się skrzyżowaniem na km 0+224,80 z projektowaną drogą gminną dz. nr ew. 745/47 /punkt C wg projektu zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny/. Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi 224,80m. Składa się on z dwóch odcinków prostych o długościach kolejno: 153,88m; 41,28m oraz łuku poziomego o promieniu i długości R=25m/L=29,64m

Drogi wyposażono w zjazdy indywidualne do każdej nieruchomości przylegającej do dróg w ogólnej ilości 40 szt. Szczegółowa lokalizacja zjazdów określona zostanie na etapie realizacji inwestycji i naniesiona na inwentaryzacji powykonawczej.

Przekroje podłużne

Projektowane niwelety dróg dowiązano do istniejącego układu komunikacyjnego (istniejąca droga gminna dz. nr ew. 860/2 - istniejąca droga gminna dz. nr ew.745/108). Na rysunkach profili podłużnych przedstawiono projektowane niwelety przebudowywanych dróg gminnych.  Projektowane niwelety uwzględniają istniejące ukształtowanie terenu oraz minimalizację robót ziemnych. Zastosowano następujące spadki podłużne: 0,5%; 0,6%; 1,0%, 1,8%. Załamania niwelety wyokrąglono łukami o promieniach: R=2500m i R=5000m.

Przekroje poprzeczne

W projekcie pokazano rozwiązania poprzeczne (wysokościowe) poszczególnych elementów projektowanego układu komunikacyjnego. Przekrój wykonano w punkcie charakterystycznym. Spadki poprzeczne drogi są stałe na całym projektowanym odcinku i wynoszą 2% lokalnie nawiązując w miejscach skrzyżowań do istniejącego pochylenia podłużnego dróg gminnych oraz do pochylenia projektowanego odcinka B-D dla odcinka A-C. Spadki poprzeczne poboczy zaprojektowano jako 6% w kierunku rowów. Wzdłuż projektowanych dróg przewidziano rowy o szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5, lokalnie 1:1.

Konstrukcja nawierzchni

## Kategoria obciążenia ruchem

Kategorię obciążenia ruchem dla projektowanych jezdni przyjęto jako KR2. Wg „Katalogu projektowania konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” pojazdów do 3,5 tony nie uwzględnia się w projektowaniu nośności nawierzchni.

## Grupa nośności podłoża

- Na podstawie wykonanych badań geologicznych przyjęto grupę nośności podłoża na całym projektowanym obszarze jako G2. W celu doprowadzenia do grupy nośności G1 zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 15 cm.

## Rozwiązanie projektowe

Grubość mrozoodpornych warstw nawierzchni powinna wynosić:

- Dla KR2 i G2 – 0,45 m

Dla projektowanej jezdni spełniony jest warunek mrozoodporności podłoża.

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:

- jezdnia KR2

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 5 cm

  - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm

  - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

  - warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15cm

Wszystkie przyjęte konstrukcje zostały zaprojektowane zgodnie z Załącznikiem nr 4,5,6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999r.

## Rozwiązania szczegółowe

- Zjazdy indywidualne

Na projektowanych drogach gminnych zaprojektowano zjazdy indywidualne do nieruchomości w ogólnej liczbie 40 szt. Pod każdym zjazdem przewidziano betonowy przepust rurowy Ø50 posadowiony na warstwie gruntu stabilizowanego cementem 1:3 gr. 15cm. Dodatkowo przepusty zakończono ściankami czołowymi z betonu B25 zbrojone stalą AI. Szczegóły rozwiązania zjazdów przedstawiono na rys. nr 6

PARAMETRY ZJAZDÓW

- oś zjazdów usytuowana pod kątem 90o

- szerokość zjazdów 6,0m

- szerokość jezdni zjazdów 4,0m

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonać jako skos 1:1

- pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do pochylenie podłużnego projektowanej drogi

- na długości nie mniejszej niż 5,0m od krawędzi korony drogi pochylenie

podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15%

- powierzchnia zjazdów łącznie z częścią pobocza 604,80 m2

- nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 30 cm

## Odwodnienie

Odwodnienie układu komunikacyjnego zaprojektowano poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych poszczególnym elementom urządzeń drogowych i zagospodarowania terenu. Wody opadowe spływać będą do rowów przydrożnych. W celu sprawnego odprowadzania wód opadowych zastosowano betonowe przepusty rurowe  Ø80 w obrębie skrzyżowań z drogą gminną dz. nr ew. 860/2 i Ø60 na łuku odcinka A-C. Szczegółową lokalizację przepustów pod koroną drogi przedstawia rys. nr 1.1-1.4 a szczegóły rozwiązań rys. nr 7. Przepusty posadowić na warstwie gruntu stabilizowanego cementem 1:3 gr. 15cm. Zewnętrzne strony przepustów zakończyć ściankami czołowymi z betonu B25 zbrojone stalą AI.

## Roboty ziemne

Wykonanie ukształtowania wysokościowego drogi wymaga prac w zakresie wykopów i nasypów. Przy przebudowie dróg gminnych pojawią się dodatkowe prace związane z korytowaniem części istniejącej drogi.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/1998 i obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

Projektuje się zdjęcie warstwy humusu do głębokości 20cm. Nadmiar humusu należy wywieźć na odkład, w miejsce wskazane przez Inwestora.

## Nawiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe dowiązano do istniejących rzędnych (niwelacji państwowej). Poziom odniesienia zgodny z mapą wykonaną do celów projektowych.

- Uzgodnienia i ustalenia

Niniejsze opracowanie branży drogowej powstało w trybie roboczych uzgodnień z  Inwestorem.

- Uwagi końcowe:

- Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205/1998 i obowiązującymi przepisami BHP

- W obrębie przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzić ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych i upoważnionych

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

##### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

###### STRONA TYTUŁOWA

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

„PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNYCH DZ. NR EW.: 745/107, 745/47, 745/62, 745/108, 860/2  W MIEJSCOWOŚCI OBLĘGOREK”

- Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA STRAWCZYN

ul. Żeromskiego 16

26-067 Strawczyn

- Imię i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inż. Dariusz Ciepiela

ul. Słowackiego 18

28-200 Staszów

###### CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Projektowane drogi pełnić będą funkcję dróg dojazdowych do nieruchomości. Projektowana przebudowa dróg obejmuje drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe o szerokości pasa ruchu 2,5m, obustronne pobocza o szerokości 1,0m oraz obustronne rowy o zmiennej szerokości. Całkowita szerokość pasa drogowego wynosi ok. 12,0m.

Drogi wyposażono w zjazdy indywidualne do każdej nieruchomości przylegającej do drogi w ogólnej ilości 40 szt.

Realizacja zadania – jednoetapowo.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Strawczyn w miejscowości Oblęgorek. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się utwardzona droga gminna o średniej szer. 4,0m, która dotychczas pełniła funkcję drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W związku ze zmianą przeznaczenia terenów przyległych do przedmiotowej drogi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową zachodzi konieczność przebudowy i zmiany parametrów istniejącej drogi. Teren inwestycji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem KL, tj. tereny tras komunikacyjnych (droga lokalna). W pasie drogowym występują nieliczne urządzenia podziemne w postaci sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

- Wykazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce inwestycyjnej nie występują obiekty zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zdrowia.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określając skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wykonania.

Do tych zagrożeń można zaliczyć:

  - niebezpieczeństwo stanowi odbywający się ruch pojazdów na drodze i gminnej w czasie prowadzenia robót.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni przechodzić szkolenia BHP w firmach budowlanych co powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami, natomiast przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy względnie inna osoba kompetentna winna udzielić instruktażu o tym na jakie niebezpieczeństwo jest narażony pracownik i jak się zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP. Instruktaż powinien dotyczyć również rozmieszczania znaków ostrzegawczych oraz informacyjnych i sposobu ogrodzenia placu budowy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na terenie realizacji projektowanych obiektów nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia.

Opracował: