Załącznik nr 8 - Zakup wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do Żłobka przy ul. Żeromskiego  16A w Strawczynie

| Lp. | Nazwa i opis | Oznaczenie w wytycznych do wyposażenia pomieszczeń kuchni | Producent/ model | J.m. | Ilość | Cena za 1szt netto | Cena za 1szt brutto | Razem wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem - zmywarka kapturowa do naczyń Wykonana ze stali nierdzewnej, wielkość kosza: min. 500 x 500 mm, pojemnik na sztućce, wkład do szklanek, maksymalna średnica talerzy 42 cm, wyłącznik bezpieczeństwa, kontrolowane termostatem temperatury: mycia do 65°C i wyparzania do 90°C. Zużycie wody na 1 cykl max. 3,5 litra. Min. 2 cykle mycia. Zasilanie elektryczne: 400 V. Moc bojlera do 9 kW. Wąż zasilający i odpływowy na wyposażeniu. Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego w komplecie | 11/1 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem – szafa przelotowa na naczynia. Wykonana ze stali nierdzewnej szer. 800mm, gł. 700mm, wys. 2000mm - dopasowana do otworu w ścianie. | 11/3 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem - stół ze stali nierdzewnej ze zlewem i otworem do resztkowania. Wym. wys. 850 mm, szer. 850-900 mm, gł. 600mm. W zestawie bateria i syfon. | 11/2 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem – Stół nierdzewny ze zlewozmywakiem jednokomorowym Wys. 850 mm, szer. 550-600 mm, gł. 600mm. W zestawie bateria i syfon. | 12/2 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem – okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej z łapaczem tłuszczu i oświetleniem wym. 600x600x440 mm (+/- 5 cm) | 12/5 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem – Indukcyjna płyta grzewcza do zabudowy, Sterowanie płyty grzewczej elektronicznie – dotykowo na płycie grzewczej, 2 ceramiczne pola grzewcze. Moc przyłączeniowa 3kW. Wymiary min.: Wys. 48 mm, szer. 280 mm, gł. 520mm - max. 48 mm, szer. 300 mm, gł. 520 mm | 12/3 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem – naczynia dla dzieci Zestaw wykonany ze szkła hartowanego – biały, z jednej kolekcji. W skład zestawu wchodzi: kubek poj. 200-250 ml, talerz głęboki, talerz płytki, talerz deserowy, talerz płytki duży. Naczynia muszą nadawać się do mycia w zmywarce oraz do stosowania w kuchence mikrofalowej. |  |  | Zestaw | 16 |  |  |  |
| 8 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem - sztućce dla dzieci w wieku przedszkolnym Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej. W komplecie: łyżeczka, łyżka, widelec i nóż, z ozdobnymi żłobieniami. • dł. 12-19 cm Muszą być dostosowane do mycia w zmywarce. |  |  | Zestaw | 16 |  |  |  |
| 9 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem – kubły na odpady kuchenne. Pojemnik na odpady o pojemności min. 60 l - 70l z pokrywą, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wyposażony w uchwyty do przenoszenia oraz uchwyt ułatwiający opróżnianie pojemnika. |  |  | Szt. | 2 |  |  |  |
| 10 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem - lodówka + zamrażarka wolnostojąca dwudrzwiowa ze stali nierdzewnej. Klasa energetyczna min. A++, Pojemność chłodziarki min. 380 litrów max. 400 litrów Pojemność zamrażalnika min. 150 litrów max. 180 litrów Półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm niedomkniętych drzwi. |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 11 | Zakup wyposażenia do kuchni z montażem – lodówka ze stali nierdzewnej o wym. min. 600x600x850 mm (+/- 20 mm), poj. 160-180 l., ilość półek- 3. | 12/6 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 12 | Szafka pod zabudowę płyty indukcyjnej (poz. 6) o wymiarach max. szer. 40 cm, głęb. 60 cm, wys. 85 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej, jednodrzwiowa, 2 półki. |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Dostawa i montaż baterii i syfonów leży po stronie Wykonawcy. Baterie – długość ok. 220 mm, dostosowana do syfonów i basenu, mocowanie nastolne, bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa.

Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: dostawy, montażu wyposażenia do obiektu wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie.  W szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie) gwarancji jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).

……………………………………………………………………………….                                                                                                    …………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                                                                        Podpis Wykonawcy