Zał. nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU:

lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego 
do ratownictwa techniczno-chemicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku

(wymagania minimalne)

| L.p. | Parametry techniczne | Do podpisania przez Oferenta (potwierdzić zgodność parametrów w każdej rubryce, Wpisać konkretne dane) |
| --- | --- | --- |
|  | Marka pojazdu (należy wpisać) |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy |  |
|  | Rok produkcji: 2017 |  |
|  | Gwarancja: min. 2 lata (24 m-ce) na cały pojazd (kryterium oceny ofert) |  |
|  | Silnik: - typ: turbodiesel - moc minimalna: 160 KM |  |
|  | Skrzynia biegów: - manualna, 6-biegowa |  |
|  | Napęd: - 4X2 |  |
|  | Parametry techniczne podwozia pojazdu: - techniczna dopuszczalna masa całkowita – min. 5000 kg |  |
|  | Układ kierowniczy: - ze wspomaganiem |  |
|  | Rodzaj nadwozia: - kabina min. 5-osobowa - kabina wyposażona w przeszklone drzwi - na ramie samochodu umieszczona zabudowa kontenerowa na sprzęt |  |
|  | Zabudowa: - zabudowa kontenerowa umieszczona na ramie pomocniczej konstrukcji metalowej, przytwierdzonej do ramy pojazdu, - konstrukcja zabudowy wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, - dostęp do przedziału sprzętowego za pomocą 5 szt. żaluzji aluminiowych, pyło i bryzgoszczelnych, rozmieszczonych w następujący sposób (2 szt. z lewej, 2 szt. z prawej i 1 szt. z tyłu zabudowy pojazdu), - podnoszenie żaluzji ręczne, wspomagane mechanizmem sprężynowym, z blokadą opadania po otwarciu, - wszystkie skrytki pojazdu wyposażone w zamki zamykane jednym kluczem, - konstrukcja żaluzji umożliwiająca ich otwarcie i zamknięcie w rękawicach strażackich, - oświetlenie skrytek załączane z centralnym wyłącznikiem w kabinie kierowcy, - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza, - oświetlenie pola pracy na zewnątrz wokół pojazdu, - wewnątrz zabudowy kontenerowej stelaż z półkami aluminiowymi na sprzęt, z możliwością regulacji wysokości półek, - w tylnej skrytce zamontowany agregat wodny ze zwijadłem szybkiego natarcia (parametry agregatu poniżej), |  |
|  | Agregat wodno-pianowy: - pompa wirowa o ciśnieniu roboczym min. 10 bar, - zwijadło szybkiego natarcia z wężem o długości min. 30m, zakończonym prądownicą, - zbiornik na wodę o pojemności min. 500 l, - zbiornik na wodę wyposażony w nasadę zasilającą z możliwością podłączenia węża W-75, - silnik agregatu benzynowy z możliwością rozruchu elektrycznego - agregat wyposażony w pompę próżniową umożliwiającą zasysanie ze źródła zewnętrznego - układ wodno-pianowy z dozownikiem środka pianotwórczego - zbiornik środka pianotwórczego (pojemność min. 10% zbiornika wody) |  |
|  | Wyciągarka: - elektryczna umiejscowiona z przodu pojazdu - uciąg min. 3 t - zasięg liny min. 25 m |  |
|  | Maszt oświetleniowy: - maszt zamontowany na stałe w pojeździe, - sterowany ręcznie z najaśnicami o mocy łącznej 1000W - zasilanie masztu agregatem prądotwórczym o mocy min. 2000 W z możliwością wymontowania ze skrytki samochodu |  |
|  | Kolor: - kabina i zabudowa – czerwony, - zderzaki, nadkola i orurowanie – biały, - podest dachu, żaluzje – kolor aluminium, |  |
|  | Dane techniczne i wyposażenie pojazdu: - układ hamulcowy hydrauliczny, dwuobwodowy, - hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS, - system kontroli trakcji zabezpieczający poślizgowi kół podczas przyspieszania (typu ASR), - system elektronicznego rozdziału siły hamowania (typu EBV), - elektroniczny układ stabilizacji jazdy (typu ESP), - system kontroli awaryjnego hamowania, tzw. asystent hamowania (typu BAS), - wspomaganie układu kierowniczego, - immobilizer, - kolumna kierownicza regulowana w min. 2 płaszczyznach, - instalacja elektryczna 12 V, - dodatkowy akumulator, - dodatkowe gniazdo 12 V w kabinie kierowcy, - światła przeciwmgielne, halogenowe - pojazd bez wyposażenia w tachograf, - lusterka zewnętrzne szerokokątne, - czołowa poduszka powietrzna kierowcy, - fotel kierowcy z pełną regulacją, - fotele wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, - podręczne skrytki i półki w kabinie, na dokumentację i drobny sprzęt, - obicie foteli i pokrycie wnętrza kabiny tapicerką zmywalną typu sztuczna skóra, - podłoga kabiny wyłożona zmywalną wykładziną, antypoślizgową, - koła min. 16’’ na felgach stalowych, - pełnowymiarowe koło zapasowe dla każdego rodzaju kół pojazdu (w przypadku różnego rozmiaru kół na osi przedniej i tylnej) + klucz i lewarek, - zestaw narzędzi, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica samochodowa, - klin pod koła, |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne z możliwością podawania komunikatów słownych, z manipulatorem wewnątrz kabiny kierowcy o następujących parametrach: - poprzeczna belka zespolona sygnalizacyjno – akustyczna na dachu z przodu pojazdu, z lampami błyskowymi koloru niebieskiego i głośnikiem o mocy min. 100W, napisem STRAŻ i możliwością załączenia tylko sygnalizacji świetlnej bez dźwiękowej, - 1 lampa błyskowa niebieska z tyłu zabudowy pojazdu, - 2 lampy błyskowe niebieskie na masce z przodu pojazdu, |  |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji typu. |  |
|  | Samochód musi posiadać niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji jako samochód uprzywilejowany w ruchu, pożarniczy lub specjalny. |  |
|  | Wewnątrz kabiny kierowcy zamontowany radiotelefon w zakresie 136-174 MHz o mocy 1-25W, odstęp między kanałami 12,5 kHz, wraz z instalacją antenową. |  |