DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Załącznik do zgłoszenia

dla przedsięwzięcia :

„PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ - ul. WIDOK  w OBLĘGORKU  od  km 0+000 do km 0+068,95" w Gminie  STRAWCZYN .

BRANŻA DROGOWA

SPIS TREŚCI:

| I. OPIS TECHNICZNY |  |
| --- | --- |
| II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |

I. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI:

1. Podstawa opracowania	3

2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do okręgowej

izby inżynierów	5

3. Charakterystyka obiektu budowlanego	.........................      9

3.1. Rodzaj obiektu budowlanego	9

3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego	9

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu	9

3.4. Stan istniejący	9

3.5. Stan projektowany	10

4. Wpływ inwestycji na środowisko	12

5. Informacje o obszarze oddziaływania	12

6. Zabytki oraz obszary zabytkowe	12

7. Inwentaryzacja istniejącej zieleni	12

8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	14

- 1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

- Umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a Gminą Strawczyn

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz. 290).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

- Polskie Normy powołane w przepisach techniczno – budowlanych, w tym:

  - PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg,

  - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 1997,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny opowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 63).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity 
z DZ.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego.

OŚWIADCZENIE – KLAUZULA KOMPLETNOŚCI

Oświadczam, że projekt, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć .

Autorzy dokumentacji projektowej:

| Lp. | Branża | Imię i nazwisko/ nr uprawnień | Funkcja | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Drogowa Drogowa | Krzysztof Borkiewicz KL -318/94 mgr inż. Zbigniew Ciepliński 45/85 | Projektant Opracowujący | sierpień 2019 r. sierpień 2019 r. |  |

- Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów

- Charakterystyka obiektu budowlanego

- 3.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Projektem objęta jest przebudowa drogi gminnej – ul. Widok   w msc. Oblęgorek w km 0+000 do km 0+068,95  (jest to kilometraż roboczy przyjęty na potrzeby Projektu Technicznego).

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez odnowę nawierzchni na całej szerokości jezdni . Istniejąca nawierzchnia wykonana jest na odcinku od km 0+000 do km 0+068,98 jako nawierzchnia z kruszywa  o szerokości  ~4,00 m .

- 3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przebudowywana droga  – ul. Widok  w miejscowości Oblęgorek, znajduje się w środkowej części województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, gmina Strawczyn .  Początek przebudowywanej drogi ul. Widok  , znajduje się w km 0+000  (koniec istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego) a kończy się w km 0+068,98  na tej drodze (roboty drogowe wykonywane będą w granicach pasa drogowego).

Zarządcą drogi jest GMINA STRAWCZYN .

- 3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiektem jest odcinek drogi o nawierzchni z kruszywa na odcinku od km 0+000 do km 0+068,98 o szerokości ~4,00 m . Na  odcinku od km 0+000 do km 0+068,98 położona jest w terenie o charakterze luźnej zabudowy zagrodowej  (indywidualne budynki mieszkalne z budynkami gospodarczymi) po stronie prawej i lewej na całej długości odcinka . Jest to droga o przekroju daszkowym o szerokości jezdni ~4,00 m (od km 0+000 do  km 0+068,98) oraz poboczach gruntowych obustronnych o szerokości min. 1,00 m. Od km 0+000 do km 0+068,92 droga ma nawierzchnię z kruszywa o szerokości ~4,00 m i przebiega w terenie o luźnej zabudowie obu stronach .

Funkcją obiektu jest obsługa komunikacyjna oraz poprawienie bezpieczeństwa, poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni (od km 0+000 do km 0+068,98) i zmianę rodzaju nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,50 m przy zastosowaniu rozwiązań uspokajających ruch (próg zwalniający).

- 3.4. Stan istniejący

3.4.1 Ukształtowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja na odcinku od km 0+000 do km 0+068,98 przebiega w terenie zabudowanym o charakterze zabudowy zagrodowej (indywidualne budynki mieszkalne z budynkami gospodarczymi) po obu stronach drogi .  Droga w planie składa się z odcinka prostego .   Droga na zadanym odcinku łączy się z terenem przyległym poprzez zjazdy indywidualne i ma połączenie z innymi drogami publicznymi przez skrzyżowania zwykłe.

3.4.2 Ukształtowanie wysokościowe

Przebudowywana droga, znajduje się w terenie płaskim gdzie różnica rzędnych nie przekracza 3% . Korpus drogowy wzdłuż zabudowy wysokościowo dostosowany jest do terenu przyległego za wyjątkiem lokalnych wyniesień bądź obniżeń terenu przyległego.

3.4.3 Istniejąca nawierzchnia

Na przebudowywanym odcinku drogi od km 0+000 do km 0+068,98 nawierzchnia jest wykonana z kruszywa o szerokości ~4,00 m . Według kryteriów systemu oceny stanu nawierzchni jest ona na poziomie ostrzegawczym. Posiada ona liczne nierówności podłużne i poprzeczne oraz w niektórych miejscach zaniżenia.

3.4.4 Istniejące odwodnienie drogi

Wody opadowo roztopowe odprowadzana są poprzez spadki podłużne i poprzeczne na tereny zielone pasa drogowego.

3.4.5 Istniejące obiekty inżynierskie

Droga nie posiada obiektów inzynieryjnych.

3.4.6 Istniejące infrastruktura techniczna

W ciągu drogi, znajduje się następująca infrastruktura uzbrojenia terenu:

- sieć elektroenergetyczna nadziemna eNA ,

- sieć wodociągowa w PCW

- kanalizacja sanitarna

Sieci przebiegają pod lub nad koroną drogi. Ze względu na to, że nie będą wykonywane żadne roboty ziemne nie przewiduje się zabezpieczenia tych sieci .

- 3.5. Stan projektowany

3.5.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Widok w Oblęgorku  na zadanym odcinku wynika z konieczności poprawy warunków technicznych i ruchowych oraz stanu technicznego drogi .

Założenia projektowe drogi :

Długość odcinka 68,98 m,

Obciążenie ruchem – 110 kN/oś,

Kategoria ruchu – KR1,

Prędkość projektowa Vp – 30 km,

Liczba jezdni – 1,

Liczba pasów ruchu - 2,

Szerokość jezdni –  4,50 m

Szerokość pasa ruchu – 2,25 m

Pobocze gruntowe ulepszone kruszywem – 0,75 m,

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2%

3.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:

Droga będzie przebiegać istniejącym śladem zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenia uwarunkowane są wymaganiami w zakresie pochyleń poprzecznych oraz w zakresie uzyskania korzystniejszych warunków odprowadzenia wód opadowych. Droga z terenem przyległym będzie skomunikowana jak w stanie istniejącym tj. poprzez zjazdy i skrzyżowania  .

3.5.3 Ukształtowanie wysokościowe

Projektowana niweleta przebudowywanej drogi jest dostosowana do istniejącej niwelety uwzględniając jej spadki podłużne. Na całym przewidzianym odcinku do przebudowy przebieg niwelety drogi, zostanie wyniesiony ponad istniejącą niweletę na średnią wysokość 18 cm .

3.5.4 Odwodnienie

Przebudowywany odcinek drogi ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez założone spadki podłużne oraz poprzeczne z odprowadzeniem wody na chłonne pobocza i tereny zielone w pasie drogowym, nie powodując tym samym oddziaływania na grunty sąsiednie.

3.5.5 Skrzyżowania

Droga krzyżuje się z inną drogą publiczną poprzez skrzyżowania zwykłe.

3.5.6 Zjazdy

Nie przewiduje się przebudowy nawierzchni zjazdów do posesji, gdyż istniejące zjazdy przez pobocza zapewniają połączenie z przebudowywaną drogą

3.5.7 Konstrukcja nawierzchni

Na obszarze gdzie realizowane będzie przedsięwzięcie występują proste warunki geologiczno inżynierskie i projektowany obiekt zaliczony został do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla projektowanej inwestycji podłoże gruntowe charakteryzuje się grupą nośności G3 .

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie danych wyjściowych określonych przez Zamawiającego oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Konstrukcja drogi

Założenia wstępne:

Obciążenie ruchem – 110 kN/oś,

Kategoria ruchu – KR1

Istniejące pobocza gruntowe,

Głębokość przemarzania gruntu – 1,20 m,

Grupa nośności podłoża – G2.

Konstrukcja drogi bez poszerzenia

Konstrukcja jezdni drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+068,98 :

10 cm wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kruszywem łamanym

stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm

4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

18 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi na poszerzeniu nawierzchni drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+068,98 ( z ~4,00 m do 4,50 m):

15 cm wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm = 2,50

MPa

22 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu 0/31,5 mm

4 cm w-wa wzmacniająco wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

45 cm

3.5.8 Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Istniejące oznakowanie poziome i pionowe należy uzupełnić o oznakowanie progu zwalniającego.

3.5.9 Infrastruktura techniczna

Inwestycja obejmuje budowę kanału technologicznego

3.5.10 Plac do zawracania

W ramach realizacji przebudowy odcinaka drogi nie przewiduje się budowy placu do zawracania samochodów. Plac do zawracania zostanie wybudowany w kolejnym etapie przebudowy drogi.

Wpływ inwestycji na środowisko

Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  Przedmiotowe zadanie nie zalicza się bowiem do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010r., 
Nr 213, poz. 1397).

- Informacje o obszarze oddziaływania

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicy linii rozgraniczającej teren inwestycji (w granicach pasa drogowego).

- Zabytki oraz obszary zabytkowe

- W granicach pasa drogowego nie znajdują się zabytki a teren w granicach pasa drogowego nie leży na obszarze zabytkowym.

- Inwentaryzacja istniejącej zieleni

- Dla przedmiotowego zadania nie jest konieczna wycinka drzew i krzewów.

- Opracował:

Mgr inż. Zbigniew Ciepliński

- 8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

8.1 Zakres robót.

Zakres robót zgodnie z dokumentacją obejmuje:

- przebudowę drogi polegającą na:

Poszerzeniu nawierzchni drogi (od km 0+000 do km 0+068,98) i wzmocnieniu konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi,

Prace wykonywane będą etapowo w miarę postępu robót oraz zgodnie z warunkami 
i uzgodnieniami określonymi przez poszczególnych właścicieli obiektów budowlanych.

8.2 Istniejące obiekty budowlane.

W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego takie jak:

- sieć elektroenergetyczna nN,

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacji sanitarnej

8.3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią prowadzone prace nawierzchniowe - układanie warstw bitumicznych oraz w okolicy skrzyżowań projektowanych elementów zagospodarowania drogi z sieciami uzbrojenia terenu oraz w pobliżu linii napowietrznej elektroenergetycznej . Dodatkowo należy uważać na roboty nawierzchniowe prowadzone w pobliżu ruchu pojazdów kołowych.

8.4   Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć należy :

-   wykonywanie prac na jezdni pod ruchem,

- prowadzenie robót w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego 
    a w szczególności w miejscach ich skrzyżowań i zbliżeń.

8.5   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni odbyć przeszkolenie na stanowisku pracy przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzania takich szkoleń. Przeprowadzenie szkolenia powinno być udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni zostać pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazań lekarskich,

- posiadanych kwalifikacji,

- posiadanych uprawnień.

8.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót.

W związku z wyżej określonymi kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robót by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadków i katastrof. Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż.

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę właściwego 
tj. bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację robót poprzez prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba 
z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania poszczególnych rodzajów występujących robót.

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracował:

Mgr inż. Zbigniew Ciepliński

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Część rysunkowa projektu branży drogowej składa się z następujących rysunków:

- 1.  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1 000

- 2.  Przekrój normalno - konstrukcyjny  w skali 1:50

- 3. Szczegół kanału technologicznego